广东省测绘质量监督检查实施方案

(2015年修订)

广东省国土资源厅

二〇一五年九月

目   录

一、工作目标	1

二、工作内容	1

三、检查对象和检查内容	2

四、组织管理	2

五、实施步骤	3

六、评判标准	7

七、监督检查结果公告与处置	9

八、附件	9

附件一：测绘资质单位基本情况自查表格	11

附件二：广东省测绘质量监督检查表	23

附件三：《被检单位应提供的资料目录一览表》	30

附件四：《测绘质量监督检查成果抽样单》	31

附件五：监督检查报告模板	32

附件六：广东省测绘质量监督检查成果类检验补充方案(2015年修订)	41

广东省测绘质量监督检查实施方案

(2015年修订)

为进一步加大测绘统一监管力度，切实加强测绘质量监督管理，全面提升测绘成果质量，根据《中华人民共和国测绘法》、《广东省测绘条例》以及《测绘地理信息质量管理办法》、《测绘生产质量管理规定》等法律法规和政策规定，制定本实施方案。

一、工作目标

加强测绘质量监督管理，转变传统的仅面对最终测绘成果的质量监督检验观念，建立测绘行政主管部门组织、测绘质量监督检验机构牵头实施、非被检测绘单位参与、被检测绘单位配合的监督检查机制，在全省范围内对测绘资质单位的测绘行为、管理制度及成果质量开展全面的有效的监督检查工作，及时掌握全省测绘市场质量状况，树立以质量为核心，质量、市场、信誉、效益有机结合的质量管理观念，提高测绘成果质量和服务质量，促进我省测绘事业健康发展。

二、工作内容

按照国家相关法律法规的要求，全面检验测绘资质单位执业经营、质量管理、标准执行、资料保管、成果质量等运作情况，逐步建立适应市场经济要求的质量监督管理机制。主要工作内容如下：

（一）检查测绘资质单位执行《测绘资质管理规定》和《测绘资质分级标准》情况，检查生产项目的测绘行为合法性，进一步规范测绘市场。

（二）检查、指导并督促测绘资质单位建立、健全测绘质量管理制度，提高测绘成果质量水平。

（三）掌握测绘资质单位执行国家有关技术标准和质量管理情况，提供测绘资质审查认证及资质升降依据。

（四）向社会发布测绘单位监督检查结果信息。

三、检查对象和检查内容

（一）检查对象

监督检查对象包括在广东省内测绘资质单位以及在广东省内从事测绘活动的外省测绘资质单位。

（二）检查内容

1、测绘资质单位的执业合法性。

2、基本架构及人员条件。

3、仪器设备及检定情况。

4、测绘标准执行与测绘成果资料档案管理及履行测绘义务

5、质量管理/保证体系的建立及执行情况。

6、测绘成果质量抽检。

（三）检查方式

全省测绘质量监督非成果类检查采用被检单位自查和监督检查人员复查、抽查相结合的方式进行；成果类的检验由监督检查人员在现场实施完成。

四、组织管理

全省测绘质量监督检查工作由广东省国土资源厅统一监督管理。

（一）广东省测绘产品质量监督检验中心负责组织实施全省甲、乙级测绘资质单位以及申请资质升级和增加业务范围的测绘资质单位的质量监督检查工作。

（二）各地级以上市及顺德区测绘行政主管部门负责组织实施本行政区域内的丙、丁级测绘资质单位及在所辖区内作业的外省测绘资质单位的质量监督检查工作，完成后连同分析报告上报省测绘行政主管部门。

五、实施步骤

主要工作流程包括准备工作、被检单位自查、非成果类检查、成果项目抽检四个阶段。

（一）准备工作

测绘质量监督检查工作按要求每年例行开展。省测绘产品质量监督检验中心和各地级以上市及顺德区国土资源局要根据检查计划和辖区内测绘单位、测绘项目的实际情况和质量监督检查的要求，分别编写省和各地级以上市年度测绘质量监督检查实施工作方案，每年12月底前应全部完成检查工作，并于次年1月底前将实施的检查情况和结果上报省厅测管处。

（二）被检单位自查

测绘行政主管部门在实施现场检查前半个月以书面形式通知被检单位，要求被检单位如实填写《测绘资质单位基本情况自查表》（附件一），并按照《被检单位应提供的资料目录一览表》（附件三）的要求准备相关材料，做好迎检准备。《测绘资质单位基本情况自查表》中七个分表的具体填写要求如下：

1、《测绘资质单位基本信息登记表》

被检单位根据企业/事业单位法人代表证书、测绘资质证书、工商营业执照和质量管理体系认证证书、年度报告、档案和保密管理、测绘地理信息统计报送等证明材料就本单位基本信息进行填写。

2、《测绘资质单位专业技术人员情况登记表》

被检单位就本单位现有专业技术人员情况对表格内容进行填写。

3、《测绘资质单位测量仪器设备情况登记表》

被检单位根据本单位现有的测量仪器设备情况对表格内容进行填写。非本单位所有的仪器设备不能列入。

4、《测绘资质单位测绘项目情况登记表》

被检单位根据本单位近两个年度完成的测绘项目合同、技术设计书、技术总结、检查报告、归档资料、项目备案、成果汇交等对表格内容进行填写。

5、《测绘资质单位执行测绘标准情况登记表》

被检单位根据本单位测绘标准的执行情况对表格内容进行填写。

6、《测绘资质单位质量管理情况自查表》

被检单位根据本单位建立的质量管理体系文件或规定，对照国家测绘局《测绘生产质量管理规定》的相应要求对表格内容进行填写。

7、《测绘资质单位执业合法性自查表》

被检单位根据本单位近两个年度完成的测绘项目针对表格所列检查内容一一进行自查，如实填写单位执业合法性的自查情况。

《测绘资质单位基本情况自查表》同时以文本加盖公章和电子文档两种形式提交监督检查实施单位。

（三）非成果类检查

非成果类检查是在被检单位完成自查的基础上进行。

首先对被检单位填写的《测绘资质单位基本情况自查表》进行复核，然后根据《广东省测绘质量监督检查表》（附件二）的检查内容，结合被检单位的“执业合法性”、 “基本架构及人员条件”、“仪器设备及检定情况”“测绘标准执行与测绘成果资料档案管理”与“质量管理/保证体系的建立及执行情况”五个方面及提供的相关资料，进行具体的监督检查。

在复查和检验的过程中，涉及可靠性、运行有效性等的验证性检查内容，监督检查实施人员采用随机抽查的方式抽查相关资料进行“符合性”判定。

（四）成果项目抽检

- 一般要求

抽检的成果项目应能够代表被检单位近两个年度主要从事的业务工作，凡是在本年度监督检查实施前一年内委托广东省测绘产品质量监督检验中心检验的测绘成果项目，并且一次性通过检验的，可以把检验结果作为该项目生产单位测绘质量监督检查成果类抽检的结论。

- 抽样程序及要求

监督抽检均采用计数抽样方法，抽样按以下流程进行：

  - 确定测绘项目类型

根据抽检测绘项目成果的具体情况，按照国家测绘局资质管理规定所规定的测绘成果类型和《广东省测绘质量监督检查成果类检验补充方案》（2015年修订）划分的测绘成果类型，确定抽检测绘项目成果类型。

  - 确定抽检的批次和批量

测绘成果批量可能较大，当批量超过100单位时，以81～100的范围划分为若干个独立的批次，并按简单随机抽样的方式抽取其中一个批次实施检验，从而确定批量大小。按《广东省测绘质量监督检查成果类检验补充方案》（2015年修订）确定抽样方案。

  - 抽取样本

采用简单随机抽样方法从确定的抽检批次中逐一抽取单位成果，并填写抽样单，抽样应由两名监督检查人员完成。

  - 样本组成与接收

测绘生产所形成的成果不仅包括测绘成果图件、表格和数据等，还包括项目的技术设计书、技术总结、检查报告、项目投入仪器设备检定证书以及成果附件等资料。在样本接收过程中，应详细查看样本的状态，记录其数量，并及时填写样本清单，加盖样本章。监督检查实施人员在抽检成果项目时应填写《测绘成果检验抽样单》。

- 具体检验

抽检成果项目的具体检验工作根据《广东省测绘质量监督检查成果类检验补充方案》（2015年修订）进行。

（五）监督检查报告的编写

监督检查结束后，监督检查具体实施单位应及时编制《广东省测绘质量监督检查报告》，具体内容参见附件五《监督检查报告模版》。

六、评判标准

（一）非成果类的评判标准

非成果类的评判采用符合性评判标准。

1、对被检单位的执业合法性检查，主要针对抽检的成果项目进行，评定结论分为“符合”、和“不符合”两种，其评判标准为一票否决制：检查分项中出现一项不合法的，即可判定该大项为“不符合”；全部检查分项均不存在不合法的情况才可以判定该大项为“符合”。

2、对基本架构及人员条件、仪器设备及检定情况、测绘标准执行与测绘成果资料档案管理、质量管理/保证体系的建立及执行情况等四个方面的检查，评定结论分为“符合”、“基本符合”和“不符合”三种。判定采用如下规则操作：

（1）对重要的必须符合项目实行一票否决制，即对重要项目有一项不符合的即评定为“不符合”；重要的必须符合项目在广东省测绘质量监督检查表格中用“☆”标示。

（2）检查项目的分项评述中“基本符合”项小于总项的1/3，且没有“不符合”项的，综合评定为“符合”；

（3）检查项目的分项评述中“不符合”项大于等于总项的1/3；或“不符合”和“基本符合”项合计大于总项数的2/3且至少有一项“不符合”项的，综合评定为“不符合”；

（4）其他情形，综合评定为“基本符合”。

（二）抽检成果项目质量的评判标准

1、抽检成果项目质量的评判标准包括抽检样本和批成果两个方面的质量评判，抽检样本的质量评判标准按照《广东省测绘质量监督检查成果类检验补充方案》（2015年修订）执行，一般根据评定的分数按照“优”、“良”、“合格”与“不合格”判定；超出《广东省测绘质量监督检查成果类检验补充方案》（2015年修订）规定的成果项目，可参照执行，样本质量可不评定分数，按照是否符合技术设计要求进行判定；批成果质量评判为“批合格”与“批不合格”判定。

2、对于互联网地图服务质量结合国家、省相关规定，按以下要求进行检查：

（1）将省测绘产品质量监督检验中心利用国家测绘地理信息局配发的互联网地图监管系统，监控的我省互联网地图服务测绘资质单位每季度监测内容作为该单位的互联网地图服务成果类检查依据。

（2）检查发现存在以下情况的判定为“不合格”。

a、展示、登载、传输的地图没有报送并经过测绘行政主管部门审核批准并取得审图号（互联网地图审图号有效期为2年）；

b、链接其他网站地图的来源不合法；

c、地图内容存在危害国家主权、安全等问题；

d、存在错绘行政区域界线、擅自公开重要地理信息数据等情况；

e、存在违反法律法规规定的其他行为。

（3）检查过程中，需认真填写《检查记录表》，采取截屏方式提取保存检查内容。

七、监督检查结果公告与处置

全省测绘质量监督检查结果由省国土资源厅汇总向社会公布，并报国家测绘地理信息局备案，各地级以上市及顺德区国土资源局依法公布本行政区丙、丁级及外省来粤单位质量监督检查结果。测绘资质单位对监督检查中发现的问题应在限期内进行整改，并出具整改报告。对非成果类的监督检查存在“不符合”或抽检成果类质量存在“批不合格”的测绘资质单位，由测绘行政主管部门依法予以处理。

八、附件

附件一：测绘资质持证单位基本情况自查表

附件二：广东省测绘质量监督检查表

附件三：被检单位应提供的资料目录一览表

附件四：测绘成果检验抽样单

附件五：监督检查报告模板

附件六：《广东省测绘质量监督检查成果类检验补充方案》（2015年修订）

附件一：测绘资质单位基本情况自查表格

- 测绘资质单位基本信息登记表

- 测绘资质单位技术人员情况登记表

- 测绘资质单位测量仪器设备情况登记表

- 测绘资质单位测绘项目生产质量情况登记表

- 测绘资质单位执行测绘标准情况登记表

- 测绘资质单位质量管理情况自查表

- 测绘资质单位执业合法性自查表

填表单位：                                             填表人员：

资质等级：                                             填表时间：

复核单位：                                             复核人员：

复核时间：

表1：测绘资质单位基本信息登记表

| 1.1单位基本情况 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所属辖区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所属经济类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所属系统类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否企业法人 |  |  |  |  |  |
|  | 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  |  |  |  |  |  | 办公电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测绘负责人 |  |  |  |  |  |  | 办公电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资质证书编号 |  |  |  |  |  |  | 办公场所面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度报告情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资质业务范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2机构人员设置 | 测绘职工总人数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 测绘作业证持证人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注册测绘师人数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高级专业技术人员的数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 中级专业技术人员的数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初级专业技术人员的数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否有专门质量检查机构 |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  | 质量检查机构的称谓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量检查机构负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 办公电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位质量检查人员总数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专职质量检查人员数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 兼职质量检查人员数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3测绘成果档案与保密管理及测绘地理信息统计 | 有无测绘成果资料档案管理、保密管理的相应设施与条件 |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  |  | 有无签订保密岗位责任书及核心涉密人员持证上岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |
|  | 有无健全的测绘成果及资料档案管理和保密制度 |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测绘地理信息统计报表是否按时报送 |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4质量管理模式调查登记 | 通过何种质量管理体系认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 何时通过 |  |  | 认证单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过认证的专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 没有通过ISO9001系列质量管理体系认证的，是采用何种质量管理模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自建质量管理规定名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：            填表单位（公章）：                 复核人：              复核单位：

填表说明

1、所属辖区：填写到省属地级市，如“广东省广州市”。

2、所属经济类型：按照“国有企业、私营企业、事业单位、其他类别”等四种经济类型填写。

3、所属系统类型：按照类别包括测绘地理信息、国土资源、城乡建设与规划、铁道、交通运输、水利水电、通讯、石油、石化、煤炭、有色、农业、林业、气象、地震、海洋、环保、公安武警、烟草、科教文卫、出版、民政、航空航天、冶金、其他等，地质勘查单位类别均统一填写。省、市级测绘地理信息行政主管部门所属测绘资质单位及其兴办的全资（控股）企业统一填报测绘地理信息，不属于上述类型的单位应填报测绘地理信息以外的其他类别。

4、资质业务范围：该项填写依照《测绘资质分级标准》所规定十大项分类，即⑴大地测量；⑵测绘航空摄影；⑶摄影测量与遥感；⑷地理信息系统工程；⑸工程测量；⑹不动产测绘；⑺海洋测绘；⑻地图编制；⑼导航电子地图制作；⑽互联网地图服务。只填写大项名称。

5、通过认证的专业：只填写《测绘资质分级标准》所规定大项分类的名称。

6、年度报告情况：填写“已报告或未报告”。年度报告内容包括测绘资质单位符合测绘资质条件、遵守测绘地理信息法律法规、上一年度单位名称、注册地址、办公地址和法定代表人变更、专业技术人员流动、仪器设备更新、基本情况变化（含上市、兼并重组、改制分立、重大股权变化等）。

表2：测绘资质单位专业技术人员情况登记表

| 序号 | 姓名 |  | 性别 | 年龄 |  | 学历 |  | 毕业专业 | 毕业院校 | 毕业时间 |  | 技术职称 | 职称评定专业 | 评定时间 | 现从事的工作及年限 |  | 专业技术等级 | 是否注册测绘师 | 身份证号码 | 质检人员 |  | 社保号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本年度已离职专业技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 姓名 |  |  | 学历 |  | 毕业专业 |  |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  | 是否注册测绘师 |  |

填表人：            填表单位（公章）：                 复核人：              复核单位：

填表说明

1、标准所称测绘相关专业技术人员，是指地理、地质、工程勘察、资源勘查、土木、建筑、规划、市政、水利、电力、道桥、工民建、海洋、计算机、软件、电子、信息、通讯、物联网、统计、生态、印刷等专业技术人员，但不得超过本标准对专业技术人员要求数量的60%，申请地理信息系统工程专业的相关专业技术人员不得超过本标准对专业技术人员要求数量的80%，申请互联网地图服务的单位，专业技术人员的比例不作要求。

2、一单位申请两个以上测绘专业的，对人员数量的要求不累加计算。

3、年龄超过65周岁的人员、兼职人员和没有签订劳动合同的人员不得计入专业技术人员。

4、“质检人员”栏请对专职、兼职质检人员进行“专职”或“兼职”标注。

5、“专业技术等级”栏，是根据《测绘资质分级标准》的要求，本人能达到的最高专业技术等级，填写“高级”、“中级”、“初级”。

表3：测绘资质单位测量仪器设备情况登记表

| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 出厂编号 | 标称精度 | 最近检定时间 | 检定机构 | 仪器使用状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：            填表单位（公章）：                 复核人：              复核单位：

填表说明

1、仪器名称依照《测绘资质分级标准》所规定的分类进行填写：1.全球导航卫星系统接收机；2.扼流圈天线；3.全站仪、4. 全数字摄影测量系统；5. 遥感图像处理系统；6.水准仪； 7.微机；8.服务器； 9. 多波束测深系统；10. 多波频测深系统；11.测深仪；12.重力仪；13.航摄仪；14.无人飞行器；15.地下管线探测仪；16.手持测距仪；17.声速仪；18.水位计；19.验流计；20.浅地层剖面仪；21.侧扫声呐；22.海洋磁力仪；23.基线测量设备；24.多镜头多角度倾斜摄影测量系统;25.多角度倾斜摄影真三维处理系统;26.地理信息处理软件;27.地理信息系统平台软件;28.地面移动测量系统;29.系统标定场。

2、按各专业等级标准核算仪器设备数量时，非本单位所有的仪器设备不能列入。

3、随着科学技术的发展，性能指标更优越的仪器设备可以替代某一专业标准所规定的相应仪器设备。

表4：测绘资质单位测绘项目情况汇总表

| 序号 | 项目或成果名称 | 所属类别 | 等级或比例尺 | 成果范围或数量 | 坐标系统 | 重要技术参数 | 生产时间 | 成果保管单位及联系方式 | 最终检查结论 | 成果验收单位及质量情况 | 项目是否备案 | 成果是否汇交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：            填表单位（公章）：                 复核人：              复核单位：

填表说明

- 项目或成果名称：按照近两个年度完成的整个或子项测绘工程项目或最终测绘成果形式的全称进行填报。

- 所属类别：项目或成果所属类别的填写依照《测绘资质分级标准》所规定十大项分类，即⑴大地测量；⑵测绘航空摄影；⑶摄影测量与遥感；⑷地理信息系统工程；⑸工程测量；⑹不动产测绘；⑺海洋测绘；⑻地图编制；⑼导航电子地图制作；⑽互联网地图服务。项目或成果所属类别能细化到具体分项应填写到XX大项的XX分项，如“工程测量-大比例尺地形图

- 等级或比例尺：按各专业的要求填写；大地测量成果等级，GPS控制网等级，地形图比例尺，航摄比例尺，遥感影像数据分辨率，行政界线等级等。

- 成果范围或数量：根据不同类别特点，填写成果范围、位置、长度、面积、点数、幅数、景数、拼幅（册）数等。

- 坐标系统：按各专业的要求格式填写，如“1954年北京坐标系”、“1980西安坐标系”、地方坐标系全称、“等积投影”等。

- 重要技术参数：根据不同专业特点，选择填写航摄焦距、像幅尺寸，数据格式、专题内容、数据源、施测方法或测量方法等。

- 成果保管单位及联系方式：成果保管单位指具有测绘成果所有权或授权保管的单位名称；联系方式应包括成果保管单位的地址、邮编、具体服务部门及其联系人、电话、电子邮箱等。

- 8、测绘项目备案是指在项目所在地各地级以上市及顺德区国土资源主管部门完成备案，取得备案凭证。

- 9、成果汇交是指测绘资质单位完成测绘项目后向测绘行政主管部门汇交测绘成果目录或副本。

表5：测绘资质单位执行测绘标准情况登记表

| 序号 | 标准/规范名称 | 代号(含年号) | 标准的类别 | 有效性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：测绘标准情况登记应包括测绘生产的国家标准、行业标准、地方标准、企业标准等等。

填表人：            填表单位（公章）：

表6：测绘资质单位质量管理情况自查表

| 国家测绘局《测绘生产质量管理规定》的要求 |  |  | 体现在本单位的质量管理体系文件的名称 | 对应章节号/条文 | 问题记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量教育和岗位技术培训 |  |  |  |  |  |
| 专门质量检查机构的设置与专职质量检验人员的配置 |  |  |  |  |  |
| 明确的质量方针和质量目标 |  |  |  |  |  |
| 明确的质量主管负责人职责 |  |  |  |  |  |
| 生产组织准备 | 技术设计 |  |  |  |  |
|  | 人员的技术培训 |  |  |  |  |
|  | 仪器等的检验和校正 |  |  |  |  |
| 生产作业过程 | 关键工序、重点工序的检查把关 |  |  |  |  |
|  | 工序管理流程表制定 |  |  |  |  |
|  | 重大测绘项目实施首件产品的质量检验 |  |  |  |  |
|  | 内部质量审核制度 | 过程检查 |  |  |  |
|  |  | 最终检查 |  |  |  |
| 产品使用过程 | 质量信息征集机制的建立 |  |  |  |  |
| 质量奖惩制度 |  |  |  |  |  |

填表人：                    填表单位（公章）：

| 序号 | 自查内容 |  | 自查结果 | 具体情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否存在超越资质等级许可的范围及作业限额从事测绘活动的行为。 |  | 是□ 否□ |  |
| 2 | 是否存在以其他测绘单位的名义从事测绘活动的行为。 |  | 是□ 否□ |  |
| 3 | 是否存在允许其他单位以本单位的名义从事测绘活动的行为。 |  | 是□ 否□ |  |
| 4 | 是否有涂改、转让、转借《测绘资质证书》的行为。 |  | 是□ 否□ |  |
| 5 | 测绘项目实行承发包的，是否存在测绘项目发包单位 | 向不具有测绘资质等级单位发包的行为。 | 是□ 否□ |  |
| 6 |  | 迫使测绘资质单位已低于测绘成本承包的行为。 | 是□ 否□ |  |
| 7 | 是否完成了测绘项目备案事项。 |  | 是□ 否□ |  |
| 8 | 是否完成了成果汇交事项 |  | 是□ 否□ |  |
| 9 | 测绘资质年度报告是否具有真实、合法性。 |  | 是□ 否□ |  |
| 10 | 是否存在测绘资质单位将承包的测绘项目转包或者违法分包的行为。 |  | 是□ 否□ |  |
| 11 | 是否存在有“未经批准，擅自建立相对独立的平面坐标系统的”情况。 |  | 是□ 否□ |  |
| 12 | 是否存在有“建立地理信息系统，采用不符合国家标准的基础地理信息数据的”情况。 |  | 是□ 否□ |  |
| 13 | 是否存在有“未经批准，在测绘活动中擅自采用国际坐标系统的”情况。 |  | 是□ 否□ |  |
| 14 | 是否存在有“擅自发布中华人民共和国领域和管辖的其他海域的重要地理信息数据的”情况。 |  | 是□ 否□ |  |
| 15 | 是否存在有“未及时向测绘成果保管单位移交测绘成果资料的”情况。 |  | 是□ 否□ |  |
| 16 | 是否存在有“未依法编制和公布测绘成果资料目录的”情况。 |  | 是□ 否□ |  |
| 17 | 是否存在由于质量问题给用户造成损失的问题。 |  | 是□ 否□ |  |
| 18 | 是否建立档案管理制度 |  | 是□ 否□ |  |
| 19 | 是否建立了测绘成果保密管理制度、签订保密岗位责任书等。 |  | 是□ 否□ |  |
| 20 | 是否按时报送测绘地理信息统计报表 |  | 是□ 否□ |  |

表7：测绘资质单位执业合法性自查表

填表人：                                      填表单位（公章）：

附件二：广东省测绘质量监督检查表

- 基本架构及人员条件检查表

- 仪器设备及检定情况检查表

- 测绘标准执行与测绘成果资料档案管理及履行测绘义务检查表

- 质量管理/保证体系及执行情况检查表

- 被检单位执业合法性检查表

- 广东省测绘质量监督检查结果汇总表

被检单位：

资质等级：

检查单位：

检查人员：

检查时间：      年    月    日

| 1基本架构及人员条件检查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 检查内容 | 检查意见 （请在所选项打“√”） |  |  |  |
|  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 问 题 记 录 |
| 1.1 基本架构 | ☆1.1.1测绘资质单位应具备独立的法人单位资格。 |  | — |  |  |
|  | ☆1.1.2测绘资质单位具有固定的住所；且办公场所面积满足要求。 |  | — |  |  |
|  | 1.1.3测绘单位应满足以下要求： | — | — | — | ————— |
|  | （a）有负责质量体系及其实施的主管负责人（无论如何称谓）。 |  |  |  |  |
|  | ☆（b）有负责质量检查实施的部门（无论如何称谓，甲乙级适用）。 |  | — |  |  |
|  | （c）相对独立建制的测绘生产机构和主管测绘生产的负责人。 |  |  |  |  |
| 1.2 人员条件 | 1.2.1测绘资质单位应有足够的人员；测绘单位人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验。 |  | — |  |  |
|  | ☆（a）测绘资质单位应有与其测绘资质等级相适应的专业技术人员（总人数和测绘专业技术人员人数）。 |  | — |  |  |
|  | ☆（b）测绘资质单位应有与其测绘资质等级相适应的高级、中级专业技术人员。 |  | — |  |  |
|  | （c）测绘资质单位应有与其测绘资质等级和有效期相适应的注册测绘师(甲、乙级适用）。 |  |  |  |  |
|  | ☆（d）测绘资质单位应有与其测绘资质等级相适应的专职或兼职质量检验人员。 |  | — |  |  |
|  | ☆（e）测绘资质单位技术主管、质量主管及各部门主管应有相应的证明材料。 |  |  |  |  |
|  | 1.2.2测绘资质单位应确保其人员得到及时培训。 |  |  |  |  |
| 统计 | 总数（甲乙级12项、丙丁级10项） |  |  |  | 是否存在☆不符合项： 是□ 否□ |
|  | 所占比例 |  |  |  |  |
| 评定 | 基本架构及人员条件检查情况 |  |  |  |  |
| 质量综述 |  |  |  |  |  |

检查人：             日期:             审核人：               日期:

| 2仪器设备及检定情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 检查内容 | 检查意见 （请在所选项打“√”） |  |  |  |
|  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 问 题 记 录 |
| 仪器设备及检定情况 | 2.1测绘资质单位应正确配备进行测绘生产的全部仪器设备（包括软件设施）。 | — | — | — | ————— |
|  | ☆（a）测绘资质单位应有与其测绘资质等级业务范围相适应的仪器设备（包括软件设施）数量。 |  | — |  |  |
|  | ☆（b）仪器设备等级与精度指标与测绘资质等级业务范围相适应。 |  | — |  |  |
|  | 2.2仪器设备管理的适应性和有效性检查。 | — | — | — | ————— |
|  | （a）仪器设备台帐的建立。 |  |  |  |  |
|  | （b）仪器设备使用状态的标识。 |  |  |  |  |
|  | （c）仪器设备档案的完整性。 |  |  |  |  |
|  | 2.3仪器设备的检定 | — | — | — | ————— |
|  | （a）仪器设备周期检定计划的编制与执行情况。 |  |  |  |  |
|  | ☆（b）测绘资质单位所用仪器设备合法计量检定，并在有效期内使用。 |  | — |  |  |
| 统计 | 总数（7项） |  |  |  | 是否存在☆不符合项： 是□ 否□ |
|  | 所占比例 |  |  |  |  |
| 评定 | 仪器设备及检定情况 |  |  |  |  |
| 质量综述 |  |  |  |  |  |

检查人：             日期:                审核人：               日期:

| 3测绘标准执行与测绘成果资料档案管理及履行测绘义务检查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 检查内容 | 检查意见 （请在所选项打“√”） |  |  |  |
|  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 问 题 记 录 |
| 3.1 测绘标准执行情况 | 3.1.1测绘资质单位具有相适应的测绘标准管理方式和更新机制。 |  |  |  |  |
|  | 3.1.2测绘标准与测绘单位资质相应专业需要的适应性。 |  |  |  |  |
|  | 3.1.3测绘标准版本的最新有效性。 |  |  |  |  |
|  | 3.1.4测绘资质单位正确地处置了已废止、停用和无效的测绘标准。 |  |  |  |  |
|  | 3.1.5测绘资质单位在项目生产中执行测绘标准的有效性。 |  |  |  |  |
| 3.2 测绘成果资料档案管理 | 3.2.1测绘资质单位有测绘成果、资料档案管理管理的相应设施和条件。 |  |  |  |  |
|  | 3.2.2测绘资质单位有健全的测绘成果及资料档案管理和保密制度。 |  |  |  |  |
|  | 3.2.3保密岗位责任书、保密责任书及核心涉密人员持证上岗。 |  |  |  |  |
| 3.3履行测绘义务 | 3.3.1测绘项目备案情况。 |  |  |  |  |
|  | 3.3.2成果汇交情况。 |  |  |  |  |
|  | 3.3.3年度报告情况。 |  |  |  |  |
|  | 3.3.4测绘地理信息统计报表按时报送。 |  |  |  |  |
| 统计 | 总数（12项） |  |  |  | 是否存在☆不符合项： 是□ 否□ |
|  | 所占比例 |  |  |  |  |
|  | 测绘标准执行与测绘成果资料档案管理及履行测绘义务 |  |  |  |  |
| 评定 |  |  |  |  |  |
| 质量综述 |  |  |  |  |  |

检查人：             日期:             审核人：               日期:

| 4质量管理体系及执行情况检查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 检查内容 | 检查意见 （请在所选项打“√”） |  |  |  |
|  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 问 题 记 录 |
| 4.1 质量体系 | ☆4.1.1测绘资质单位质量保证体系认证及通过考核的符合情况。 |  | — |  |  |
|  | 4.1.2测绘资质单位应建立和保持与其测绘资质证书的测绘工作类型、范围和工作量相适应的质量体系。 |  |  |  |  |
|  | 4.1.3测绘资质单位应明文规定达到良好工作水平和生产服务的质量方针、质量目标。 |  |  |  |  |
| 4.2 生产组织实施和使用过程的质量管理 | 4.2.1测绘任务实施前技术设计的编制和审核情况。 |  | — |  |  |
|  | 4.2.2测绘任务实施前人员的技术培训或技术交底。 |  |  |  |  |
|  | 4.2.3测绘生产记录的完整性与规范性。 |  |  |  |  |
|  | 4.2.4测绘资质单位应建立严格的内部质量审核制度。 | — | — | — | ————— |
|  | （a）测绘生产过程实施了过程检查。 |  |  |  |  |
|  | ☆（b）测绘成果提交前通过单位质量检查机构的最终检查，并确保成果质量合格。 |  | — |  |  |
|  | （c）质量检查记录的完整性与规范性。 |  |  |  |  |
|  | （d）最终检查报告的符合性。 |  |  |  |  |
|  | 4.2.5测绘资质单位质量信息征集机制的建立。 |  |  |  |  |
| 4.3测绘单位与质量挂钩奖惩制度的建立。 |  |  |  |  |  |
| 统计 | 总数（12项） |  |  |  | 是否存在☆不符合项： 是□ 否□ |
|  | 所占比例 |  |  |  |  |
| 评定 | 质量管理/保证体系及执行情况 |  |  |  |  |
| 质量综述 |  |  |  |  |  |

检查人：              日期:               审核人：                 日期:

| 5被检单位执业合法性检查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 检 查 内 容 | 检查意见 （请在所选项打“√”） |  |  |
|  |  | 是 | 否 | 问 题 记 录 |
| 测绘资质单位执业合法性 | 5.1是否发现有“超越资质等级许可的范围及作业限额从事测绘活动的行为”。 |  |  |  |
|  | 5.2是否发现有“以其他测绘资质单位的名义从事测绘活动的行为”。 |  |  |  |
|  | 5. 3“测绘项目实行承发包的，”是否发现有“测绘项目发包单位向不具有测绘资质等级单位发包的行为或迫使测绘单位以低于测绘成本承包的行为”。 |  |  |  |
|  | 5.4是否发现有“测绘资质单位将承包的测绘项目转包或者违法分包的行为”。 |  |  |  |
|  | 5.5是否发现有“未经批准，擅自建立相对独立的平面坐标系统的”情况。 |  |  |  |
|  | 5.6是否发现有“建立地理信息系统，采用不符合国家标准的基础地理信息数据的”情况。 |  |  |  |
|  | 5.7是否发现有“未经批准，在测绘活动中擅自采用国际坐标系统的”情况。 |  |  |  |
| 投诉 | 5.8有重大质量事故的投诉，经核查情况属实的。 |  |  |  |
| 评定 | 被检单位执业合法性检查：□符合、□不符合 |  |  |  |
| 质量综述 |  |  |  |  |

检查人：             日期:              审核人：            日期:

| 6测绘质量监督检查结果汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |  |  |  |  | 检查时间 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 项 目 |  |  |  |  | 综合评定 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  | 符合 |  | 基本符合 |  |  | 不符合 |  |  |  |  |
| 1. 基本架构及人员条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 仪器设备及检定情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 测绘标准执行与测绘成果档案管理及履行测绘义务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 质量管理/保证体系及执行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 执业合法性检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 成果项目抽检结果 |  |  |  |  |  |  | ---- |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产日期： |  |  |
| 项目类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目批量： |  |  |
| 项目规模（合同金额单位为万元）： |  | ～10 | 10～30 | 30～50 |  | 50～100 |  |  | 100～ |  |  | 样本大小： |  |  |
| 成果项目质量 |  | 抽检样本的质量情况： 优□ 良□ 合格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 批成果质量判定： 批合格□ 批不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：           日期:               审核人：                日期:

附件三：《被检单位应提供的资料目录一览表》

| 资料名称 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.0监督检查被检单位预填表格（文本加盖公章和电子文档各一份） | 1：测绘资质单位基本信息登记表 | 有□ 无□ |  |
|  | 2：测绘资质单位技术人员情况登记表 | 有□ 无□ |  |
|  | 3：测绘资质单位测量仪器设备情况登记表 | 有□ 无□ |  |
|  | 4：测绘资质单位测绘项目生产质量情况登记表 | 有□ 无□ |  |
|  | 5：测绘资质单位执行测绘标准情况登记表 | 有□ 无□ |  |
|  | 6：测绘资质单位质量管理情况自查表 | 有□ 无□ |  |
|  | 7：测绘资质单位执业合法性自查表 | 有□ 无□ |  |
| A.1单位基本情况证明材料（A4复印件） | 企业/事业单位法人代表证书、测绘资质证书（副本）、工商营业执照 | 有□ 无□ |  |
|  | 质量管理体系认证证书-通过ISO9000系列质量保证体系认证，或者通过相关测绘行政主管部门的质量保证体系考核，取得通过考核的证明文件 | 有□ 无□ |  |
| A.2质量管理体系文件资料（A4复印件） | 质量管理体系文件和与质量有关的规定规章制度（教育培训、质量奖惩、客户服务等等制度）等一览表 | 有□ 无□ |  |
|  | 质量管理体系文件封面及目录 | 有□ 无□ |  |
|  | 组织机构图、人员任命文件等 | 有□ 无□ |  |
| A.3备查的档案材料 | 技术人员档案、最近一个月《社会保险基金核定表》的、最近的社会保险缴费清单或对帐单 | 有□ 无□ |  |
|  | 仪器设备档案 | 有□ 无□ |  |
|  | 技术标准资料 | 有□ 无□ |  |
|  | 测绘项目备案、成果汇交证明 | 有□ 无□ |  |
|  | 测绘成果及资料档案管理制度 | 有□ 无□ |  |
| A.4抽查项目资料 | 抽查项目的技术设计、技术总结、质检报告等 | 有□ 无□ |  |
|  | 抽查项目所使用的测绘仪器检定证书 | 有□ 无□ |  |
|  | 原始观测、平差计算、质量检查记录 | 有□ 无□ |  |
|  | 项目成果资料（成果表、成果数据、文件、图件等） | 有□ 无□ |  |
| A.5其他资料 |  |  |  |

附件四：《测绘成果检验抽样单》

No：CHZJ

测绘成果检验抽样单

控制编号：GDCHZJ603

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托类别：□甲方委托 □乙方委托 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验类别：□厅委检 □委检 □监检 □专检 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 单位性质 |  | □国有 □集体 □私营 □外商投资 □其他经济 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测绘资质证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产日期 |  |  |  |  |  |  | 成果型号 |  |  |  |  |  | 成果总数 |  |  |  |  |  |  | 批次数量 |  |  |
| 各批次批量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各批次样本量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样本总量 |  |  |  |  |  | 样本状态 |  |  |  | 交样方式 |  |  |  |  |  | □受检方送寄 □抽样方自提 |  |  |  |  |  |  |
| 抽样标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |  |
| 样本资料： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样本号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、有无拒绝抽样情况： □有 □无 2、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述记录经核无误。 生产单位代表（签名）： 电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽样人员（签名）： - 2、 （盖公章） 电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件五：监督检查报告模板

广东省   年度测绘质量

监督检查报告

«报告文号»

委托单位:

成果名称: «成果名称»

被检单位: «单位名称»

（«资质证号»）

检验类别: 监督检查

实施单位：«实施单位»

«报告日期»

注意事项

1、本报告无“检验单位公章”及“骑缝章”无效。

2、本报告复印件未加盖“检验单位公章”无效。

3、本报告无项目负责、编制、初审、复审、批准人签字无效。

4、本报告涂改无效。

5、本报告已包括测绘资质巡查内容。

6、若对本报告内容有异议，应于收到报告起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

7、本报告仅对样本负责。

联系方式

地    址:

邮政编码:

电    话:

传    真:

电子信箱:

| 成果名称 | «成果名称» |  |  |  | 生产日期 |  | «成果生产时间» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检单位 | «单位名称» |  |  |  | 地 址 |  | «单位地址» |
| 委托单位 |  |  |  |  | 地 址 |  |  |
| 批 量 | «批量N»«样本单位» | 批次数 |  | 1 | 样本数量 |  | «样本数量n»«样本单位» |
| 样本状态 | 正常 |  |  |  | 抽 样 者 |  | «抽样者» |
| 抽样日期 | «抽样时间» |  |  |  | 抽样地点 |  | «抽样地点» |
| 技术依据 | «技术依据» |  |  |  |  |  |  |
| 检验参数 | «检验参数» |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 一、非成果类： 1、执业合法性检查：«执业合法性质量判定»；2、基本架构及人员条件：«机构人员质量判定»；3、仪器设备及检定情况：«仪设质量判定»；4、标准执行与测绘成果资料档案管理及履行测绘义务：«标准与档案管理及履行测绘义务判定»；5、质量管理体系及执行情况：«质量保证体系判定»。6、年度报告情况：《年度报告真实性、合法性判定》。7、资质检查情况：《测绘资质符合性判定》。 二、成果类： 样本中未检验出不合格品。 «单位名称»生产的“«成果名称»”成果质量为«批产品质量判定»。 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责： |  |  | 编 制: |  |  | 初 审: |  |
| 复 审: |  |  | 批 准: |  |  | 批准日期: 年 月 日 |  |

| 一、检验工作概况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 委托单位： - 检验时间：«检查时间» - 检验地点：«检查地点» - 检验人员：«参加检查者» - 检验设备：«检验设备» - 检验方式：简单随机抽样 |  |  |
| 二、被检单位基本情况 |  |  |
| 1、单位名称：«单位名称» 2、单位地址：«单位地址» 3、单位性质：«单位性质» 4、测绘资质证书编号：«资质证号» 5、质量保证体系：«单位名称»建立的质量管理体系通过了«认证机构»的«质量体系类别»标准认证，证书编号为«质量保证体系编号»；«单位名称»执行本单位建立的质量管理制度，质量管理制度名称为«自建管理制度名称»。 |  |  |
| 三、检查依据 |  |  |
| - 法律法规依据 1、 《中华人民共和国测绘法》2002年8月29日修订； 2、 《中华人民共和国测绘成果管理条例》2006年9月1日起施行； 3、《测绘地理信息质量管理办法》（国测国发[2015]17号）； 4、《关于印发测绘资质管理规定和测绘资质分级标准的通知》（国测管发[2014]31号）； 5、 《测绘生产质量管理规定》国家测绘局1997年7月22日发布； 6、 《测绘计量管理暂行办法》国家测绘局1996年2月16日修订； 7、 《测绘市场管理暂行办法》国家测绘局和国家工商行政管理局1995年7月1日施行； 8、 《广东省测绘条例》2011年7月29日广东省第十一届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过； 9、 《关于加强测绘质量监督管理工作的通知》（粤国土资测管发[2007] 222号）。 - 技术依据 «技术依据» |  |  |
| 四、执业及管理状态综述 |  |  |
| - 执业合法性检查 «执业合法性质量判定» - 基本架构及人员条件 «被检单位的组织结构及人员条件综述» - 仪器设备及检定情况 «仪器设备及计量检定情况综述» - 标准执行与测绘成果资料档案管理及履行测绘义务 «测绘标准执行与测绘成果及资料档案管理及履行测绘义务综述» - 质量管理体系及执行情况 «质量管理保证体系及执行情况» - 年度报告情况。 《年度报告真实性、合法性判定》。样例如：经检查本年度报告真实、合法。 - 资质检查情况。 《测绘资质符合性判定》。样例如：经检查符合测绘资质标准等级及相应业务范围。 |  |  |
| 五、受检成果质量情况 |  |  |
| - （一）受检成果概况 - 成果名称：«成果名称» - 成果类型：«成果类型» - 测区位置：«测区位置» - 生产日期：«成果生产时间» - 成果组成：«成果组成» - 资料清单：«其他样本清单» - 抽样情况 根据《广东省测绘质量监督检查实施方案（2015年修订）》的要求，«成果名称»成果总数为«批量N»«样本单位»，批量N=«批量N»«样本单位»，样本量n=«样本数量n»«样本单位»。 - 样本清单：«样本清单» - 检验内容及方法 - 1、检验内容 - «检验参数» - 检验方法 - 外业检验方法 «外业检查方法» - 内业检验方法 - «内业检查方法» - 主要质量问题 - 1、《主要质量问题》 - 质量综述及质量评定 - 质量综述 «成果质量综述» - 样本质量评分：«样本质量评分» |  |  |
| 六、监督检查结论 |  |  |
| 检查项目 |  | 检查结论 |
| 非成果类检查 | 1、执业合法性检查 | «执业合法性质量判定» |
|  | 2、基本架构及人员条件 | «机构人员质量判定» |
|  | 3、仪器设备及检定情况 | «检定质量判定» |
|  | 4、标准执行与测绘成果资料档案管理及履行测绘义务 | «标准与档案质量及履行测绘义务判定» |
|  | 5、质量管理体系及执行情况 | «质量保证体系判定» |
|  | 6、年度报告情况 | 《年度报告真实性、合法性判定》 |
|  | 7、资质检查情况 | 《测绘资质符合性判定》 |
| 成果类检验 | 抽检成果名称：«成果名称» |  |
|  | 样本质量等级：«样本质量等级» 批成果质量判定：«批产品质量判定» |  |

附件六：广东省测绘质量监督检查成果类检验补充方案(2015年修订)

广东省测绘质量监督检查成果类检验

补充方案（2015年修订）

广东省国土资源厅

二〇一五年九月

目  录

前  言	1

1	范围	1

2	编制依据	1

3	术语	2

4	基本规定	3

4.1	二级检查一级验收	4

4.2	检查验收依据	4

4.3	数学精度检测	4

4.4	质量等级	5

4.5	记录	5

4.6	质量问题处理	6

5	单位成果质量评定	6

5.1	质量表征	6

5.2	质量元素与错漏分类	6

5.3	权的调整原则	6

5.4	数学精度评分方法	6

5.5	质量评分方法	7

5.6	质量评定	8

6	抽样检查程序	9

6.1	确定样本量	9

6.2	抽取样本	9

6.3	检验样本	10

6.4	评定样本质量	11

6.5	批质量判定	11

6.6	编制报告	11

7	测绘成果种类	11

8	单位成果质量元素及错漏分类	12

- 0  前  言

为了规范我省测绘成果质量监督检验的具体操作方法，根据GB/T 24356-2009《测绘成果质量检查与验收》中的相关规定，并结合我省目前的测绘成果的生产技术水平、质量控制水平、检查与验收的现实状况，制订本方案。

本方案技术内容主要包括的测绘成果为10大类：大地测量、航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘、地理信息系统、地图编制、海洋测绘。

- 范围

本方案确定了测绘成果质量监督检验与质量评定的方法和要求，规定了测绘成果所具有的质量元素和错漏的分类以及抽样和检验的方法。

本方案适用于我省测绘成果的监督检验。

本方案不适用于基础测绘数字测绘成果：数字高程模型、数字正射影像图、数字栅格地图、数字线划图。上述四种产品执行GB/T 18316-2008《数字测绘成果质量检查与验收》。

- 编制依据

  - 《中华人民共和国测绘法》2002修订；

  - 《国务院关于加强测绘工作的意见》（国发〔2007〕30号）；

  - 《关于加强测绘质量监督管理工作的通知》（粤国土资测管发[2007] 222号）；

  - 《测绘成果质量监督抽查管理办法》（国测国发[2010] 9号）；

  - 《测绘生产质量管理规定》，国家测绘局，1997年；

  - 《测绘质量监督管理办法》，国家测绘局、国家质量技术监督局，1997年；

  - GB/T 18316-2008《数字测绘产品检查验收规定与质量评定》；

  - GB/T 24356-2009《测绘成果质量检查与验收》。

- 术语

下列术语和定义适用于本方案。

  - 单位成果 item

为实施检查与验收而划分的基本单位。

注：大地测量成果中的各级三角点、导线点、GPS点、重力点和水准测段等以“点”或“测段”为单位；像片控制测量成果以“区域网”、“景”为单位；地形测量、地图编制、地籍测绘等测绘成果的各种比例尺地形图或影像平面图中以“幅”为单位；房屋面积测绘以“幢”为单位等。

  - 批成果 lot

同一技术设计要求下生产的同一测区的单位成果集合。

  - 批量lot size

批成果中单位成果的数量。

  - 样本 sample

从批成果中抽取的用于评定批成果质量的单位成果集合。

  - 样本量 sample size

样本中单位成果的数量。

  - 全数检查  full inspection

对批成果中全部单位成果逐一进行的详查。

  - 抽样检查  sampling inspection

从批成果中按抽样方案抽取样本进行的检查。

  - 质量元素 quality element

说明质量的定量、定性组成部分。即成果满足规定要求和使用目的的基本特性。

注：质量元素的适用性取决于成果的内容及其成果规范，并非所有的质量元素适用于所有的成果。

  - 质量子元素 quality subelement

质量元素的组成部分，描述质量元素的一个特定方面。

  - 检查项 test entry

质量子元素的检查内容。说明质量的最小单位，质量检查和评定的最小实施对象。

  - 详查  all entry inspection

对单位成果质量要求的全部检查项进行的检查。

  - 概查  some entry inspection

对单位成果质量要求中的部分检查项进行的检查。

注：部分检查项一般指重要的、特别关注的质量要求或指标，或系统性的偏差、错误。

  - 错漏 fault

检查项的检查结果与要求存在的差异。

注：根据差异的程度，将其分为A、B、C、D四类。A类：极重要检查项的错漏，或检查项的极严重错漏；B类：重要检查项的错漏，或检查项的严重错漏；C类：较重要检查项的错漏，或检查项的较重错漏；D类：一般检查项的轻微错漏。

  - 高精度检测 high accuracy test

检测技术等级高于检测对象的生产技术等级。

  - 同精度检测 same accuracy test

检测技术等级与检测对象的生产技术等级相同。

  - 简单随机抽样  simple random sample

随意从批成果中抽取样本，抽样时，使每一个单位成果都以相同概率构成样本，可采用抽签、掷骰子、查随机数表等方法。

  - 分层随机抽样  delaminating random sample

将批成果按作业工序或生产时间段、地形类别、作业方法等分层后，再从各层中随机抽取1个或若干个单位成果组成子样的活动。

- 基本规定

  - 二级检查一级验收

测绘成果质量通过二级检查一级验收方式进行控制，测绘成果应依次通过测绘单位作业部门的过程检查、测绘单位质量管理部门的最终检查和委托验收。其要求如下：

- 测绘单位实施成果质量的过程检查和最终检查。过程检查采用全数检查。最终检查一般采用全数检查，涉及野外检查项的可采用抽样检查，样本以外的应实施内业全数检查；

- 验收一般采用抽样检查，验收单位应对样本内的单位成果进行详查，必要时可对样本以外的单位成果进行概查；

- 各级检查验收工作应独立、按顺序进行，不得省略、代替或颠倒顺序。

- 最终检查应审核过程检查记录，验收应审核最终检查记录。

  - 检查验收依据

- 有关法律法规；

- 抽检项目所依据的生产技术标准；

- 有关的测绘任务书、合同书；

- 成果生产技术设计书。

  - 数学精度检测

  - 数学精度检查方法可分为确认和检测两类，对于确认方式，一方面要确认原成果数据的真实性、可靠性，另一方面是要提取原成果中的相关质量指标，并进行比对、分析和统计；对于检测方式，主要是计算、统计检测数据，与原成果的相应数据进行比对、分析和统计。

检测要求如下：

- 数学精度检测应采用不低于相应测量精度要求的GPS接收机、全站仪、水准仪、钢尺（或玻璃纤维尺）等测量仪器；

- 单位成果一般以平面绝对位置中误差、间距中误差和高程中误差（高程注记点或等高线插求点）为主进行采集；

- 平面和高程检测点以及间距检查边采集分布应尽量均匀；

- 数学精度检测有效统计点数，每幅图平面检测点、高程检测点一般选取20～50个；地物间距检测有效边数一般选取20～50条；

- 平面一般情况应主要采集明显地物点、独立地物等要素；

- 高程检测点尽量选择明显能准确判读的位置，避免选在高程急剧变化处；

  - 以单位成果进行数学精度统计，困难时可以扩大统计范围。

  - 外业检测应按幅逐点记录，检测原始观测数据要保证真实可靠，及时备份，并存档备查。

  - 在允许中误差二倍以内（含二倍）的误差值均应参与数学精度统计。超过允许中误差二倍的误差视为粗差，不参加中误差精度统计计算，按相应地理精度、影像质量等的错漏类型做扣分处理，每1个粗差扣1个C类错漏。

  - 粗差比例的统计按所有抽查样本进行分类综合统计，平面位置、间距、高程注记点、等高线内插点任一项粗差比例≥5%，判为A类错漏，批产品质量判为不合格。

  - 当检测点（边）数量少于20时，采用误差绝对值的算术平均值代替中误差。

  - 当采用检测点检测成果数学精度时，成果中误差采用标准差法计算中误差，计算公式如下：

M=±[ΔΔ]n

式中：M—成果中误差；n—检测点数；△—较差

  - 质量等级

测绘成果样本及单位成果质量采用优、良、合格和不合格四级评定，测绘成果批质量采用合格和不合格两级判定。

  - 记录

    - 原始记录按提供的统一格式要求进行（具体见附录A）。

    - 检查验收记录包括项目名称、生产单位、质量问题及其处理记录、质量统计记录等。记录不能随意更改、增删，内容填写应完整、及时、规范、清晰，应有检验人员和复核人员的签名及检验复核日期。

    - 监督检验工作完成后，所有样本资料、检查记录、精度统计表、评分表等均要统一进行归档。

  - 质量问题处理

    - 检查中如果发现存在有A类错漏或该成果问题较多，对成果质量影响较大时，检查人员应收集足够的资料并报告检查组组长；检查组组长在得到报告后，应组织技术人员对该问题进一步核实，以确保检查的问题记录无误。

    - 对在检查中存在的难以判断的错漏或存在重大的疑似质量问题，检查组应及时向组织检查部门报告，必要时可以提请召开相关专家论证，进行技术裁决。

    - 生产单位当对质量元素的判定有异议时，可以向我省测绘行政主管部门申请仲裁。

- 单位成果质量评定

  - 质量表征

单位成果质量水平以百分制表征。

  - 质量元素与错漏分类

单位成果质量元素及权、错漏分类按第8章执行。

  - 权的调整原则

质量元素、质量子元素的权一般不作调整，当仅对成果的某几项质量元素进行检验时，按本标准所列相应权的比例调整质量元素的权，调整后的成果各质量元素权之和应为1.0。或者在进行质量评定时权不进行调整，只对检验的几项质量元素的得分进行加权平均后再除以检验的几项质量元素权的和。

  - 数学精度评分方法

数学精度采用表1的规定采用分段直线内插的方法计算质量分数；多项数学精度评分时，在单项数学精度得分的基础上，取其算术平均值或加权平均。

表1  数学精度评分标准

| 数 学 精 度 值 | 质量分数 |
| --- | --- |
| 0 ≤ M ≤ 1/3×M0 | S = 100分 |
| 1/3×M0 ＜ M ≤ 1/2×M0 | 90分 ≤ S ＜ 100分 |
| 1/2×M0 ＜ M ≤ 3/4×M0 | 75分 ≤ S ＜ 90分 |
| 3/4×M0 ＜ M ≤ M0 | 60分 ≤ S ＜ 75分 |
| M0=±m12+ m22式中： M0 ---- 允许中误差 m1 ---- 规范或相应技术文件要求的成果中误差 m2 ---- 检测中误差（同精度检测时取m2 = m1；高精度检测时取m2 = 0） 注1：M ---- 成果中误差 注2： S ---- 质量分数 |  |

  - 质量评分方法

    - 错漏扣分标准

错漏扣分标准见表2。

表2  错漏扣分标准

| 错漏类型 | 扣分值 |
| --- | --- |
| A类 | 42 分 |
| B类 | 12/ t 分 |
| C类 | 4/ t 分 |
| D类 | 1/ t 分 |

表2中， t = w/s 代表测区扣分值调整系数。其中，w为测区困难类别，s为相应测绘成果平均困难类别（成果困难类别参照财经字（1999） 856号关于《测绘生产成本费用定额》、《测绘生产成本费用计算定额》、《测绘生产困难类别细则》确定）。

t 值也可以用其它参数直接调整。

监督检验t=1，扣分值调整系数不作调整。

    - 质量子元素评分方法

数学精度：根据数学精度中误差值的大小，按第5.4条的要求评定数学精度的质量分数，即得到S2。

其它质量子元素：首先将质量子元素得分预置为100分，根据 第5.5.1条的要求对相应质量子元素中出现的错漏逐个扣分。S2的值按下式计算：

S2 = 100-｛a1×（12/t）+a2×（4/t） +a3×（1/t）｝

式中，S 2  ---- 质量子元素得分

a1、a2、a3  ---- 质量子元素中相应的B类错漏、C类错漏、D类错漏个数

t  ---- 扣分值调整系数

    - 质量元素评分方法

- 采用加权平均法计算质量元素得分。S1的值按下式计算：

S1=i=1nS2i×pi

式中，S 1、S 2i  ---- 质量元素、相应质量子元素得分

pi ---- 相应质量子元素的权

n ---- 质量元素中包含的质量子元素个数

    - 单位成果质量评分

采用加权平均法计算单位成果质量得分。S的值按下式计算：

S=i=1nS1i×pi

式中，S、S1i ----- 单位成果质量、质量元素得分

pi ---- 相应质量元素的权

n ---- 单位成果中包含的质量元素个数。

  - 质量评定

    - 当单位成果出现以下情况之一时，即判定为不合格：

- 单位成果中出现A类错漏。

- 单位成果高程精度检测、平面位置精度检测任一项粗差比例超过5%。

- 质量子元素中任一项质量得分小于 60 分。

    - 根据单位成果的质量得分，按表3划分质量等级。

表3  单位成果质量等级评定标准

| 质量等级 | 质量得分 |
| --- | --- |
| 优 | S ≥ 90分 |
| 良 | 75分≤ S ＜ 90分 |
| 合格 | 60分≤ S ＜ 75分 |
| 不合格 | S ＜ 60分 |

- 抽样检查程序

  - 确定样本量

根据批量按表4 确定样本量。

表4               批量与样本量对照表

| 批 量 | 样本量 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2～13 | 2 |
| 14～23 | 3 |
| 24～31 | 4 |
| 32～60 | 5 |
| 61～80 | 6 |
| 81～100 | 8 |

- 测绘成果的批量可能较大，当批量超过100单位时，以81～100的范围划分为若干个独立批次，样本量不能少于8，并按简单随机抽样方式抽取其中一个批次进行检验，从而确定批量大小。

  - 抽取样本

    - 样本应分布比较均匀。

    - 以“点”、“景”、“幅”、“测段”、“幢”或“区域网”等为单位在检验批中随机抽取样本。一般采用简单随机抽样，也可根据生产方式或时间、等级等采用分层随机抽样。

    - 确定样本后，应及时填写抽样单，抽样单必须有两个检验人员和一个生产单位代表签名确定。

    - 若生产单位拒绝抽样，监督检验立即中止。

    - 按样本量，从批成果中抽取单位成果的全部有关资料。下列资料按100％提取样品原件或复印件：

    - 项目设计书和专业设计书

    - 技术总结

    - 检查报告

    - 仪器检定证书和检验资料复印件

    - 检查记录

    - 所有的样本及需要提取存档的资料均应加盖样本章，检验人员和生产单位代表均应签名确认。

    - 检验样本

    - 详查

根据各单位成果的质量元素及检查项，按有关的规范、技术标准和技术设计的要求逐个检验单位成果并统计存在的各类错漏数量，按照本标准中第5.6条的要求评定单位成果质量合格与否。

    - 概查

概查是指对影响成果质量的主要项目和带倾向性的问题进行的一般性检查，一般只记录A类错漏和普遍性问题。若概查中出现A类错漏或B类错漏较多时，则判成果概查为不合格。否则，判概查为合格。

    - 当检查中发现A类错漏时，成果的监督检验工作终止进行，判定批成果质量不合格。

  - 评定样本质量

    - 当样本中出现不合格单位成果时，评定样本质量为不合格。

    - 根据单位成果的质量得分，按算术平均方式计算样本质量得分S，按表5评定样本质量等级。

表5  样本质量等级评定标准

| 质量等级 | 质量得分 |
| --- | --- |
| 优 | S ≥ 90分 |
| 良 | 75分≤ S ＜ 90分 |
| 合格 | 60分≤ S ＜ 75分 |

  - 批质量判定

    - 当详查或概查中发现伪造成果现象，均判为批不合格。

    - 生产过程中，使用未经计量检定或不在检定有效期内的测量仪器，均判为批不合格。

    - 当详查和概查均为合格时，判为批合格。否则，判为批不合格。若验收中只实施了详查，则只用详查的结果判定批成果质量。

  - 编制检查报告

按照相关的格式和内容规定，编制测绘质量监督检查报告。

- 单位成果质量元素及错漏分类

- 具体参见GB/T 24356-2009《测绘成果质量检查与验收》的“8 单位成果质量元素及错漏分类”。

- 附录      测绘成果质量监督检查记录格式

- 检查记录表

项目名称：                               测绘资质单位：

质量元素：

| 序号 | 存在问题 | 处理意见 | 错漏类别 | 个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

检查者:            日期:               复查:           日期:

第     页   共    页

检查记录表

项目名称：                                测绘资质单位：

图 幅 号：                                图    名：

| 野外巡查记录表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 问题纪要 | 错漏类别 | 个数 | 扣分 |
| 地理精度综合评分 |  |  |  |  |
| 整饰质量问题记录表 |  |  |  |  |
| 编号 | 问题纪要 | 错漏类别 | 个数 | 扣分 |
| 整饰精度综合评分 |  |  |  |  |

检查者:            日期:               复查:           日期:

| 水准仪i角检校表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称: |  |  |  |  |  |  | 测绘资质单位: |  |  |  |  |  |
| 仪器名称: |  | 型号: |  |  |  | 检校方法: |  |  |  |  |  | 观测者: |
| 日期: |  |  |  |  |  | 标尺: |  |  | A: |  |  | 记录者: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | B: |  |  | 检查者: |
| 时间: |  |  |  |  |  | 成像: |  |  |  |  |  | 复核者： |
| 仪器近标尺距离D1= m |  |  |  |  |  | 仪器距离远标尺距离D2= m |  |  |  |  |  |  |
| 仪器站 | I1 |  |  |  |  |  |  | I2 |  |  |  |  |
| 观测次序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高 差 (a-b),mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i=△×206265/(D2-D1)-1.61×10-5×(D1+D2)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论: |  |  | i< ″， 符合规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算公式： |  |  | i=△×ρ″/(D2-D1)-1.61×10-5×(D1+D2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | △=[(a2-b2)-(a1-b1)]/2按I1ABI2或AI1I2B设站时 ρ″=206265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注: |  |  | 使近标尺距离D1约为5～7m，远标尺距离D2约为40～50m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

平面位置精度统计表

项目名称：                            测绘资质单位：

图    号：                             图    名：                  单位：米

| 序号 | 原测X坐标 | 原测Y坐标 | 检测X坐标 | 检测Y坐标 | Dy | Dx | 位移 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要地物点总数 | 参与中误差统计点数 | 地物点点位中误差 | 允许中误差 | 粗差个数 | 粗差率 |  | 限差 |  |

检查者:            日期:               复查:           日期:

间距精度统计表

项目名称：                            测绘资质单位：

图    号：                            图    名：                  单位：米

| 序号 | 原测边长 |  | 检测边长 |  | 较 差 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 相关边长总数 | 参与中误差统计边数 | 相关边长间距中误差 | 允许中误差 | 粗差个数 | 粗差率 | 限差 |

检查者:            日期:               复查:           日期:

高程精度统计表

项目名称：                             测绘资质单位：

图    号：                             图    名：                  单位：米

| 序号 | 原测高程 |  | 检测高程 |  | 较 差 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 等高线内插高程注记总数 | 参与中误差统计点数 | 高程注记中误差 | 允许中误差 | 粗差个数 | 粗差率 | 限差 |
| 50 |  |  |  |  |  |  |

检查者:            日期:               复查:           日期:

大比例尺地形图成果质量评分汇总表

项目名称:                                                       测绘资质单位:

| 序 号 | 图幅号 | 数 学 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数据及结构正确性 | 地理精度评分 | 整饰质量评分 | 附件质量评分 | 总得分 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数学基础评分 | 平面精度Ms检（m） |  |  |  |  | 高程精度Mh检（m） |  |  |  |  | 数学精度评分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绝对位置 | 评分 | 相对位置 | 评分 | 平面精度评分 | 高程注记 | 评分 | 等高线内插高程注记 | 评分 | 高程精度评分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对检验批质量的判断 |  | 样本质量评分为： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分，批成果质量 。 |  |  |  |  |

检查者:                  日期:                     复查:                 日期:

GNSS-RTK检测表

项目名称:                                                       测绘资质单位:

| 坐标系统: |  | 1980西安坐标系□/1954年北京坐标系□/独立坐标系□ |  |  |  |  |  |  |  | 中央经度: ° ′ ″ |  |  |  |  | 高程系统: |  | 1956年黄海高程系□/1985国家高程基准□/其他□ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接收机名称(基准站): |  |  | 型号: |  |  |  | 接收机名称(流动站): |  |  | 型号: |  |  | 观测者: |  |  |  | 记录者: |  |  |  |
| 序号 | 点名 | 原测 |  |  |  |  | 检测 |  |  | 检测中数 |  |  |  |  |  | △x | △y | △s | △h | 备注 |
|  |  | x |  | y |  | h | x | y | h | x |  | y |  | h |  |  |  |  |  |  |

检查者:                  日期:                     复查:                 日期:

- 检查记录表

互联网地图服务测绘单位：

| 序号 | 网址 | 有无审图号 （互联网地图审图号在2年有效期内） | 地图内容存在的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

检查者:            日期:               复查:           日期: