石油天然气工程项目用地控制指标

2016年11月23日发布       2017年1月1日实施

中华人民共和国国土资源部

目　次

1　基本规定	1

2　油田工程用地控制指标	3

2.1　进井场道路	3

2.2　井场	3

2.3　计量站（集油间）和配水（注配）间	4

2.4　接转站	6

2.5　转油放水站	7

2.6　脱水站	8

2.7　注水站	9

2.8　配注站	10

2.9　采出水处理站	12

2.10　油田集气增压站	15

2.11　油田气处理厂和原油稳定站	15

2.12　汽车装卸油装置	16

2.13　集中处理站	16

3　气田工程用地控制指标	17

3.1　进井场道路	17

3.2　井场	17

3.3　集气站	18

3.4　增压站	19

3.5　脱水(硫)站	20

3.6　单位工程用地指标	21

3.7　天然气净化（处理）厂	23

3.8　凝析气集中处理站	25

3.9　凝析油铁路装车站	26

4　长距离输油气管道工程用地控制指标	27

4.1　原油管道站场	27

4.2　成品油管道站场	30

4.3　天然气管道站场	33

5　用地控制指标计算范围	36

5.1　站场用地指标	36

5.2　联合站场用地指标	36

附录　术语	37

附加说明　编制单位和主要起草人员名单	41

附件　石油天然气工程项目用地控制指标条文说明	42

石油天然气工程项目用地控制指标

为落实建设项目用地标准控制制度，促进土地节约集约利用，依据《中华人民共和国土地管理法》、《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3号）、《节约集约利用土地规定》（国土资源部令第61号）等法律、法规、技术规范，编制《石油天然气工程项目用地控制指标》（以下简称“本指标”）。

# 1　基本规定

1.1　本指标适用于陆上油气田及长输管道新建站场工程项目。改建和扩建工程项目应参照执行。

1.2　石油天然气、页岩气、煤层气等（以下简称石油天然气）工程项目用地方案的确定，应按照节约集约用地原则，进行多方案技术经济比选，采用先进工艺和设备，简化工艺流程，优化总平面布置、管道布置，提高土地使用效率。

1.3　站场内的建筑物、构筑物应按照生产工艺流程，充分利用地形、地势合理布置。对生产联系密切、性质相近的设施，在满足生产要求、符合安全环保前提下，宜合并建设，减少占地，体现科学、合理和节约集约用地的原则。

1.4　在确保各种管道安全运行的条件下，石油天然气工程站场的架空管道宜集中共架布置，埋地管道宜共沟布置。

1.5　本指标是石油天然气工程项目可行性研究、初步设计、用地审批、土地供应、供后监管、竣工验收等环节确定用地规模的基本依据和尺度。

1.6　编制石油天然气工程项目可行性研究报告，应当按照本指标确定各站场用地面积。并在报告中对用地面积核定情况进行专篇说明。

1.7　审批石油天然气工程项目用地，应当按照本指标核定各站场用地面积。

1.8　核发石油天然气工程项目土地划拨决定书和签订出让合同，应明确规定或约定建设项目各站场用地规模。

1.9　石油天然气工程项目建设应当执行国家土地管理法律、法规规定，严格执行本指标规定的站场用地规模。因安全生产、地貌条件、工艺技术等有特殊要求，确需超出本指标的，应开展节地评价论证。

1.10　石油天然气工程建设宜采用联合站场、丛式井组井场、护坡、挡墙等节地措施，减少站场用地。

1.11　石油天然气工程项目建设除执行本指标外，未涉及到的其他行业工程用地（供电、供水、区域道路、长输管道伴行道路等），应符合国家相关政策和用地规定。

# 2　油田工程用地控制指标

## 2.1　进井场道路

2.1.1　进井场道路用地指保证建井及生产期内通往井场的各型车辆安全通行，并能满足抢险车辆通行的新建或扩建道路所占用的土地。

进井场道路用地按道路宽度乘以道路长度进行计算。进井场道路路基用地宽度指标不应大于4.5m，边沟、护坡、防洪坝、挡土墙、错车道等用地按实际情况计算。

## 2.2　井场

2.2.1　采油井场用地指保证建井和生产期内钻井作业、井下作业和摆放各种采油设施所占用的土地。

当地貌条件需要采用钻井作业井场作为采油井场用地时，采油井场用地指标不应大于表2.2.1的规定。

表2.2.1　采油井场用地指标

| 序 号 | 井深级别 | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 井深≤1000m | 3900 |
| 2 | 1000m＜井深≤3000m | 9000 |
| 3 | 3000m＜井深≤5000m | 10000 |
| 4 | 井深＞5000m | 12000 |

注：同一井场每增加一口井，增加用地面积在单井井场用地面积基础上不超过20%。

2.2.2　当地貌条件需要采用井下作业井场作为采油井场用地时，采油井场用地指标不应大于表2.2.2的规定。

表2.2.2　采油井场用地指标

| 序 号 | 井深级别 | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 井深≤1000m | 1000 |
| 2 | 1000m＜井深≤3000m | 1500 |
| 3 | 3000m＜井深≤5000m | 2400 |
| 4 | 井深＞5000m | 4900 |

注：同一井场每增加一口井，增加用地面积在单井井场用地面积基础上不超过50%。

2.2.3　井场外边沟、护坡、防洪坝、挡土墙以及其它安全设施用地按实际情况计算。

## 2.3　计量站（集油间）和配水（注配）间

2.3.1　计量站用地包括生产设施（油气分离器、阀组）及辅助设施（值班室、工具间、维修间、防火砂池、厕所）的用地。其用地指标不应大于表2.3.1的规定。

表2.3.1　计量站用地指标

| 序 号 | 规 模 | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≤10井式 | 440 |
| 2 | 11～16井式 | 500 |
| 3 | 17～20井式 | 550 |
| 4 | 21～26井式 | 610 |
| 5 | 27～32井式 | 710 |

注：①规模超过32井式时，在27～32井式的基础上，每增加1口井（或1套阀组），应增加用地10m2。

②如果计量站与值班室分别独立设置，则用地在表2.3.1中数值基础上再增加300m2。

2.3.2　集油间用地包括集油（掺水）阀组及辅助设施（值班室、工具间、维修间、防火砂池、厕所）的用地。其用地指标不应大于表2.3.2的规定。

表2.3.2　集油间用地指标

| 序 号 | 规 模 | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≤6环式 | 450 |
| 2 | 7～10环式 | 520 |

注：①集油间管辖集油环数高于10环式时，在7～10环式基础上，每增加1个集油环，应增加用地10m2。

②不以集油环数为计数的阀组间按照阀组数量参照执行。

③如果集油间与值班室分别独立设置，则用地在表2.3.2中数值基础上再增加300m2。

2.3.3　配水间用地包括配水阀组、工具间、维修间的用地。其用地指标不应大于表2.3.3的规定。

表2.3.3　配水间用地指标

| 序 号 | 规 模 | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2～5井式 | 200 |
| 2 | 6～10井式 | 250 |
| 3 | 11～15井式 | 300 |
| 4 | 16～20井式 | 350 |

注：单井式配水间一般与注水井场在一起，用地面积不重复计算。配水间井数大于20口时，在20口的基础上，每增加1口井，增加用地10m2。

2.3.4　注配间用地包括配水阀组、注水泵房及辅助设施（配电值班室、维修间、工具间、厕所）的用地。其用地指标不应大于表2.3.4的规定。

表2.3.4　注配间用地指标

| 序 号 | 规 模 | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≤5井式 | 380 |
| 2 | 6～10井式 | 480 |
| 3 | 11～16井式 | 580 |

## 2.4　接转站

2.4.1　接转站用地包括生产设施（油气水分离、缓冲设备、加热设备、油水泵房、阀组、加（化、储）药间、天然气除油器）及辅助设施（仪表控制（值班）室、配电间、机柜间、维修间、工具间、资料室、更衣室、阴极保护间、卫生间）的用地。

2.4.2　接转站用地指标不应大于表2.4.2的规定。

表2.4.2　接转站用地指标

| 序号 | 规模（m3/d） | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理液量≤1000 | 4500 |
| 2 | 1000＜处理液量≤3000 | 6500 |
| 3 | 3000＜处理液量≤8000 | 7500 |
| 4 | 8000＜处理液量≤20000 | 10000 |
| 5 | 20000≤处理液量 | 11000 |

注：①以上用地不包括事故罐罐区用地。

②当设有环保型事故排污池时，用地指标应加上事故排污池用地面积，事故排污池用地不应大于600m2。

2.4.3　稠油计量接转站用地指标不应大于表2.4.3的规定。

表2.4.3　稠油计量接转站用地指标

| 序号 | 规模（m3/d） | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 转输液量≤350 | 2100 |
| 2 | 350＜转输液量≤800 | 4700 |
| 3 | 800＜转输液量≤1200 | 5000 |
| 4 | 1200＜转输液量≤2400 | 5500 |
| 5 | 2400＜转输液量≤6000 | 6500 |

2.4.4　接转站增加事故罐时，用地指标调整应符合表2.4.4的规定。

表2.4.4　接转站事故罐增加用地指标调整

| 序号 | 事故罐单罐罐容（m3） | 用地面积调整值（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单罐罐容≤500 | 700 |
| 2 | 500＜单罐罐容≤700 | 1200 |
| 3 | 700＜单罐罐容≤1000 | 1500 |

注：①当事故罐数量多于1座时，每增加1座事故罐，用地按表23.4.4规定的50%递增调整值。

②当事故罐单罐罐容超过1000m3时，参照表2.5.2执行。

## 2.5　转油放水站

2.5.1　转油放水站用地包括生产设施（三相分离器、加热设备、油水泵房、阀组间、加（化、储）药间、天然气除油器、沉降罐）及辅助设施（仪表控制（值班）室、消防设施、配电间、机柜间、维修间、工具间、资料室、更衣室、化验室、空氮站（空压机房）、工具间、阴极保护间、污水提升站、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.5.1的规定。

表2.5.1　转油放水站用地指标

| 序号 | 规模（m3/d） | 指标面积(m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理液量≤20000 | 20000 |
| 2 | 20000＜处理液量≤30000 | 25000 |

注：①以上用地不包括事故罐罐区用地。

②当设有环保型事故排污池时，用地指标应加上事故排污池占地，事故排污池用地不应大于600m2。

2.5.2　转油放水站增加事故罐时，用地指标调整应符合表2.5.2的规定。

表2.5.2　转油放水站增加事故罐用地指标调整

| 序号 | 事故罐单罐罐容（m3） | 用地面积调整值（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1000＜单罐罐容≤3000 | 8000 |
| 2 | 3000＜单罐罐容≤7000 | 10000 |

注：当事故罐数量多于1座时，每增加1座事故罐，用地按表2.5.2规定的50%递增调整值。

## 2.6　脱水站

2.6.1　原油脱水站用地包括生产设施（原油脱水设备、加热设备、外输设备、原油储存设施、阀组、加（化、储）药间、天然气除油器、沉降罐、事故罐及其它生产配套设施）及辅助设施（仪表控制（值班）室、消防设施、配电间、机柜间、维修间、工具间、资料室、更衣室、化验室、空氮站（空压机房）、阴极保护间、污水提升站、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.6.1的规定。

表2.6.1　原油脱水站用地指标

| 序号 | 原油处理规模(m3/d) | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理油量≤500 | 8500 |
| 2 | 500＜处理油量≤1000 | 15000 |
| 3 | 1000＜处理油量≤3000 | 20000 |
| 4 | 3000＜处理油量≤5000 | 25000 |
| 5 | 5000＜处理油量≤10000 | 30000 |

注：①以上用地指站内设1座事故罐和1座污水沉降罐用地，如果超过1座，则每增加1座事故罐参照“转油放水站增加事故罐增加用地指标调整表2.5.2”执行。

②当设有环保型事故排污池时，用地指标应加上事故排污池占地，事故排污池用地不应大于600m2。

2.6.2　稠油脱水站用地包括生产设施（原油脱水、加热、储存、外输、锅炉房、消防）及辅助设施（变配电间、中控室、消防阀组间、值班室与办公室、门卫室、汽车衡及控制室、供水泵房、水井房、生活污水处理设施、空压机房、监控塔、分析化验间）的用地。其用地指标不应大于表2.6.2的规定。

表2.6.2　稠油脱水站站用地指标

| 序号 | 规模(m3/d) | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理油量≤1000 | 45000 |
| 2 | 1000＜处理油量≤1600 | 65000 |
| 3 | 1600＜处理油量≤3200 | 80000 |

## 2.7　注水站

2.7.1　注水站用地包括生产设施（注水泵房、储水罐、冷却水罐、冷却塔）及辅助设施（配电室、值班室、油桶间、维修间、库房、更衣室、化验室、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.7.1的规定。

表2.7.1　注水站用地指标

| 序号 | 规模(m3/d) | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注水量≤5000 | 3700 |
| 2 | 5000＜注水量≤10000 | 5100 |
| 3 | 10000＜注水量≤20000 | 5600 |
| 4 | 20000＜注水量≤34000 | 8000 |

注：①注水站同时注两种或两种以上水质时，其用地面积不应超过各水质单独建设的面积之和；

②当注水站有曝氧设施时，其用地面积按同时注两种水质的注水站执行。

2.7.2　稠油热采热注站用地包括生产设施（注气锅炉间、储水罐、油罐）及公共配套设施（变配电间、值班室与办公室、供水泵房、水井房、生活污水处理设施、分析化验间、卸油台）用地。其用地指标不应大于表2.7.2的规定。

表2.7.2　热采热注站用地指标

| 序号 | 注气锅炉规模(台×t/h) | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1×23 | 3600 |
| 2 | 2×23 | 5400 |
| 3 | 3×23 | 7900 |

## 2.8　配注站

2.8.1　注入站用地包括生产设施（注入泵房、母液储罐、排污池）及辅助设施（配电室、值班室、资料室、更衣室、化验室、库房、维修间、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.8.1的规定。

表2.8.1　注入站用地指标

| 序号 | 规 模 | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≤19井式 | 2200 |
| 2 | 20～30井式 | 3300 |
| 3 | 31～40井式 | 4200 |
| 4 | 41～50井式 | 4600 |
| 5 | 51～60井式 | 5000 |

注：注入站辖井超过60口时，在60口井的基础上，每增加1口井，其用地面积增加40m2。

2.8.2　聚合物配制站用地包括生产设施（聚合物配制间、料库、外输泵房、聚合物熟化储罐、平台、储水罐）及辅助设施（配电室、值班室、资料室、更衣室、化验室、库房、浴室、工具间、维修间、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.8.2的规定。

表2.8.2　配制站用地指标

| 序号 | 规模(干粉104t/a) | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配制量≤0.70 | 9400 |
| 2 | 0.70＜配制量≤1.05 | 10500 |
| 3 | 1.05＜配制量≤1.50 | 16000 |
| 4 | 1.50＜配制量≤2.5 | 24100 |

注：配制站同时配制两种或两种以上分子量的聚合物时，其用地面积不应超过单独建设的面积之和。

2.8.3调配站用地包括生产设施（干粉碱配制间、料库、碱液罐表活剂罐、表活剂罐平台、碱液泵房、表活剂泵房、储水罐、调配罐及平台、排污池）及辅助设施（配电室、值班室、资料室、更衣室、化验室、库房、浴室、工具间、维修间、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.8.3的规定。

表2.8.3　调配站用地指标

| 序号 | 规模(m3/d) | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 调配量≤5000 | 14000 |
| 2 | 5000＜调配量≤10000 | 16000 |
| 3 | 10000＜调配量≤15000 | 20000 |
| 4 | 15000＜调配量≤20000 | 24000 |

2.8.4　二氧化碳注入站用地包括生产设施（注入泵房、注气阀组间、储罐区、汽车衡、卸车场）及辅助设施（仪表控制间、配电间、办公室、维修间、工具间、车库、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.8.4的规定。

表2.8.4　二氧化碳注入站用地指标

| 序号 | 规模(m3/d) | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注气量≤1000 | 8500 |
| 2 | 1000＜注气量≤1500 | 9500 |
| 3 | 1500＜注气量≤2000 | 10500 |
| 4 | 2000＜注气量≤6000 | 19000 |

2.8.5　二氧化碳液化站用地包括生产设施（液化装置区、储罐区、装车泵房、装车场、放空区、排污区）及辅助设施（仪表控制间、配电间、值班室、办公室、维修间、工具间、空压机房、水处理间、供热间、车库、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.8.5的规定。

表2.8.5　二氧化碳液化站用地指标

| 序号 | 规模(104t/a) | 用地面积（m2） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不含二氧化碳提纯工艺 | 含二氧化碳提纯工艺 |
| 1 | 液化量≤6 | 7500 | 12000 |
| 2 | 6＜液化量≤9 | 8000 | 13000 |
| 3 | 9＜液化量12 | 8500 | 14000 |

## 2.9　采出水处理站

2.9.1　水驱采出水处理站用地包括生产设施（泵房、沉降罐、滤罐、缓冲罐、回收罐（池）及回收水泵房、反冲洗罐、净化水罐、污油罐、污泥存储（浓缩）设施、干化场、加热炉、采暖泵房、药库、加药间）及辅助设施（配电室、值班室、更衣室、化验室、库房、工具间、维修间、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.9.1的规定。

表2.9.1　水驱采出水处理站用地指标

| 序号 | 规模(m3/d) | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理量≤5000 | 10000 |
| 2 | 5000＜处理量≤10000 | 18000 |
| 3 | 10000＜处理量≤20000 | 25000 |
| 4 | 20000＜处理量≤30000 | 29000 |
| 5 | 30000＜处理量≤40000 | 33000 |

注：地下水处理站用地面积参照本表执行。

2.9.2　聚驱采出水处理站用地包括生产设施（泵房、沉降罐、滤罐、缓冲罐、回收罐（池）及回收水泵房、反冲洗罐、净化水罐、污油罐、污泥存储（浓缩）设施、干化场、加热炉、采暖泵房、药库、加药间）及辅助设施（操配电室、值班室、更衣室、化验室、库房、工具间、维修间、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.9.2的规定。

表2.9.2　聚驱采出水处理站用地指标

| 序号 | 规模(m3/d) | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理量≤20000 | 19000 |
| 2 | 20000＜处理量≤30000 | 33000 |
| 3 | 30000＜处理量≤40000 | 39000 |

2.9.3　三元污水处理站用地包括生产设施（泵房、沉降罐、滤罐、缓冲罐、回收罐（池）及回收水泵房、反冲洗罐、净化水罐、污油罐、污泥存储（浓缩）设施、干化场、加热炉、采暖泵房罗茨风机间、空压机间、药库、加药间）及辅助设施（配电室、值班室、更衣室、化验室、库房、工具间、维修间、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.9.3的规定。

表2.9.3　三元污水处理站用地指标

| 序号 | 规模(m3/d) | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理量≤20000 | 35000 |
| 2 | 20000＜处理量≤30000 | 45000 |

2.9.4　含油污水深度处理站用地包括生产设施（泵房、滤罐、缓冲罐、回收罐（池）及回收水泵房、反冲洗罐、净化水罐、加热炉、采暖泵房、药库、加药间）及辅助设施（配电室、值班室、更衣室、化验室、库房、工具间、维修间、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.9.4的规定。

表2.9.4　含油污水深度处理站用地指标

| 序号 | 规模(m3/d) | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理采出水≤10000 | 7000 |
| 2 | 10000＜处理采出水≤20000 | 12000 |
| 3 | 20000＜处理采出水≤30000 | 15000 |
| 4 | 30000＜处理采出水≤40000 | 22000 |

2.9.5　稠油污水处理站用地包括生产设施（污水泵房、加药间、过滤操作间、沉降罐、除油罐、缓冲罐、调节水罐、斜板除油池、综合水池、除硅沉淀池、酸碱计量间、浮选机、污泥脱水间、污泥浓缩设施）及辅助设施（配电间、值班间）的用地。其用地指标不应大于表2.9.5的规定。

表2.9.5　稠油污水处理站用地指标

| 序号 | 规模(m3/d) | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理量≤5000 | 12000 |
| 2 | 5000＜处理量≤10000 | 20000 |
| 3 | 10000＜处理量≤15000 | 27000 |
| 4 | 15000＜处理量≤20000 | 37000 |

2.9.6　外排污水处理站用地包括生产设施（沉降罐、气浮间、厌氧池、好氧池、二沉池、储水池及泵房、鼓风机间、加热炉、采暖泵房、药库、加药间）及辅助设施（配电室、值班室、更衣室、化验室、库房、工具间、维修间、卫生间）的用地，站场采用生化—厌氧、好氧处理工艺。其用地指标不应大于表2.9.6的规定。

表2.9.6　外排污水处理站用地指标

| 序号 | 规模(m3/d) | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理量≤5000 | 4400 |
| 2 | 5000＜处理量≤10000 | 6000 |

## 2.10　油田集气增压站

2.10.1　油田集气增压站用地包括生产设施（分离区、增压区）及辅助设施（仪表控制间、配电间、空压机房、维修间、工具间、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.10.1的规定。

表2.10.1　油田集气增压站用地指标

| 序号 | 规模(104m3/d) | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集气增压量≤15 | 4500 |
| 2 | 15＜集气增压量≤30 | 6500 |
| 3 | 30＜集气增压量≤40 | 7000 |

注：①本表未包括厂外火炬及管廊带用地；

②本表轻烃储存设施按1天储存量计算，并且不包括装车设施。

## 2.11　油田气处理厂和原油稳定站

2.11.1　油田气处理厂用地包括天然气压缩、脱水、凝液回收、凝液储存外输、导热油设施、中控室、公用工程及辅助设施用地。其用地指标不应大于表2.11.1的规定。

表2.11.1　油田气处理厂用地指标

| 序号 | 规模(104m3/d) | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理油田气≤100 | 47000 |

注：①本表未包括厂外火炬及管廊带用地；

②本表轻烃储存设施按1天储存量计算，并且不包括装车设施。

2.11.2　原油稳定（分馏工艺）站用地包括生产设施（原油泵房、轻烃泵房、设备区、加热装置区、储罐区）及辅助设施（仪表控制间、配电间、空压机房、维修间、工具间、更衣室、资料室、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.11.2的规定。

表2.11.2　原油稳定站用地指标

| 序号 | 规模（104t/a） | 用地面积（m2） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理原油量≤150 | 7500 | 不含储运及装车设施 |
| 2 | 150＜处理原油量≤300 | 9500 |  |

注：本表未包括厂外火炬及管廊带用地。

## 2.12　汽车装卸油装置

2.12.1　四车位汽车装卸油装置用地包括零位油罐或高架油罐、泵房、汽车衡、装卸油场地及回转车道等的用地。采油井场、接转站、集中处理站等若需新建四车位装卸油装置，其用地指标不应大于表2.12.1的规定。

表2.12.1　汽车装卸油装置用地指标

| 序号 | 名 称 | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 四车位汽车装卸油装置 | 4000 |

注：卸油点或装车场每增减一个车位，用地面积相应增减500m2。

## 2.13　集中处理站

2.13.1　集中处理站是指油田内部主要对原油、天然气、采出水进行集中处理的站，也称联合站。其用地指标不应超过各组成单元站场面积的叠加。

# 3　气田工程用地控制指标

## 3.1　进井场道路

3.1.1　进井场道路用地指保证建井及生产期内通往井场的各型车辆安全通行，并能满足抢险车辆通行的新建或扩建道路所占用的土地。

进井场道路用地按道路宽度乘以道路长度进行计算。进井场道路路基用地宽度指标不应大于4.5m，边沟、护坡、防洪坝、挡土墙、错车道等用地按实际情况计算。

## 3.2　井　场

3.2.1　采气井场用地指保证建井和生产期内钻井作业、井下作业和摆放各种采气设施所占用的土地。

当地貌条件需要采用钻井作业井场作为采气井场用地时，采气井场用地指标不应大于表3.2.1的规定。

表3.2.1　采气井场用地指标

| 序 号 | 井深级别 | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 井深≤1000m | 3900 |
| 2 | 1000m＜井深≤3000m | 9000 |
| 3 | 3000m＜井深≤5000m | 10000 |
| 4 | 井深＞5000m | 12000 |

注：同一井场每增加一口井，增加用地面积在单井井场用地面积基础上不超过20%。

3.2.2　当地貌条件需要采用井下作业井场作为采气井场用地时，采气井场用地指标不应大于表3.2.2的规定。

表3.2.2　采气井场用地指标

| 序 号 | 井深级别 | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 井深≤1000m | 1000 |
| 2 | 1000m＜井深≤3000m | 1500 |
| 3 | 3000m＜井深≤5000m | 2400 |
| 4 | 井深＞5000m | 4900 |

注：同一井场每增加一口井，增加用地面积在单井井场用地面积基础上不超过50%。

3.2.3　井场外边沟、护坡、防洪坝、挡土墙以及其它安全设施用地按实际情况计算。页岩气、高含硫化氢的气井井场用地按实际情况处理。对于高含硫化氢气体、高压、高危险气井在安全范围内需要拆迁的用地按相关规定处理。

## 3.3　集气站

3.3.1　常温分离集气站用地包括生产设施（进出站阀组、集气分离设施、加热设施、加注设施）及辅助设施（仪表控制间、变配电间）的用地。

常温分离集气站用地指标根据站场功能、处理量及集气支线数等综合确定,其用地指标不应大于表3.3.1的规定。

表3.3.1　常温分离集气站用地指标

| 序号 | 规模(104m3/d) （功能：汇管+分离1套； 集气支线2条） | 用地面积（m2） | 工艺功能 |  |  | 集气支线 每增减1条 用地指标增减值（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分离设备每增加1套,用地指标增加值（m2） | 加热设备每增加1套,用地指标增加值（m2） | 加注设备每增加1套,用地指标增加值（m2） |  |
| 1 | 处理量≤20 | 3800 | 100 | 150 | 100 | 50 |
| 2 | 20＜处理量≤50 | 4000 | 110 | 160 | 110 | 60 |
| 3 | 50＜处理量≤100 | 4400 | 120 | 180 | 120 | 80 |
| 4 | 100＜处理量≤200 | 5600 | 150 | 220 | 150 | 100 |

注：①本表用地未包括井场用地。

②本表用地未包括放空火炬用地，其用地应符合-第3.6.6条的规定。

③当设置有3.6节单项工程设施时，增加用地应符合第3.6节相关条款的规定。

3.3.2　低温分离集气站用地包括生产设施（进出站阀组、预冷（换热）设施、低温分离、注醇泵房、醇储存设施）及辅助设施（仪表控制间、变配电间、消防器材间）的用地。其用地指标不应大于表3.3.2的规定。

表3.3.2　低温分离集气站用地指标

| 序号 | 规模(104m3/d) （分离设备2套； 集气支线2条） | 用地面积（m2） | 分离设备每增加1套 用地指标增加值（m2） | 集气支线每增减1条 用地指标增减值（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理量≤50 | 4200 | 110 | 60 |
| 2 | 50＜处理量≤100 | 4800 | 120 | 80 |
| 3 | 100＜处理量≤200 | 6800 | 150 | 100 |

注：①本表用地未包含井场用地。

②本表用地未包括放空火炬用地，其用地应符合第3.6.6条的规定。

③当设置有3.6节单项工程设施时，增加用地应符合第3.6节相关条款的规定。

## 3.4　增压站

3.4.1　功率为400～700kW橇装燃气发动机压缩机组的增压站，其用地包括生产设施（压缩机区、空冷器区、工艺设备区）及辅助设施（空压站、仪表控制间、变配电间、综合值班室）的用地。其用地指标不应大于表3.4.1的规定。

表3.4.1　增压站用地指标

| 序号 | 规模(104m3/d) | 用地面积（m2） | 压缩机每增减1台 用地指标增减值（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≤50（2台机组） | 6600 | 1000 |
| 2 | 50＜规模≤100（2台机组） | 8000 | 1200 |
| 3 | 100＜规模≤150（2台机组） | 11500 | 1500 |

注：①本表用地未包括放空火炬用地，其用地应符合第3.6.6条的规定。

②当设置有3.6节单项工程设施时，增加用地应符合第3.6节相关条款的规定。

## 3.5　脱水(硫)站

3.5.1　天然气脱水站用地包括生产设施（脱水装置、污水池）及辅助设施（仪表控制间、变配电间、综合值班室）的用地。其用地指标不应大于表3.5.1的规定。

表3.5.1　天然气脱水站用地指标

| 序号 | 规模(104m3/d) | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理量≤100 | 6300 |
| 2 | 100＜处理量≤200 | 6800 |
| 3 | 200＜处理量≤400 | 11000 |

注：①本表用地未包括放空火炬用地，其用地应符合第3.6.6条的规定。

②当设置有3.6节单项工程设施时，增加用地应符合第3.6节相关条款的规定。

3.5.2　天然气脱硫站用地包括脱硫装置及辅助设施（仪表控制间、变配电间、综合值班室）的用地。其用地指标不应大于表3.5.2的规定。

表3.5.2　天然气脱硫站用地指标

| 序号 | 规模(104m3/d) | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理量≤5 | 3600 |
| 2 | 5＜处理量≤10 | 4000 |
| 3 | 10＜处理量≤20 | 6000 |

注：①本表用地未包括放空火炬用地，其用地应符合第3.6.6条的规定。

②当设置有3.6节单项工程设施时，增加用地应符合第3.6节相关条款的规定。

## 3.6　单位工程用地指标

3.6.1　当集气站、增压站、脱水（硫）站内设置自备电源、供热设施、清管设施、放空及火炬系统和凝析油、化学试剂储存、生产消防供水、气田水装置、事故应急池等设施时，应按本节规定的单位工程用地指标增加用地面积。

3.6.2　当生产和辅助生产建筑物需要采暖时，所增加的供暖设施用地指标不应大于300m2。

3.6.3　根据站场功能，当需要设置清管器接收或发送设施时，每设置其中一项增加用地指标不应大于150m2。

3.6.4　一般站场自备电源用地指标不应大于500m2。

3.6.5　一般站场消防储水及供水设施用地不应大于表3.6.5的规定。

表3.6.5　消防储水及供水设施用地指标

| 序号 | 类 别 | 用地指标（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常温分离集气站 | 800 |
| 2 | 低温分离集气站 | 800 |
| 3 | 增压站 | 800 |
| 4 | 脱水（硫）站 | 1000 |

注：①当表内站场需组合联合建设时，消防储水及供水设施用地指标按其中最大一类的用地指标执行。

②当表内站场需设循环水系统时，用地指标增加50%。

3.6.6　放空、火炬区及其架空管廊用地指标不应大于表3.6.6的规定。

表3.6.6　放空、火炬区用地指标

| 序号 | 类别 | 用地指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放空区 | 400m2 |  |
| 2 | 火炬区 | 2500m2 |  |
| 3 | 站场放空（火炬）架空管廊 | 5m/15m | 用地宽度 |
| 4 | 天然气厂火炬架空管廊 | 25m | 用地宽度，含检维修道路 |

注：①本表中火炬区包括分液罐和泵房。表中指标为单座放空、火炬用地指标。

②站场放空火炬架空管廊用地指标栏，分子为不设检维修道路，分母为设检维修道路。

3.6.7　气田水装置处理量在50～500m3/d条件下，当采用管道外输时，用地不应大于表3.6.7的规定；当采用汽车罐车外运时，增加装车场用地不应大于200m2。

表3.6.7　气田水装置区用地指标

| 序号 | 处理量(m3/d) | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 800 |
| 2 | 200 | 900 |
| 3 | 300 | 1000 |
| 4 | 500 | 1200 |

注：①本表用地为常规气田水处理工艺用地指标，当有汽提、蒸发、浓缩等工艺时，应增加30%。

②当处理量超出表内规定范围时，可按规模比例增大。

3.6.8　事故应急池容量为300m3～1500m3，用地（含提升泵）指标不应大于表3.6.8的规定值；当采用汽车罐车外运时，增加装车场用地不应大于200m2。

表3.6.8　事故应急池用地指标

| 序号 | 池容(m3) | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 300＜池容≤500 | 500 |
| 2 | 500＜池容≤800 | 600 |
| 3 | 800＜池容≤1200 | 800 |
| 4 | 1200＜池容≤1500 | 1000 |

注：当事故污水容积超过表内规定值时，应按相应容积按比例增大。

3.6.9　凝析油储罐区用地指标不应大于表3.6.9的规定值；当采用汽车罐车外运时，增加装车场用地不应大于200m2。

表3.6.9　凝析油罐区用地指标

| 序号 | 罐容（m3） | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2×10 | 500 |
| 2 | 2×20 | 600 |
| 3 | 2×50 | 850 |
| 4 | 3×50 | 1800 |
| 5 | 2×100 | 2000 |

注：当罐容量为1×20m3，其用地指标不应大于罐容2×10m3的指标。

3.6.10　气田集输站场化学试剂（缓蚀剂、防冻剂等）储罐容量为5m3～10m3条件下，储罐区用地不应大于表3.6.10的规定。

表3.6.10　化学试剂储罐用地指标

| 序号 | 罐容(m3) | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 200 |
| 2 | 10 | 300 |

## 3.7　天然气净化（处理）厂

3.7.1　天然气净化厂按原料气中硫化氢含量和二氧化碳量不同分为三类。

一类：原料气中硫化氢含量大于等于4%且小于8%，或二氧化碳量大于等于8%且小于15%；

二类：原料气中硫化氢含量大于等于1%且小于4%，或二氧化碳量大于等于2%且小于8%；

三类：原料气中硫化氢含量小于1%，或二氧化碳量小于2%。

根据分类和生产规模的不同，厂内设施主要包括：脱硫装置、脱水装置、硫黄回收装置、液硫罐区、硫黄成型装置、硫黄包装车间、硫黄仓库、硫黄堆场、变配电站、空氮站、循环水场、消防给水站、污水处理场、锅炉房、维修车间、分析化验室及厂部办公楼（含控制中心），其用地指标不应大于表3.7.1的规定。

表3.7.1-1　一类天然气净化厂用地指标

| 序号 | 规模（104m3/d×套） | 用地面积（m2） | 规模每增减1套，用地增减值（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100×2 | 100000（115000） | 25000 |
| 2 | 200×2 | 120000（137000） | 28000 |
| 3 | 300×2 | 138000（158000） | 33000 |
| 4 | 400×2 | 155000（178000） | 40000 |

注：本表用地未包括厂外火炬及其管廊带用地；当厂内设天然气增压设施时，取括号内指标。

表3.7.1-2　二类天然气净化厂用地指标

| 序号 | 规模（104m3/d×套） | 用地面积（m2） | 规模每增减1套，用地增减值（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100×2 | 95000（110000） | 23000 |
| 2 | 200×2 | 115000（132000） | 25000 |
| 3 | 300×2 | 134000（154000） | 28000 |
| 4 | 400×2 | 142000（165000） | 33000 |

注：本表用地未包括厂外火炬及其管廊带用地；当厂内设天然气增压设施时，取括号内指标。

表3.7.1-3　三类天然气净化厂用地指标

| 序号 | 规模（104m3/d×套） | 用地面积（m2） | 规模每增减1套，用地增减值（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100×2 | 86000（101000） | 22000 |
| 2 | 200×2 | 100000（117000） | 24000 |
| 3 | 300×2 | 110000（130000） | 25000 |
| 4 | 400×2 | 118000（141000） | 28000 |
| 5 | 500×2 | 126000（151000） | 33000 |

注：本表用地未包括厂外火炬及其管廊带用地；当厂内设天然气增压设施时，取括号内指标。

3.7.2　天然气处理厂用地包括生产设施（天然气脱水、凝液回收储存）及辅助设施（变配电站、空氮站、循环水场、消防给水站、污水处理场、锅炉房、维修车间、厂部办公楼（含控制中心）及分析化验室）的用地。其用地指标不应大于表3.7.2的规定。

表3.7.2　天然气处理厂用地指标

| 序号 | 规模（104m3/d）×套 | 用地面积（m2） | 规模每增减1套，用地增减值（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300×2 | 69000（89000） | 16400 |
| 2 | 500×2 | 105000（130000） | 23400 |

注：本表用地未包括厂外火炬及其管廊带用地；当厂内设天然气增压设施时，取括号内指标。

## 3.8　凝析气集中处理站

3.8.1　凝析气集中处理站用地包括生产设施（天然气脱水、轻烃回收、加热、外输）及辅助设施（变配电间、中控室、锅炉房、消防给水、值班室与办公室、门卫室、汽车衡及控制室、生活污水处理设施、供水泵房、水井房、空压机房、监控塔、分析化验间）的用地。其用地指标不应大于表3.8.1的规定。

表3.8.1　凝析气集中处理站用地指标

| 序号 | 规模(104m3/d) | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理量≤320 | 53000 |

注：本表用地未包括厂外火炬及其管廊带用地，其用地不应大于表3.6.6的规定。

## 3.9　凝析油铁路装车站

3.9.1　凝析油铁路装车站用地包括生产设施（凝析油罐区、液化石油气罐区、汽车装卸区、火车装车区、加热、外输、储运）及辅助设施（变配电间、中控室、锅炉房、消防给水、值班室与办公室、门卫室、汽车衡及控制室、生活污水处理设施、供水泵房、水井房、空压机房、监控塔、分析化验间）的用地。其用地指标不应大于表3.9.1的规定。

表3.9.1　凝析油铁路装车站用地指标

| 序号 | 规模(104t/a) | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 周转量≤50 | 80000 |

注：本表用地未包括厂外火炬及其管廊带用地，其用地不应大于表3.6.6的规定。

# 4　长距离输油气管道工程用地控制指标

## 4.1　原油管道站场

4.1.1　首站用地包括生产设施（罐区、阀组区、输油泵区、加热炉区、燃油泵房、清管及阀组区、计量标定区、紧急排空池、储油罐区、燃油罐、压缩空气罐）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、消防泵房、消防水池、锅炉房、库房、综合办公室）的用地。其用地指标不应大于表4.1.1的规定。

表4.1.1　首站用地指标

| 序号 | 规 模 | 用地面积（m2） | 罐容量每增减1×104m3 用地增减值（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN＜300 罐区总容量4×104m3 | 62000 | 4500 |
| 2 | 300≤DN＜500 罐区总容量6×104m3 | 74000 | 3330 |
| 3 | 500≤DN＜800 罐区总容量24×104m3 | 140000 | 2000 |
| 4 | DN≥800 罐区总容量30×104m3 | 160000 | 1500 |

注：罐型均采用浮顶油罐。DN＜300为1×104m34座；300≤DN＜500为1×104m36座；500≤DN＜800为2×104m32座、5×104m34座；DN≥800为1×104m32座、2×104m34座、5×104m34座。

4.1.2　中间泵站、热泵站用地包括生产设施（清管及阀组区、输油主泵区、泄压罐、加热炉区、燃油泵房、燃油罐、压缩空气罐）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、消防泵房、消防水池、锅炉房、库房、综合值班室）的用地。其用地指标不应大于表4.1.2的规定。

表4.1.2　中间泵站、热泵站用地指标

| 序号 | 规 模 | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | DN＜300 | 11000 |
| 2 | 300≤DN＜500 | 17500 |
| 3 | 500≤DN＜800 | 23000 |
| 4 | DN≥800 | 27500 |

4.1.3　中间分输站、加热站用地包括生产设施（清管及阀组区、计量标定区、泄压罐、加热炉区、燃油泵房、燃油罐、压缩空气罐）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、消防泵房、消防水池、锅炉房、库房、综合值班室）的用地。其用地指标不应大于表4.1.3的规定。

表4.1.3　中间分输站、加热站用地指标

| 序号 | 规 模 | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | DN＜300 | 4500 |
| 2 | 300≤DN＜500 | 5500 |
| 3 | 500≤DN＜800 | 7500 |
| 4 | DN≥800 | 10000 |

4.1.4　清管站用地包括生产设施（清管、阀组区）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、库房）的用地。其用地指标不应大于表5.1.4的规定。

表4.1.4　清管站用地指标

| 序号 | 规 模 | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | DN＜300 | 4000 |
| 2 | 300≤DN＜500 | 4500 |
| 3 | 500≤DN＜800 | 5300 |
| 4 | DN≥800 | 7500 |

4.1.5　阀室用地指标不应大于表4.1.5的规定。

表4.1.5　阀室用地指标

| 序号 | 规 模 | 用地面积（m2） | 采用太阳能等非外电设施用地增加值（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN＜300 | 500 | 200 |
| 2 | 300≤DN＜500 | 600 | 200 |
| 3 | 500≤DN＜800 | 800 | 200 |
| 4 | DN≥800 | 1000 | 300 |

4.1.6　末站用地包括生产设施（清管及阀组区、转油及反输泵区、计量标定区、换热器区、储油罐区、外运设施（装船、装火车、管输供用户）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、消防泵房、消防水池、锅炉房、库房、综合办公室）的用地。其用地指标不应大于表4.1.6的规定。

表4.1.6　末站用地指标

| 序号 | 规 模 |  | 用地面积（m2） | 罐容量每增减1×104m3用地增减值（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN＜300 | 管输供用户型 罐区总容量5×104m3 | 60000 | 4500 |
| 2 | 300≤DN＜500 | 装船型 罐区总容量10×104m3 | 90000 | 3300 |
|  |  | 装火车型 罐区总容量8×104m3 | 98000 | 3300 |
|  |  | 管输供用户型 罐区总容量6×104m3 | 74000 | 3300 |
| 3 | 500≤DN＜800 | 装船型 罐区总容量48×104m3 | 210000 | 2000 |
|  |  | 装火车、管输供用户型 罐区总容量38×104m3 | 189000 | 2000 |
|  |  | 装船、装火车、管输供用户型 罐区总容量48×104m3 | 228000 | 2000 |
| 4 | DN≥800 | 装船、管输供用户型 罐区总容量100×104m3 | 282000 | 2000 |

注：罐型均采用浮顶油罐，装船型未包括码头用地，DN＜300：5×104m3容量设1×104m33座、2×104m31座。300≤DN＜500：10×104m3容量设1×104m32座、2×104m34座；8×104m3容量设1×104m34座、2×104m32座；6×104m3容量设1×104m36座。500≤DN＜800：48×104m3容量设2×104m34座、5×104m38座；38×104m3容量设2×104m34座、5×104m36座。DN≥800：100×104m3容量设10×104m310座。

4.1.7　维抢修队用地包括综合办公楼、车库、维修间、库房、料棚、演练场、洗车区及变配电间、锅炉房的用地。其用地指标不应大于表4.1.7的规定。

表4.1.7　维抢修队用地指标

| 序号 | 规 模 | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | DN＜300 | 7000 |
| 2 | 300≤DN＜500 | 8000 |
| 3 | 500≤DN＜800 | 10000 |
| 4 | DN≥800 | 12000 |

注：以上指标仅指维抢修队，不包括维抢修中心。维修队用地指标在此基础之上折减20%。

## 4.2　成品油管道站场

4.2.1　首站用地包括生产设施（输油泵区、出站阀组区、计量标定区、进出站ESD阀组区、储油罐区、罐区阀组区）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、消防泵房、消防水池、锅炉房、库房、综合办公室）的用地。其用地指标不应大于表4.2.1的规定。

表4.2.1　首站用地指标

| 序号 | 规 模 | 用地面积（m2） | 罐容量每增减1×104m3 用地增减值（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN＜300 罐区总容量4×104m3 | 55000 | 5000 |
| 2 | 300≤DN＜500 罐区总容量16×104m3 | 99000 | 3500 |
| 3 | 500≤DN＜800 罐区总容量20×104m3 | 115000 | 2500 |
| 4 | DN≥800 罐区总容量24×104m3 | 130000 | 2000 |

注：罐型均采用浮顶油罐，DN＜300为1×104m34座；300≤DN＜500为1×104m312座、2×104m32座；500≤DN＜800为2×104m34座、1×104m312座；DN≥800为1×104m312座、2×104m36座。

4.2.2　中间泵站、分输泵站用地包括生产设施(清管区、阀组区、输油泵区、泄压罐区、进出站ESD阀组区、分输计量区）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、消防泵房、消防水池、锅炉房、库房、综合值班室）的用地。其用地指标不应大于表4.2.2的规定。

表4.2.2　中间泵站、分输泵站用地指标

| 序号 | 规 模 | 用地面积（m2） | 每增减一路分输需增减的用地面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN＜300 | 10000 | 1000 |
| 2 | 300≤DN＜500 | 11300 | 1200 |
| 3 | 500≤DN＜800 | 12800 | 1500 |
| 4 | DN≥800 | 14500 | 2000 |

4.2.3　分输站用地包括生产设施（清管区、分输计量区、阀组区、越站旁通区）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、消防泵房、消防水池、锅炉房、库房、综合值班室）的用地。其用地指标不应大于表4.2.3的规定。

表4.2.3　分输站用地指标

| 序号 | 规 模 | 用地面积（m2） | 每增减一路分输需增减的用地面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN＜300 | 5500 | 1000 |
| 2 | 300≤DN＜500 | 6500 | 1200 |
| 3 | 500≤DN＜800 | 8500 | 1500 |
| 4 | DN≥800 | 10000 | 2000 |

4.2.4　清管站用地包括生产设施（清管、阀组区）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、库房）的用地。其用地指标不应大于表4.2.4的规定。

表4.2.4　清管站用地指标

| 序号 | 规 模 | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | DN＜300 | 1000 |
| 2 | 300≤DN＜500 | 1500 |
| 3 | 500≤DN＜800 | 2500 |
| 4 | DN≥800 | 3500 |

4.2.5　阀室用地指标不应大于表4.2.5的规定。

表4.2.5　阀室用地指标

| 序号 | 规 模 | 用地面积（m2） | 采用太阳能等非外电设施用地增加值（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN＜300 | 500 | 200 |
| 2 | 300≤DN＜500 | 600 | 200 |
| 3 | 500≤DN＜800 | 800 | 200 |
| 4 | DN≥800 | 1000 | 300 |

4.2.6　末站用地包括生产设施（清管区、进站阀组区、进站ESD阀组区、计量标定区、泄压罐区、储油罐区、罐区阀组区、外运设施（装汽车、管输供用户）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、消防泵房、消防水池、锅炉房、库房、综合办公室）的用地。其用地指标不应大于表4.2.6的规定。

表4.2.6　末站用地指标

| 序号 | 规 模 | 用地面积（m2） | 罐容量每增减1×103m3 用地增减值（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN＜300 罐区总容量4×104m3 | 48000 | 950 |
| 2 | 300≤DN＜500 罐区总容量9×104m3 | 65000 | 650 |
| 3 | 500≤DN＜800 罐区总容量15×104m3 | 103000 | 500 |
| 4 | DN≥800 罐区总容量19×104m3 | 120000 | 400 |

注：罐型均采用浮顶油罐，DN＜300为5×103m36座、2×103m34座、1×103m32座；300≤DN＜500为1×104m38座、2×103m34座、1×103m32座；500≤DN＜800为2×104m32座、1×104m310座、2×103m34座、1×103m32座；DN≥800为2×104m36座、1×104m36座、2×103m34座、1×103m32座。

4.2.7　维抢修队用地包括综合办公楼、车库、维修间、库房、料棚、演练场、洗车区及变配电间、锅炉房的用地。其用地指标不应大于表4.2.7的规定。

表4.2.7　维抢修队用地指标

| 序号 | 规 模 | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | DN＜300 | 6500 |
| 2 | 300≤DN＜500 | 8000 |
| 3 | 500≤DN＜800 | 10000 |
| 4 | DN≥800 | 11500 |

注：以上指标仅指维抢修队，不包括维抢修中心。维修队用地指标在此基础之上折减20%。

## 4.3　天然气管道站场

4.3.1　不加压首站用地包括生产设施（进出站ESD阀组区、清管区、过滤分离区、调压区、计量区、排污区）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、锅炉房、库房、综合值班室）的用地。其用地指标不应大于表4.3.1的规定。

表4.3.1　不加压首站用地指标

| 序号 | 规 模 | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | DN＜300 | 6000 |
| 2 | 300≤DN＜500 | 8000 |
| 3 | 500≤DN＜800 | 12000 |
| 4 | 800≤DN＜1000 | 16000 |
| 5 | 1000≤DN＜1300 | 21000 |
| 6 | 1300≤DN＜1500 | 30000 |
| 7 | 放空区（或火炬） | 400 |

注：管道输送压力≤12MPa，年输量≤300×108m3。不加压首站用地指标不包括放空管用地。

4.3.2　加压首站、中间压气站（功率为15～30MW两台压缩机）用地包括生产设施（进出站ESD阀组区、清管区、二级分离系统、压缩机区、调压区、计量区、排污区）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、消防泵房、消防水池、锅炉房、库房、综合值班室）的用地。其用地指标不应大于表4.3.2的规定。

表4.3.2　加压首站、中间压气站用地指标

| 序号 | 规 模 | 用地面积（m2） | 每增减1台压缩机 用地增减值（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN＜300 | 18000 | 2000 |
| 2 | 300≤DN＜500 | 20000 | 2000 |
| 3 | 500≤DN＜800 | 22000 | 2500 |
| 4 | 800≤DN＜1000 | 31000 | 2500 |
| 5 | 1000≤DN＜1300 | 59000 | 5000 |
| 6 | 1300≤DN＜1500 | 75000 | 8000 |
| 7 | 放空区（或火炬） | 400 | — |

注：管道输送压力≤12MPa，年输量≤300×108m3。加压输气首站和中间压气站只考虑2台机组（占地尺寸按进口机组考虑），功率为15～30MW；每增减1台机组，站场用地增减相应的面积。用地指标不包括放空管用地。

4.3.3　末站、分输站用地包括生产设施（进出站ESD阀组区、清管区、分离系统、计量区、调压区、排污区）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、锅炉房、库房、综合值班室）的用地。其用地指标不应大于表4.3.3的规定。

表4.3.3　末站、分输站用地指标

| 序号 | 规 模 | 用地面积（m2） | 每增减1路分输 用地增减值（m2） | 设置加热设施 用地增加值（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN＜300 | 5000 | 1000 | 800 |
| 2 | 300≤DN＜500 | 6000 | 1000 | 800 |
| 3 | 500≤DN＜800 | 8000 | 1500 | 1200 |
| 4 | 800≤DN＜1000 | 10000 | 1500 | 1200 |
| 5 | 1000≤DN＜1300 | 13000 | 2000 | 1500 |
| 6 | 1300≤DN＜1500 | 15000 | 2500 | 2000 |
| 7 | 放空区（或火炬） | 400 | - | - |

注：管道输送压力≤12MPa，年输量≤300×108m3。末站、分输站用地指标仅指2路分输，每增减1路分输，站场用地增减相应面积。末站、分输站用地指标不包括放空管用地。

4.3.4　清管站用地包括生产设施（进出站ESD阀组区、清管区、一级分离系统、排污区）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、库房）的用地。其用地指标不应大于表4.3.4的规定。

表4.3.4　清管站用地指标

| 序号 | 规 模 | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | DN＜300 | 3800 |
| 2 | 300≤DN＜500 | 4300 |
| 3 | 500≤DN＜800 | 4800 |
| 4 | 800≤DN＜1000 | 7500 |
| 5 | 1000≤DN＜1300 | 8000 |
| 6 | 1300≤DN＜1500 | 8500 |
| 7 | 放空区（或火炬） | 400 |

注：管道输送压力≤12MPa，年输量≤300×108m3。清管站用地指标不包括放空管用地。

4.3.5　阀室用地指标不应大于表4.3.5的规定。

表4.3.5　阀室用地指标

| 序号 | 规 模 | 用地面积（m2） | 采用太阳能等非外电设施用地增加值（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN＜300 | 600 | 200 |
| 2 | 300≤DN＜500 | 800 | 200 |
| 3 | 500≤DN＜800 | 1000 | 300 |
| 4 | 800≤DN＜1000 | 1500 | 400 |
| 5 | 1000≤DN＜1300 | 2100 | 600 |
| 6 | 1300≤DN＜1500 | 2500 | 800 |
| 7 | 放空区（或火炬） | 400 | - |

注：管道输送压力≤12MPa，年输量≤300×108m3。阀室用地指标不包括放空管用地。

4.3.6　维抢修队用地包括综合办公楼、车库、维修间、库房、料棚、演练场、洗车区及变配电间、锅炉房的用地。其用地指标不应大于表4.3.6的规定。

表4.3.6　维抢修队用地指标

| 序号 | 规 模 | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | DN＜300 | 8000 |
| 2 | 300≤DN＜500 | 9000 |
| 3 | 500≤DN＜800 | 10000 |
| 4 | 800≤DN＜1000 | 11500 |
| 5 | 1000≤DN＜1300 | 13000 |
| 6 | 1300≤DN＜1500 | 15000 |

注：管道输送压力≤12MPa，年输量≤300×108m3。以上指标仅指维抢修队，不包括维抢修中心。维修队用地指标在此基础之上折减20%。

# 5　用地控制指标计算范围

## 5.1　站场用地指标

5.1.1　站场用地指标系指站场围墙（围栏）外围线以内的用地面积。站场围墙（围栏）以外护坡、挡土墙、截水沟以及边角地等的面积根据工程具体情况确定。

## 5.2　联合站场用地指标

- 5.2.1　多个站场组成的联合站场，其用地指标不应大于相关组成站场用地指标之和。

- 附录

# 术　语

1　站场　station

各类油气井、站、库、厂、场的统称。

2　接转站　pumping station

在油田油气收集系统中，以液体增压为主的站。日常生产管理中也称转油站或接收站。

3　注水站　water injection station

向注水井供给注入水和洗井水的站。

4　注入站　polymer or ASP injection station

向注入井提供聚合物溶液、三元液或其它化学剂及洗井水的站。

5　配制站　polymer dispersion station

将聚合物干粉配制成聚合物母液（一般为5000mg/l）并供给注入站的站场。

6　调配站　ASP mixing station

将高压水与碱液、（表活剂）混合成高压一（二）元液，同时将表活剂（碱）与低压水混合成一（二）元液或与聚合物母液混合成低压二（三）元液的站。或者将高（低）压水与其它化学助剂混配为复合液的站。

7　配注站　injection station

指注入站、配制站、调配站的总称。

8　采出水处理站　produced water treatment station

为使油气田采出水符合注水水质标准或排放标准，对其进行回收和处理的站。

9　稠油　viscous crude

温度在50℃时，动力粘度大于400ｍPｓ，且温度为20℃时，密度大于0.9161g/cm³的原油。稠油又可按黏度大小分为普通稠油、特稠油、超稠油。

10　放水站　free water knockout station

将含水较高的原油放掉大部分游离水，然后将低含水原油和含油污水分别输往原油脱水站和含油污水处理站，担负上述生产任务的站称为放水站。与接转站合建的放水站，称为转油放水站

11　集中处理站　central treating plant

油气田内部主要对原油、天然气、采出水集中进行处理的站。也称联合站。

12　集气站　gas gathering station

对气井井产物进行收集、调压、分离、计量等作业的站。

13　天然气脱水站　natural gas dehydration station

在油气田分散设置对天然气进行脱水的站场。

14　天然气脱硫站　natural gas sulphur removal station

在油气田分散设置对天然气进行脱硫的站场。

15　天然气净化厂　natural gas conditioning plant

对天然气进行脱硫（碳）、脱水并对酸气进行处理的工厂。

16　天然气处理厂　natural gas treating plant

对天然气进行脱硫（脱碳）、脱水、凝液回收、硫磺回收、尾气处理或其中一部分的工厂。

17　二氧化碳注入站　carbon dioxide injection station

利用注入泵向井下注入二氧化碳的站。

18　二氧化碳液化站　carbon dioxide liquefaction station

对二氧化碳气体进行脱水、液化、提纯及尾气处理的站。

19　输油站　oil transport station

输油管道工程中各类工艺站场的统称。

20　输油首站　initial station

输油管道的起点站。

21　输油末站　terminal

输油管道的终点站。

22　中间站　intermediate station

在输油首站、末站之间设有各类站场的统称。

23　中间热泵站　intermediate heating and pumping station

在输油首站、末站之间设有加热、加压设施的输油站。

24　中间泵站　intermediate pumping station

在输油首站、末站之间只设有加压设施的输油站。

25　加热站　intermediate heating station

在输油首站、末站之间只设有加热设施的输油站。

26　分输站　off-take station

在输油管道沿线为分输油品至用户而设置的站。

27　输气站　gas transmission station

输气管道工程中各类工艺站场的总称。

28　输气首站　gas transmission initial station

输气管道的起点站。一般具有分离、调压、计量、清管等功能。

29　输气末站　gas transmission terminal station

输气管道的终点站。一般具有分离、调压、计量、清管、配气等功能。

30　气体分输站　gas distributing station

在输气管道沿线为分输气体至用户而设置的站。一般具有分离、调压、计量、清管等功能。

31　压气站　compressor station

在输气管道沿线用压缩机对管输气体增压而设置的站。

# 附加说明

- 编制单位和主要起草人员名单

主 编  部 门：国土资源部土地利用管理司

主要编制单位：国土资源部土地整治中心

中国石油天然气股份有限公司

中国石油规划总院

中国石油勘探开发研究院廊坊分院

大庆油田工程有限公司

中国石油集团工程设计有限责任工作西南分公司

中国石油天然气管道工程有限公司

中油辽河工程有限公司

主要起草人：（按照姓氏笔画顺序排列）

毛玉玺   王春宇   王宗科   王志勇   王晓潞

田文彪   田  静  布尔古德  刘杨龙   刘  海

刘中庆   刘  棋   刘  录   刘  霏   刘宝辉

司利旋   司  光   李  娥   李  丽   李红岩

纪成旺   曲  伟   陈毓云   吴  浩   吴  迪

宋  伟   宋成文   杨  红   杨成贵   杨  静

张雪琴   张  炯   张  斌   郑凌志   范树印

罗  明   周  霆   金雁飞   金  君   胡宝顺

郭  正   赵雪峰   崔羽锋   黄  清   黄伟和

粘兴旺   董光喜   韩景宽   蒋  新   游凤英

雷爱先   雷逢春   甄建超   裴  军   谭建辉

# 附件

- 石油天然气工程项目用地控制指标

- 条文说明

# 1　基本规定

1.1　本条说明了本用地指标的适用范围。主要适用于新建陆上油气田及长输管道站场工程项目。

改建、扩建项目应充分利用既有场地和设施，技术改造升级工程应在满足生产要求和安全环保的前提下，宜在原有场地内进行，尽量不新增用地。当需新增用地时，其用地指标应控制在本指标中相同建设规模工程用地指标范围内。

1.2　本条说明了石油天然气、页岩气、煤层气等（以下称石油天然气）工程建设应遵循的原则。节约集约用地是我国的基本国策，土地是有限的自然资源，是各类建设项目进行建设的重要物质基础和人类赖以生存的基本条件。节约集约用地是技术经济比较中一项重要内容，通过平面布置的多方面比选，在技术经济合理的条件下采用先进的生产工艺和装备，简化流程，优化管道布置，应尽量利用未利用地，不占或少占农用地，提高工程用地的使用效率。

1.3　石油天气工程项目建设在综合考虑资源条件、生产工艺流程、地形环境等建设条件的同时，在满足生产，符合安全、卫生条件下，对生产联系密切、性质相近的单体建筑，宜合并建设联合厂房和多层厂房，使土地资源科学利用和有效优化配置。

1.4　石油天然气工程站场外的区域管道布置，在确保各种管道安全运行的条件下，宜综合形成管道走廊带，埋地管道尽量同沟敷设，以减少占地。站内的架空管道宜集中共架布置，埋地管道宜共沟布置。

1.5　本条说明了本用地指标的作用。在可行性研究(初步设计)阶段，本用地指标可作为确定建设项目用地初步规模和申请项目用地预审的依据,作为核定和审批建设项目的尺度。

本用地指标既是建设单位可行性研究报告、规划设计以及初步设计文件过程中确定项目用地规模的重要标准，又是国土资源主管部门用地审批、土地供应、供后监管、竣工验收的依据。是核定和审批石油天然气工程项目用地规模的尺度。

本用地指标不能作为确认土地使用权的依据。

1.6　本条说明了本指标在可行性研究、初步设计阶段的运用。可行性研究报告、初步设计阶段是落实建设项目的外部条件，并根据其相关条件提出项目建设的总平面布置的设想。在可行性研究、初步设计阶段要参照本指标所确定的用地规模范围内进行核定布局。可行性研究报告中对于建设项目用地规模确定与本指标的对应情况，应在可行性研究报告中单独成章，进行详细说明。

1.7　本条说明了本指标在用地审核阶段的作用。用地指标作为建设项目土地供应规模确定的依据，在项目用地审核阶段应严格按照本指标的内容核定石油天然气工程项目用地规模。

1.8　本条说明了本用地指标在土地供应阶段的作用。国土资源主管部门在国有用地划拨决定书和出让合同中，要明确土地使用标准的相关内容。在核发划拨决定书、签订出让合同时，要明确规定或约定建设项目用地总面积、各功能分区面积及土地用途、容积率控制要求、违规违约责任等。

国土资源主管部门要重点加强对土地使用标准适用情况的审核，并对适用标准的真实性负责。

1.9　本条对超标准建设项目用地提出要求。《国土资源部关于严格执行土地使用标准大力促进节约集约用地的通知》(国土资发〔2012〕132号)文件要求：对因安全生产、地形地貌、工艺技术等有特殊要求的建设项目确需突破土地使用标准的，用地单位应报请当地国土资源主管部门同意。国土资源主管部门应组织有关专家论证评估，集体决策，合理确定项目用地规模，出具审查意见，报同级人民政府批准后，方可办理相关用地审批、供应手续。

对于石油天然气工程项目来说，因安全生产、地形地貌、工艺技术等有特殊要求，确需突破本指标确定的用地规模和功能分区的建设项目，需要开展节地评价，评审论证。

1.10　本条对建设项目节地技术和节地措施提出要求。在石油天然气工程项目建设中，宜采用联合站场、丛式井组井场、护坡、挡墙等节地技术和节地措施，以减少站场的用地，提高节约集约用地水平。

1.11　本用地指标的确定是在遵循国家有关法律、法规，贯彻合理和节约用地方针，根据石油天然气工程项目建设特点，结合施工组织设计、总结已建、在建工程的建设经验，参考统计数据、运行管理模式、所处地域，并考虑工艺技术水平提高对节约集约用地可能性的基础上编制的，未涉及到的其他行业工程用地（供电、供水、区域道路、长输管道伴行道路等），应符合国家相关政策和用地规定。

本用地指标是在一定条件下确定的石油天然气工程项目用地规模的上限控制指标。项目实际用地面积应根据工程设计方案经计算确定，除特殊规定外，项目用地不应超过本用地指标规定的控制指标。

# 2　油田工程用地控制指标

## 2．1　进井场道路

2.1.1　石油钻井采油进井场道路为石油专用车道，经常行走重载车，载荷按行驶40t平板挂车计算，设备搬迁时车辆运输多为超长、超宽、超高的“三超”车。因此，采用四级公路单车道国家标准，确定路面宽度为3.5m，两边路肩分别为0.5m，合计路基宽度4.5m。边沟、护坡、防洪坝、挡土墙、错车道等用地根据现场地貌条件，按实际情况计算。

用地面积根据进井场道路实际长度和宽度确定。

## 2．2　井　场

2.2.1　综合分析我国陆上各油气田所在地区的地貌条件、资源特点和石油钻井采油工程作业情况，井场用地将地貌分为以下6类。

（1）平原：指宽广平坦或略有起伏的地区，地面自然坡度一般在3°以下的地貌，包括地面坡度在20°以下、相对高差在100m以下的微丘地貌。

（2）沼泽：指地表经常过湿或有薄层积水、生长着湿生植物或沼泽植物、土壤严重潜育化或有泥炭形成与积累的土地，是由土地和水汇接而成，也称湿地。有的沼泽常年被水覆盖和浸泡，有的一年中有数星期或数月部分或全部干涸。

（3）滩涂：分为海滩、河滩、湖滩、库滩。海滩指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带，河滩指河流常水位至洪水位间的滩地，湖滩指湖泊常水位至洪水位间的滩地，库滩指水库、坑塘的正常蓄水位与最大洪水位间的面积。

（4）沙漠：指地势平坦且辽阔，基本无地表水体，植被稀疏，气候极端干燥，降水极少，日照强烈，日夜温差很大，风力很强而且持久，一般动物难以生存，形成荒无人烟的不毛之地，包括沙漠（沙质荒漠）、戈壁（砾质荒漠）、岩漠、泥漠、盐漠等。

（5）黄土山坡：指黄土高原的山坡地。

（6）山岭重丘：山岭指地貌变化复杂，地面坡度大部分在20°以上的地貌；重丘指连绵起伏的丘陵岗地，具有深谷和较高的分水岭，地面自然坡度一般在20°以上的地貌。

在沼泽、滩涂、沙漠、黄土山坡、山岭重丘等地貌条件下，实施钻井作业后，井场地貌通常难以恢复原样，生产期内需要采用钻井作业井场作为采油井场用地。井场用地面积确定方法如下。

根据中华人民共和国石油天然气行业标准SY 5974-2014《钻井井场、设备、作业安全技术规程》关于井场安全要求：3.2.4井场的有效使用面积宜满足表1的要求（不包括活动住房、其他建筑电力线、通信线、井场外管线等井场附属设施的占地面积）。

表1　井场有效使用面积

| 钻机级别 | 面积(m2) | 长度(m) | 宽度(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| ZJ10 | 3600 | 60 | 60 |
| ZJ20 | 3900 | 65 | 60 |
| ZJ30 | 4900 | 70 | 70 |
| ZJ40 | 9000 | 100 | 90 |
| ZJ50 | 10000 | 100 | 100 |
| ZJ70 | 12000 | 120 | 100 |
| ZJ70以上钻机 | >12000 | >120 | >120 |

井深≤1000m时选用ZJ20钻机井场有效面积3900m2，1000m<井深≤3000m时选用ZJ40钻机井场有效面积9000m2，3000m<井深≤5000m时选用ZJ50钻机井场有效面积10000m2，井深>5000m时选用ZJ70钻机井场有效面积12000m2。

对于丛式井井场，同一井场每增加一口井，增加面积按井间距离10m乘以井场长度测算，参见表2。因此，用地面积在单井井场用地面积基础上增加不超过20%。

表2　丛式井井场增加面积测算

| 序号 | 井深级别 | 单井面积（m2） | 长度(m) | 宽度(m) | 增加面积（m2） | 增加比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井深≤1000m | 3900 | 65 | 60 | 650 | 17% |
| 2 | 1000m＜井深≤3000m | 9000 | 100 | 90 | 1000 | 11% |
| 3 | 3000m＜井深≤5000m | 10000 | 100 | 100 | 1000 | 10% |
| 4 | 井深＞5000m | 12000 | 120 | 100 | 1200 | 10% |

因此，当地貌条件需要采用钻井作业井场作为采油井场用地时，采油井场用地指标不应大于表2.2.1的规定。

表2.2.1　采油井场用地指标

| 序 号 | 井深级别 | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 井深≤1000m | 3900 |
| 2 | 1000m＜井深≤3000m | 9000 |
| 3 | 3000m＜井深≤5000m | 10000 |
| 4 | 井深＞5000m | 12000 |

注：同一井场每增加一口井，增加用地面积在单井井场用地面积基础上不超过20%。

2.2.2　在平原地貌条件下，实施钻井作业后，井场地貌通常可以基本恢复原样，生产期内需要采用井下作业井场作为采油井场用地。井场用地面积确定方法如下。

根据中华人民共和国石油天然气行业标准SY 5727-2014《井下作业安全规程》关于安全间距要求：3.1.3值班房、工具房、发电房距井口及储油罐不应小于30m，防喷器远程控制台应面对修井机侧前方25m以外摆放；3.1.4排液用储液罐应放置距井口25m以外。

根据上述关于安全距离要求，结合油田实际生产组织，按不同井深级别分别确定采油井场长度、宽度和使用面积。井深≤1000m时确定为50m×20m=1000m2，1000m<井深≤3000m时确定为50m×30m=1500m2，3000m<井深≤5000m时确定为60m×40m=2400m2，井深>5000m时确定为70m×70m=4900m2。

对于丛式井井场，同一井场每增加一口井，增加面积按井间距离10m乘以井场长度测算，参见表3。因此，用地面积在单井井场用地面积基础上增加不超过50%。

表3　丛式井井场增加面积测算

| 序 号 | 井深级别 | 单井面积（m2） | 长度(m) | 宽度(m) | 增加面积（m2） | 增加比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井深≤1000m | 1000 | 50 | 20 | 500 | 50% |
| 2 | 1000m＜井深≤3000m | 1500 | 50 | 30 | 500 | 33% |
| 3 | 3000m＜井深≤5000m | 2400 | 60 | 40 | 600 | 25% |
| 4 | 井深＞5000m | 4900 | 70 | 70 | 700 | 14% |

因此，当地貌条件需要采用井下作业井场作为采油井场用地时，采油井场用地指标不应大于表2.2.2的规定。

表2.2.2　采油井场用地指标

| 序 号 | 井深级别 | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 井深≤1000m | 1000 |
| 2 | 1000m＜井深≤3000m | 1500 |
| 3 | 3000m＜井深≤5000m | 2400 |
| 4 | 井深＞5000m | 4900 |

注：同一井场每增加一口井，增加用地面积在单井井场用地面积基础上不超过50%。

2.2.3　井场外边沟、护坡、防洪坝、挡土墙以及其它安全设施用地，根据当地实际，因地制宜，其用地面积按实际情况计算。

## 2．3　计量站（集油间）和配水（注配）间

2.3.1 计量站的用地面积主要取决于进站阀组的数量。按管辖井数规定其用地面积。2009年开始部分油田计量站为标准化设计，根据站场用地统计结果，用地面积取定值为有效最大值。站场用地测算见附表1。

附表1　计量站用地指标测算

| 序号 | 设计规模 | 长×宽（m） | 用地面积（m2） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大庆油田12井式计量站 | 25×11.5 | 一般地区 | 287.5 | 砖混 |
|  |  | 28.5×16.5 | 低洼地区 | 470.25 | 砖混 |
| 2 | 大庆油田16井式计量站 | 26.8×11.5 | 一般地区 | 308.20 | 砖混 |
|  |  | 30.3×16.5 | 低洼地区 | 499.95 | 砖混 |
| 3 | 大庆油田20井式计量站 | 28×11.5 | 一般地区 | 322.00 | 砖混 |
|  |  | 31.5×16.5 | 低洼地区 | 519.75 | 砖混 |
| 4 | 大庆油田24井式计量站 | 29.5×11.5 | 一般地区 | 339.25 | 砖混 |
|  |  | 33×16.5 | 低洼地区 | 544.50 | 砖混 |
| 5 | 大庆油田28井式计量站 | 37.6×16.5 | 一般地区 | 432.40 | 砖混 |
|  |  | 41.1×16.5 | 低洼地区 | 678.15 | 砖混 |
| 6 | 大庆油田32井式计量站 | 39.1×16.5 | 一般地区 | 449.65 | 砖混 |
|  |  | 42.6×16.5 | 低洼地区 | 702.90 | 砖混 |
| 7 | 新疆英买力潜山计量站-计量撬-8 | 17.4×12.8 | 一般地区 | 222.72 |  |

2.3.2　集油间的用地指标，与管辖的集油环数有关，因此按集油环数，划分档次，分别规定其用地面积。2009年开始部分油田阀组间基本为标准化设计。根据站场用地统计结果，用地面积取定值为有效最大值。站场用地测算见附表2。

附表2　集油间用地指标测算

| 序号 | 设计规模 | 长×宽（m） | 用地面积（m2） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大庆油田5环集油间 | 23.8×11.2 | 一般地区 | 266.56 | 砖混（值班室与阀组间合建） |
|  |  | 27.3×16.2 | 低洼地区 | 442.26 |  |
| 2 | 大庆油田7环集油间 | 25.6×11.2 | 一般地区 | 286.72 | 砖混（值班室与阀组间合建） |
|  |  | 29.1×16.2 | 低洼地区 | 471.42 |  |
|  |  | 43.2×16.2 | 低洼地区 | 699.84 |  |
| 3 | 大庆油田10环集油间 | 28.3×11.2 | 一般地区 | 316.96 | 砖混（值班室与阀组间合建） |
|  |  | 31.8×16.2 | 低洼地区 | 515.16 |  |

2.3.3　配水间的用地与配水器的长度有关，管辖的水井数量决定着配水器的长度。其用地面积按管辖的水井数量而不同。用地面积取定值为统计结果的有效最大值。本次配水间根据标准化配水间占地面积对指标进行了修订。站场用地测算见附表3。

附表3　配水间用地指标测算

| 序号 | 规 模 | 长×宽（m） | 用地面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大庆油田5井式配水间 | 11.5×17.5 | 201 | 电暖、固定洗井、含工具间 |
| 2 | 大庆油田8井式配水间 | 11.5×19.9 | 229 | 电暖、固定洗井、含工具间 |
| 3 | 大庆油田11井式配水间 | 11.5×22.3 | 256 | 电暖、固定洗井、含工具间 |
| 4 | 大庆油田15井式配水间 | 11.5×25.6 | 294 | 电暖、固定洗井、含工具间 |
| 5 | 大庆油田20井式配水间 | 11.5×29.5 | 339 | 电暖、固定洗井、含工具间 |
| 6 | 大庆油田5井式配水间 | 10.9×16.9 | 190 | 电暖、活动洗井、含工具间 |
| 7 | 大庆油田8井式配水间 | 10.9×19.3 | 210 | 电暖、活动洗井、含工具间 |
| 8 | 大庆油田11井式配水间 | 10.9×21.7 | 237 | 电暖、活动洗井、含工具间 |
| 9 | 大庆油田15井式配水间 | 10.9×25 | 273 | 电暖、活动洗井、含工具间 |
| 10 | 大庆油田20井式配水间 | 10.9×28.9 | 315 | 电暖、活动洗井、含工具间 |

2.3.4　注配间的用地根据辖井数的不同而不同，本次注配间在原基础上增加了辖井数量。站场用地测算见附表4。

附表4　注配间用地指标测算

| 序号 | 站 名 | 设计时间（年） | 设计规模(井式) | 长×宽（m） | 用地面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大庆乌东5号注配间 | 2009 | 5井式 | 35.1×17.5 | 614.25 | 含配水间、巡检间 |
| 2 | 大庆乌东7号注配间 | 2009 | 5井式 | 35.1×17.5 | 614.25 | 含配水间、巡检间 |
| 3 | 大庆乌东3号注配间 | 2009 | 8井式 | 25.33×14.3 | 362.219 |  |
| 4 | 大庆茂801-3注配间 | 2015 | 8井式 | 25.1×13.2 | 331.32 |  |
| 5 | 大庆古龙油田57注配间 | 2011 | 8井式 | 28.3×13.6 | 384.88 |  |
| 6 | 大庆古龙油田463-5注配间 | 2011 | 8井式 | 21.4×13.6 | 291.04 |  |
| 7 | 大庆龙南36-1注配间 | 2011 | 8井式 | 24.4×13.6 | 331.84 |  |
| 8 | 大庆龙南32-3注配间 | 2011 | 8井式 | 24.4×13.6 | 331.84 |  |
| 9 | 大庆古龙油田2号注配间 | 2011 | 9井式 | 22.6×14.5 | 327.7 |  |
| 10 | 大庆古龙油田571注配间 | 2011 | 9井式 | 28.3×13.6 | 384.88 |  |
| 11 | 大庆古463-5-1注配间 | 2011 | 10井式 | 26.5×14.5 | 384.25 |  |
| 12 | 大庆古龙油田1号注配间 | 2011 | 12井式 | 28.3×14.5 | 410.35 |  |
| 13 | 大庆乌东6号注配间 | 2009 | 13井式 | 36.1×14.8 | 534.28 |  |
| 14 | 大庆茂801-4注配间 | 2015 | 15井式 | 30.8×14.1 | 434.28 |  |
| 15 | 大庆头台2-10号注配间 | 2008 | 16井式 | 35.1×16 | 561.6 |  |

## 2．4　接转站

2.4.2接转站的用地随着转输液量的增大而增加。经统计分析，接转站按转输液量划分档次，用地面积取定值为统计结果的有效最大值。站场用地测算见附表5。

附表5　接转站用地指标测算

| 序号 | 站名 | 设计时间（年） | 设计规模 | 用地面积 （m2） | 建（构）筑物用地面积（m2） | 建筑系数（%） | 道路及广场用地面积（m2） | 管线（廊）用地面积（m2） | 土地利用系数（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大庆贝中二转油站 | 2010 | 1000m3/d | 4256 | 927.942 | 21.80 | 908.77 | 400.4 | 52.56 |  |
| 2 | 大庆徐6转油站 | 2008 | 1500m3/d | 5070 | 1338.76 | 26.41 | 950 | 288 | 50.82 |  |
| 3 | 大庆茂一转油站 | 2012 | 1500t/d | 4923.6 | 1268.68 | 25.77 | 980.4 | 234.7 | 50.45 |  |
| 4 | 大庆敖106转油站 | 2014 | 2200t/d | 4440.94 | 1450.528 | 32.66 | 703 | 238.2 | 53.86 |  |
| 5 | 大庆塔1-9转油站 | 2011 | 2500t/d | 6407.66 | 1815.77 | 28.34 | 1175.25 | 304.52 | 51.43 |  |
| 6 | 大庆古三转油站 | 2011 | 2500t/d | 3080.5 | 740.76 | 24.05 | 821 | 105.75 | 54.13 |  |
| 7 | 大庆葡南2号转油站 | 2010 | 3000t/d | 5133 | 1684.17 | 32.81 | 1121 | 182.038 | 58.20 |  |
| 8 | 大庆卫二转油站 | 2010 | 3000t/d | 4373.25 | 1592.1 | 36.41 | 1028 | 164.6 | 63.68 |  |
| 9 | 大庆肇35转油站 | 2009 | 4000t/d | 3724 | 1557.2 | 41.82 | 486 | 380.8 | 65.09 |  |
| 10 | 大庆徐30转油站 | 2014 | 4000t/d | 4712.4 | 1618.06 | 34.34 | 1110.3 | 156 | 61.21 |  |
| 11 | 大庆朝21转油站 | 2009 | 5000t/d | 5374 | 1710.25 | 31.82 | 489.5 | 316 | 46.81 |  |
| 12 | 大庆新中104转油站 | 2010 | 6000t/d | 6086.25 | 1897.988 | 31.18 | 876 | 810.4 | 58.89 |  |
| 13 | 大庆中514接转站 | 2008 | 7000t/d | 5396.75 | 1838.76 | 34.07 | 913 | 367.7 | 57.80 |  |
| 14 | 大庆杏北三元-2转油站 | 2008 | 7500t/d | 6154 | 2156.14 | 35.04 | 1024 | 354.8 | 57.44 |  |
| 15 | 大庆新中210转油站 | 2010 | 8000t/d | 6601.68 | 2355.326 | 35.68 | 1140.44 | 455.6 | 59.85 |  |
| 16 | 大庆中508转油站 | 2011 | 8000t/d | 6769.84 | 2462.722 | 36.38 | 1133 | 412.12 | 59.20 |  |
| 17 | 大庆304转油站 | 2008 | 10000t/d | 6051.5 | 2058.17 | 34.01 | 1157 | 378.56 | 59.39 |  |
| 18 | 大庆聚杏七转油站 | 2011 | 10000t/d | 5291 | 1936.31 | 36.60 | 939 | 196.9 | 58.06 |  |
| 19 | 大庆南4-5转油站 | 2014 | 12000t/d | 7000 | 2550.46 | 36.44 | 1111 | 433.45 | 58.50 |  |
| 20 | 大庆新中308转油站 | 2010 | 12000t/d | 5241.2 | 2009.25 | 38.34 | 979 | 340.4 | 63.51 | 立体化 |
| 21 | 大庆聚南5-4转油站 | 2014 | 14000t/d | 9447 | 3509.92 | 37.15 | 1452 | 443.3 | 57.22 |  |
| 22 | 大庆新中409转油站 | 2009 | 15000t/d | 6804 | 2319.04 | 34.08 | 1005 | 434.36 | 55.24 |  |
| 23 | 大庆聚新中407转油工程 | 2012 | 水驱：6000t/d 聚驱：8500t/d | 8590.5 | 3448.325 | 40.14 | 1155 | 655.75 | 61.22 |  |
| 24 | 大庆南3-8转油站 | 2008 | 水驱：10000t/d 聚驱：7500t/d | 7765 | 2713.16 | 34.94 | 1017 | 669.15 | 56.66 |  |
| 25 | 大庆新中108接转站 | 2009 | 水驱：5000t/d 聚驱：12000t/d | 9524.41 | 3687.91 | 38.72 | 1390 | 770.1 | 61.40 |  |
| 26 | 大庆新中605转油站 | 2009 | 16000t/d | 5716.25 | 2010 | 35.16 | 1208 | 408.5 | 63.44 | 立体化 |
| 27 | 大庆三元南8-9转油站 | 2009 | 16000t/d | 5418.7 | 2149.08 | 39.66 | 1039.5 | 230.5 | 63.10 | 立体化 |
| 28 | 大庆三元南7-3转油站 | 2010 | 17000t/d | 7488 | 2672.25 | 35.69 | 1057 | 972.7 | 62.79 |  |
| 29 | 大庆杏北三元-3转油站 | 2009 | 17000t/d | 7651.75 | 2745.12 | 35.88 | 1211 | 552.85 | 58.93 |  |
| 30 | 大庆聚新中610转油站 | 2012 | 水驱：20000t/d 聚驱：6000t/d | 10994.97 | 4449.78 | 40.47 | 1385 | 708.24 | 59.51 |  |
| 31 | 大庆喇451转油站 | 2010 | 水驱：12000t/d 聚驱：10500t/d | 9252 | 3525.6 | 38.11 | 1357 | 578.45 | 59.03 |  |
| 32 | 新疆哈拉哈塘新垦转油站 | 2015 | 1100m3/d | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 新疆英买2转油站 | 2011 | 2600m3/d | 6070 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 新疆哈601转油站 | 2014 | 3400t/d | 7160 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 新疆哈15转油站 | 2014 | 4000t/d | 5720 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 长庆胡6增压点 | 2008 | 240m3/d | 1400 | 178.5 | 12.75 | 260.875 | / | 31.32 |  |
| 37 | 长庆靖9增压点 | 2009 | 240m3/d | 1522.5 | 193.5 | 12.70 | 200 | / | 25.85 |  |
| 38 | 长庆西13增压点 | 2010 | 240m3/d | 1522.5 | 232.29 | 15.26 | 196 | / | 28.13 |  |
| 39 | 长庆王25增压点 | 2011 | 120m3/d | 1606.5 | 232.29 | 14.46 | 196 | / | 26.66 |  |
| 40 | 长庆化16增压点 | 2013 | 360m3/d | 1886.00 | 232.29 | 12.32 | 196 | / | 22.71 |  |
| 41 | 长庆化17增压点 | 2014 | 120m3/d | 1886.00 | 232.29 | 12.32 | 196 | / | 22.71 |  |
| 42 | 长庆黄18增压点 | 2015 | 360m3/d | 2115.00 | 232.29 | 10.98 | 196 | / | 20.25 |  |
| 43 | 长庆化5接转站 | 2008 | 600m3/d | 5545.75 | 525.96 | 9.48 | 1233 | / | 31.72 |  |
| 44 | 长庆姬13接转站 | 2009 | 600m3/d | 3804 | 377 | 9.91 | 1036 | / | 37.15 |  |
| 45 | 长庆庆4接转站 | 2012 | 800m3/d | 4455 | 974.95 | 21.88 | 1120 | / | 47.02 |  |
| 46 | 长庆镇6接转站 | 2012 | 1000m3/d | 2203 | 212.3 | 9.64 | 505 | / | 32.56 |  |
| 47 | 长庆庆8接转站 | 2015 | 600m3/d | 2670.8 | 225.6 | 8.45 | 1132 | / | 50.83 |  |

2.4.3　稠油接转站同普通接转站相比流程复杂，工艺设施相应增加，占地面积也随之增加，主要增加沉降罐和加热系统。而新增加的沉降罐、加热炉与其它建构筑物和设施之间的安全距离较大，其用地面积较普通接转站增大。经统计分析，按转输液量划分五个档次，用地面积取定值为统计结果的有效最大值。站场用地测算见附表6。

附表6　稠油接转站用地指标测算

| 序号 | 站场名称 | 转输液量(m3/d) | 站场用地面积(m2) | 建、构筑物用地面积(m2) | 道路广场用地面积(m2) | 管线及管廊用地面积(m2) | 建筑系数(%) | 土地利用系数(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷西10＃、11＃平台计量接转站 | 160 | 1960 | 158 | 421 | 225 | 8.1 | 41.0 |
| 2 | 冷家油田2002年新井地面集油工程洼60块14＃平台 | 240 | 2278 | 139 | 558 | 244 | 6.1 | 41.3 |
| 3 | 冷家油田地面建设工程洼60集油平台 | 750 | 5904 | 323 | 1591 | 566 | 5.5 | 42.0 |
| 4 | 曙采新建1-87#计量接转站 | 800 | 3542 | 1200 |  | 870 | 33.9 | 58.4 |
| 5 | 冷家油田原油集输系统工程作业一区转油站 | 1500 | 5464 | 1607 | 624 | 734 | 29.4 | 54.3 |
| 6 | 冷41区块原油集输系统工程6区转油站 | 1520 | 4198 | 1323 | 1023 | 337 | 31.5 | 63.9 |
| 7 | 冷家油田作业一、二、三、四区原油集输系统工程转油站 | 1750 | 5284 | 2092 | 895 | 400 | 39.6 | 64.1 |
| 8 | 冷家油田原油集输系统工程作业六区转油站 | 3700 | 4653 | 1732 | 471 | 433 | 37.2 | 56.6 |
| 9 | 曙采3-1#站改造 | 1000 | 3177 | 591 | 150 | 290 | 18.6 | 32.4 |
| 10 | 2007年曙一区超稠油SAGD产能建设地面工程SAGD-1#计量接转换热站 | 6000 | 4720 | 650 | 200 | 430 | 13.8 | 27.1 |
| 11 | 2007年曙一区超稠油SAGD产能建设地面工程SAGD-2#计量接转换热站 | 5600 | 3878 | 550 | 200 | 350 | 14.2 | 15.5 |
| 12 | 2007年曙一区超稠油SAGD产能建设地面工程SAGD-4#计量接转换热站 | 2000 | 1953 | 300 | 150 | 180 | 15.3 | 63.0 |
| 13 | 2007年曙一区超稠油SAGD产能建设地面工程SAGD-5#计量接转换热站 | 4800 | 4079 | 610 | 200 | 370 | 15.0 | 29.0 |
| 14 | 2007年曙一区超稠油SAGD产能建设地面工程SAGD-6#计量接转换热站 | 3200 | 3998 | 585 | 200 | 360 | 14.6 | 28.6 |
| 15 | 洼60原油集输工程转油站(含2座1000油罐) | 2380 | 10670 | 2380 | 2252 | 960 | 22.3 | 52.4 |
| 16 | 高三块先导试验注、采系统建设高17转改造 | 240 | 2430 | 450 | 150 | 220 | 18.5 | 33.7 |
| 17 | SAGD一期工程18个井组油气集输系统SAGD -5#计量接转站 | 4200 | 2451 | 670 | 150 | 221 | 27.3 | 42.5 |
| 18 | 新海27块二次开发地面建设工程 海10转油站 | 200 | 2770 | 660 | 150 | 250 | 23.8 | 38.8 |
| 19 | 新海27块二次开发地面建设工程 海12转油站 | 200 | 2210 | 690 | 150 | 200 | 31.2 | 47.0 |
| 20 | 新海27块二次开发地面建设工程 海27转油站 | 200 | 1572 | 450 | 100 | 145 | 28.6 | 44.2 |
| 21 | 新海27块二次开发地面建设工程 海13转油站 | 200 | 1739 | 300 | 100 | 160 | 17.2 | 32.2 |
| 22 | 新海27块二次开发地面建设工程 海19转油站 | 200 | 1896 | 300 | 100 | 160 | 15.8 | 29.5 |
| 23 | 新海27块二次开发地面建设工程 海26转油站 | 200 | 1375 | 210 | 100 | 125 | 15.2 | 31.6 |
| 24 | 新海27块二次开发地面建设工程 海24转油站 | 200 | 1827 | 430 | 150 | 165 | 23.5 | 40.8 |
| 25 | 新海27块二次开发地面建设工程 海23转油站 | 200 | 1515 | 390 | 120 | 140 | 25.7 | 42.9 |
| 26 | 齐40块计量接转站改造 齐2#站 | 1300 | 2825 | 690 | 150 | 160 | 24.4 | 35.4 |
| 27 | 齐40块计量接转站改造 齐11#站 | 1200 | 2620 | 690 | 150 | 160 | 26.3 | 38.2 |

2.4.4　接转站一般不设事故油罐，如生产确实需要时，可设事故油罐。其容积可按该站4～24h设计液量计算。其用地指标按本条规定进行调整

## 2．5　转油放水站

2.5.1　大庆油田转油放水站在老区油田较为常见，尤其随着三元复合驱工业推广，新建转油放水站数量增多。在2009年版油田工程建设用地指标中，只有接转站和脱水站两种站场，如果按照接转站用地指标控制，转油放水站有污水沉降罐和事故罐及配套工艺和设备，而转油站没有；如果按照脱水站用地指标控制，一方面脱水站规模是净化油规模，而转油放水站规模为处理液量，不匹配，另一方面工艺流程、设备也不同，无可比性。因此本次修订指标增加该项内容。站场用地测算见附表7。

附表7　转油放水站用地指标测算

| 序号 | 站名 | 设计时间（年） | 设计规模 （t/d） | 用地面积（m2） | 建（构）筑物用地面积（m2） | 建筑系数（%） | 道路及广场用地面积（m2） | 管线（廊）用地面积（m2） | 土地利用系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大庆聚南3-10转油放水站 | 2012 | 6500t/d | 10743.75 | 3050.7 | 28.40 | 1477 | 826.6 | 49.84 |  |
| 2 | 大庆北III-6三元转油放水站 | 2014 | 10800t/d | 18786 | 6329 | 33.69 | 3363 | 1394.3 | 59.01 |  |
| 3 | 大庆喇270转油放水站 | 2010 | 13000t/d | 10276 | 3626 | 35.29 | 1266 | 636.5 | 53.80 | 立体化 设计 |
| 4 | 大庆聚喇800转油放水站 | 2015 | 13000t/d | 14985 | 7745 | 51.69 | 2336 | 862 | 73.03 |  |
| 5 | 大庆杏北三元-6转油放水站 | 2014 | 13800t/d | 13540 | 4834 | 35.70 | 2286 | 906.35 | 59.28 |  |
| 6 | 大庆三元新中202转油放水站 | 2014 | 14000t/d | 31678.14 | 14036.2 | 44.31 | 5816 | 2086 | 69.25 | 有事故罐4000m3 |
| 7 | 大庆聚南3-9转油放水站 | 2008 | 16000t/d | 10074 | 3743.01 | 37.16 | 1237 | 669.05 | 56.08 |  |
| 8 | 大庆聚喇170转油放水站 | 2014 | 18000t/d | 10660.9 | 3602 | 33.79 | 2020 | 817.6 | 60.40 |  |
| 9 | 大庆聚中115转油放水站 | 2015 | 19000t/d | 18825 | 8085.16 | 42.95 | 2822 | 1374.6 | 65.24 | 有事故罐2000m3 |
| 10 | 大庆杏北三元-7转油放水站 | 2015 | 18000t/d | 27552 | 11679 | 42.39 | 5262 | 1614 | 67.35 | 有事故罐3000m3 |
| 11 | 大庆萨北III-4转油放水站 | 2009 | 20000t/d | 14175 | 5934.64 | 41.87 | 1552 | 803.3 | 58.48 |  |
| 12 | 大庆三元南4-9联合站 | 2015 | 20000t/d | 22435 | 8526 | 38.00 | 4385 | 1056.35 | 62.26 | 有事故罐2000m3 |
| 13 | 大庆北Ⅲ-7转油放水站 | 2015 | 20000t/d | 22929 | 7672.585 | 33.46 | 4310 | 1217.5 | 57.57 | 有事故罐 2000m3 |
| 14 | 大庆新聚北一转油放水站 | 2008 | 20250t/d | 15261.5 | 3305.6 | 21.66 | 1132.5 | 2945.5 | 48.38 |  |
| 15 | 大庆杏北三元-5转油放水站 | 2013 | 20700t/d | 19040 | 6300.98 | 33.09 | 3074 | 1017.2 | 54.58 |  |
| 16 | 大庆北Ⅱ-6三元转油放水站 | 2014 | 20700t/d | 18786 | 6366 | 33.89 | 3190 | 1122 | 56.84 |  |
| 17 | 大庆聚南2-2转油放水站 | 2009 | 21000t/d | 12072 | 2616 | 21.67 | 1655 | 707.6 | 41.24 | 立体化 设计 |
| 18 | 大庆北II-5三元转油放水站 | 2013 | 21000t/d | 20406 | 6288.93 | 30.82 | 3430 | 1336.5 | 54.18 |  |
| 19 | 大庆三元南4-8转油放水站 | 2013 | 23400t/d | 16739 | 6533.26 | 39.03 | 2681 | 1392.35 | 63.36 |  |
| 20 | 大庆杏十三-II转油放水站 | 2012 | 25000t/d | 15413 | 6085 | 39.48 | 1920 | 1216.3 | 59.83 |  |
| 21 | 大庆杏四聚转油放水站 | 2014 | 26000t/d | 12670 | 3759.58 | 29.67 | 1950 | 1294 | 55.28 |  |
| 22 | 大庆杏北三元-4转油放水站 | 2009 | 27000t/d | 10660 | 4061.5 | 38.10 | 1122.8 | 848.6 | 56.59 | 立体化 设计 |
| 23 | 大庆中418三元转油放水站 | 2014 | 三元：12000t/d 水驱：26000t/d | 28052.44 | 13909.94 | 49.59 | 3920 | 1396.3 | 68.54 | 有事故罐 5000m3 |
| 24 | 大庆中515三元转油放水站 | 2014 | 三元：36000t/d 水驱：16000t/d | 30170.2 | 17683.4 | 58.61 | 4900 | 2887.95 | 84.43 | 有事故罐7000m3 |

## 2．6　脱水站

2.6.1　原油脱水主要采用卧式容器热化学沉降脱水、电脱水或不同方式的组合。一般设事故罐1座，净化油罐1座，污水沉降罐1座。当需要增加储罐时，用地面积适当加大。

根据大庆、长庆、塔里木、克拉玛依等个油田脱水站的调查结果，经综合分析，用地指标按原油处理规模划分档次，用地面积指标取统计结果的平均值。站场用地测算见附表8。

附表8　原油脱水站、联合站用地指标测算

| 序号 | 站名 | 设计时间（年） | 设计规模 （t/d） | 用地面积（m2） | 建（构）筑物用地面积（m2） | 建筑系数（%） | 道路及广场用地面积（m2） | 管线（廊）用地面积（m2） | 土地利用系数% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大庆三元中105转油脱水站 | 2011 | 处理液量：14000 处理油量：1600 | 20549.3 | 9651.23 | 46.97 | 3264 | 791.4 | 66.70 | 三元事故罐3000m3污水沉降罐3000m3 |
| 2 | 大庆南7-1脱水站 | 2009 | 5000 | 34790 | 18833.5 | 54.13 | 3376 | 863.075 | 66.32 |  |
| 3 | 大庆北II-2脱水站 | 2012 | 3000 | 30523 | 15342.4 | 50.27 | 4649 | 655.25 | 67.64 |  |
| 4 | 大庆新南3-1脱水站 | 2014 | 聚驱：3800 三元驱：2400 | 29961.6 | 17266.56 | 57.63 | 5134 | 563.5 | 76.64 |  |
| 5 | 新疆哈得一联合站 | 2006 | 100×104/a | 34865 | 5182.78 |  |  |  |  |  |
| 6 | 新疆哈6联合站 | 2013 | 100×104/a | 65606 | 9720 |  |  |  |  |  |
| 7 | 长庆樊一联合站 | 2009 | 100×104t/a | 32920.9 | 8827.69 | 26.81 | 10028.14 | / | 63.1 |  |
| 8 | 长庆吴堡联合站 | 2010 | 50×104t/a | 20920 | 8831 | 42.21 | 4998 | / | 70 |  |
| 9 | 长庆姬九联合站 | 2011 | 30×104t/a | 19773.6 | 7429 | 37.86 | 6366 | / | 65 |  |
| 10 | 长庆环三联合站 | 2013 | 30×104t/a | 18524.6 | 8450 | 45.62 | 5828.69 | / | 62 |  |
| 11 | 长庆姬十联合站 | 2013 | 30×104t/a | 19952.5 | 12035.3 | 60.32 | 7857.9 | / | 84.7 |  |
| 12 | 长庆庄三联合站 | 2014 | 30×104t/a | 14058 | 7700 | 54.77 | 5657 | / | 80 |  |
| 13 | 长庆庆四联合站 | 2015 | 20×104t/a | 15010 | 6900 | 45.97 | 3840 | / | 83 |  |

2.6.2　稠油具有黏度高、密度大、闪点高的特点。因此，稠油处理同常规原油处理相比，具有脱水时间长，操作温度高，罐区沉降罐数量多的特点，加热系统占地面积大，总用地面积也相应增加。

根据站场用地统计结果，经综合分析，用地指标按处理油量规模划分为三个档次，用地面积指标取统计结果的平均值。站场用地测算见附表9。

附表9　稠油脱水站用地指标测算

| 序号 | 站场名称 | 设计规模（104m3/a） | 站场用地面积(m2) | 建、构筑物用地面积(m2) | 道路广场用地面积(m2) | 管线及管廊用地面积(m2) | 建筑系数(%) | 土地利用系数(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮西油田地面建设工程（一期工程）集中处理站单元 | 30 | 45207 | 14547 | 8010 | 5306 | 32.2 | 61.6 |
| 2 | 曙一区杜32块地面建设工程集中处理站 | 50 | 65544 | 29723 | 16100 | 5790 | 45.3 | 78.7 |
| 3 | 冷一原油集中处理站工程 | 100 | 50178 | 22842 | 9180 | 6150 | 45.5 | 76.0 |

## 2.7　注水站

2.7.1　注水站用地指标修订，是根据大庆、克拉玛依、长庆、吉林、辽河油田、华北、青海、大港、冀东油田调查的注水站用地数据确定的。

经统计分析，注水站对单一水质升压时，占地面积满足占地指标要求，当注水站内同时有多种水质的水时，占地面积不能满足占地指标要求；另外近年来，大庆油田部分注水站内有曝氧设施，占地面积也不能满足指标要求。本次修订时，在原指标的基础上，增加了两条注解，满足注水站双水质或有曝氧设施时的占地要求。站场用地测算见附表10。

附表10　注水站用地指标测算

| 序号 | 站场名称 | 设计时间（年） | 工艺流程 | 规模（m3/d） | 占地面积(m2) | 建构筑物面积（m2） | 场地道路面积（m2） | 管廊面积（m2） | 建筑系数（%） | 土地利用系数（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大庆南二十七联注水站 | 2009 | 来水缓冲-离心泵升压 | 34000 | 7500 | 2765 | 1689 | 438 | 36.87 | 65.23 |  |
| 2 | 大庆杏八注水站扩改建 | 2013 | 来水缓冲-离心泵升压 | 26000 | 7063 | 2666 | 1259 | 757 | 37.75 | 66.29 |  |
| 3 | 大庆聚南3-10注水站 | 2012 | 来水缓冲-离心泵升压 | 21200 | 7811 | 2298 | 2235 | 441 | 29.42 | 63.68 |  |
| 4 | 大庆北十注水站扩建 | 2010 | 来水缓冲-离心泵升压 | 14400 | 4481 | 1248 | 1005 | 451 | 27.85 | 60.34 |  |
| 5 | 大庆北六联注水站扩建 | 2011 | 来水缓冲-离心泵升压 | 14400 | 3285 | 1324 | 625 | 511 | 40.3 | 74.86 |  |
| 6 | 新疆轮一联污水处理及注水站 | 2008 | 缓冲沉降-压力除油-两级过滤-净化水罐-离心泵升压 | 5000 | 13890 | 3426 | 1675 | 1174 | 24.66 | 45.18 |  |
| 7 | 新疆轮一联回灌注水站 | 2012 | 来水缓冲-离心泵升压 | 5000 | 2072 | 889 | 217 | 324 | 42.9 | 69.00 |  |
| 8 | 新疆轮一联老污水站改造 | 2012 | 缓冲沉降-压力除油-两级过滤 | 5000 | 8770 | 2915 | 900 | 990 | 33.2 | 54.80 |  |
| 9 | 长庆姬26接转注水站 | 2011 | 转输液量 3×104t/a |  | 5703 | 465.6 | 1531 | / | 8.16 | 35.01 |  |
| 10 | 长庆南13接转注水站 | 2012 | 转输液量 5×104t/a |  | 5461 | 536.2 | 1736 | / | 9.82 | 41.61 |  |
| 11 | 长庆胡19接转注水站 | 2013 | 转输液量 15×104t/a |  | 6125 | 594 | 2435 | / | 9.70 | 49.45 |  |
| 12 | 长庆胡22接转注水站 | 2014 | 转输液量 8×104t/a |  | 7859 | 578.4 | 2645.2 | / | 7.36 | 41.01 |  |
| 13 | 长庆梁3接转注水站 | 2015 | 转输液量 25×104t/a |  | 9678 | 748 | 1859 | / | 7.73 | 26.94 |  |

2.7.2　稠油热采热注站内注汽锅炉间的占地面积较大，通常1×23t/h锅炉间占地面积400㎡。根据《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183的要求，其与油罐和卸油槽之间的安全距离为20m，与油泵房之间的安全距离为15m，安全距离兼做设备维修场地。热采热注站（2×23t/h）平均用地面积为4300㎡。

目前，辽河油田现有注汽站规模主要有2台和3台注气锅炉，3台注气锅炉需要布置在两座锅炉间内，且中间设置18m宽的检修通道，再加上锅炉间宽度及其与围墙之间的安全通道，需新增3700㎡占地面积。站场用地测算见附表11。

附表11　稠油热采热注站用地指标测算

| 序号 | 站场名称 | 站场用地面积(m2) | 建、构筑物用地面积(m2) | 道路广场用地面积(m2) | 管线及管廊用地面积(m2) | 建筑系数(%) | 土地利用系数(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特油公司2005年产能建设工程 14# 2×23t/h热注站 | 4510 | 924 | 432 | 537 | 20.0 | 40.9 |
| 2 | 特油公司2005年产能建设工程 15# 1×23t/h热注站 | 3588 | 847 | 205 | 410 | 23.6 | 40.7 |
| 3 | 特油公司2003年产能建设工程 12# 2×23t/h热注站 | 4576 | 924 | 432 | 537 | 20.0 | 40.9 |
| 4 | 齐40块蒸汽驱地面建设工程22# 3×23t/h热注站 | 8234 | 2655 | 903 | 987 | 32.2 | 55.2 |
| 5 | 2007年曙一区超稠油SAGD产能建设地面工程SAGD-2#注汽站（10×23t/h）（油） | 17702 | 6720 | 2096 | 1600 | 38 | 58.8 |
| 6 | 2007年曙一区超稠油SAGD产能建设地面工程SAGD-3#注汽站（6×50t/h）（油） | 22310 | 6650 | 4170 | 2010 | 29.8 | 57.5 |
| 7 | 冷家油田锦11#注汽站拆迁工程 1×23t/h燃气注汽站（气） | 1967 | 628 | 150 | 180 | 31.9 | 48.8 |
| 8 | 特油公司SAGD工程 大18# 2×23t/h热注站（油） | 4770 | 1360 | 150 | 430 | 28.5 | 40.7 |
| 9 | 齐40块蒸汽驱地面建设工程（一期）20#热注站扩建（2×23t/h）（油） | 5260 | 1400 | 150 | 450 | 26.6 | 38.0 |
| 10 | 齐40块蒸汽驱地面建设工程（一期）23#热注站扩建（2×23t/h）（油） | 5150 | 1590 | 150 | 450 | 30.9 | 42.5 |
| 11 | 齐40块蒸汽驱地面建设工程（一期）24#热注站扩建（2×23t/h）（油） | 5000 | 1590 | 150 | 450 | 31.8 | 43.8 |
| 12 | 齐40块蒸汽驱地面建设工程（一期） 19＃注汽站（3×23t/h）（油） | 7746 | 2310 | 450 | 700 | 29.8 | 44.7 |
| 13 | 2007年齐40块蒸汽驱地面工程建设26＃注汽站（2×23t/h）（油） | 5000 | 1310 | 150 | 450 | 26.2 | 38.2 |
| 14 | 2007年齐40块蒸汽驱地面工程建设27＃注汽站（2×23t/h）（油） | 4750 | 1300 | 150 | 450 | 27.3 | 40.0 |
| 15 | 2007年齐40块蒸汽驱地面工程建设40＃注汽站（2×23t/h）（油） | 4320 | 1100 | 150 | 430 | 25.4 | 38.9 |
| 16 | 2007年齐40块蒸汽驱地面工程建设29＃注汽站（3×23t/h）（油） | 4750 | 1300 | 150 | 450 | 27.3 | 40.0 |
| 17 | 欢127块41#热注站工程（1×23t/h）燃油注汽站 | 5000 | 1100 | 150 | 430 | 22.0 | 33.6 |
| 18 | 欢 127块 45# 热注站（试验站） | 5360 | 1980 | 200 | 490 | 36.9 | 49.8 |
| 19 | 新海27块二次开发地面建设工程1＃注汽站（2×23t/h）（油） | 5300 | 1600 | 150 | 430 | 30.1 | 41.1 |
| 20 | 锦45块蒸汽驱实验地面配套工程 注汽站（2×23t/h）（油） | 3760 | 1041 | 150 | 410 | 27.7 | 42.6 |
| 21 | 华油11.2t/h热采注汽站曙光155#、156平台 1×11.2t/h注汽站（气） | 1460 | 340 | 80 | 131 | 23.2 | 37.7 |
| 22 | 渤海装备辽河热采红1#注汽站 1×23t/h燃油（气）注汽站 | 2240 | 840 | 80 | 190 | 37.5 | 49.5 |
| 23 | 高三块先导试验注、采系统建设 高升3#注汽站改扩建工程 | 8952 | 3150 | 300 | 810 | 35.1 | 47.6 |

## 2.8　配注站

2.8.1　注入站主要依据大庆油田近8年来站场用地调查情况，在原有的工艺基础上，将母液储罐置于室内和采用“一泵多井”和“单泵单井”模式的新建站场用地数据进行统计分析。由于管辖井数的变化不但影响建筑物长度，同时也影响宽度。用地指标主要与注聚井数有关。因此，用地指标按流程分两种在一定井数下，用地面积取定值为统计结果的有效最大值，超过一定井数后，占地面积均按规律递增。站场用地测算见附表12。

附表12　注入站用地指标测算

| 序号 | 站场名称 | 设计时间（年） | 流程 | 规模 （井式） | 占地面积(m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大庆杏十二区高浓度聚驱3号注入站 | 2012 | 一泵多井 | 86 | 5634 |  |
| 2 | 大庆杏北聚2-10注入站二期 | 2011 | 一泵多井 | 76 | 4560 |  |
| 3 | 大庆南东5号三元注入站 | 2014 | 一泵多井 | 69 | 2996 |  |
| 4 | 大庆中十四三元注入站 | 2014 | 一泵多井 | 69 | 3300 |  |
| 5 | 大庆杏十二区高浓聚驱4号注入站 | 2013 | 一泵多井 | 68 | 3093 |  |
| 6 | 大庆杏十二区高浓聚驱4号注入站 | 2013 | 一泵多井 | 68 | 3289 |  |
| 7 | 大庆北Ⅱ-7-1三元注入站 | 2014 | 一泵多井 | 65 | 5640 |  |
| 8 | 大庆喇4-6注入站扩建工程 | 2009 | 一泵多井 | 63 | 3636 |  |
| 9 | 大庆杏八区丁块1号注入站 | 2014 | 一泵多井 | 63 | 2400 |  |
| 10 | 大庆杏九区丁块2号注入站 | 2015 | 一泵多井 | 57 | 3145 |  |
| 11 | 大庆杏九区丁块1号注入站 | 2015 | 一泵多井 | 57 | 2775 |  |
| 12 | 大庆杏八区丁块2号注入站 | 2014 | 一泵多井 | 57 | 2755 |  |
| 13 | 大庆中4聚驱注入站二期 | 2012 | 一泵多井 | 52 | 4440 |  |
| 14 | 大庆南东2号三元注入站 | 2015 | 一泵多井 | 49 | 2771 |  |
| 15 | 大庆新东区3号注入站 | 2013 | 一泵多井 | 46 | 3762 |  |
| 16 | 大庆聚杏4-4注入站一期 | 2011 | 一泵多井 | 43 | 2730 |  |
| 17 | 大庆聚杏4-4注入站二期 | 2013 | 一泵多井 | 43 | - |  |
| 18 | 大庆聚杏4-6注入站一期 | 2011 | 一泵多井 | 42 | 2760 |  |
| 19 | 大庆聚杏4-6注入站二期 | 2013 | 一泵多井 | 42 | - |  |
| 20 | 大庆14-7注入站 | 2013 | 一泵多井 | 41 | 2348 |  |
| 21 | 大庆南东4号三元注入站 | 2014 | 一泵多井 | 40 | 3030 |  |
| 22 | 大庆聚杏4-7注入站一期 | 2011 | 一泵多井 | 39 | 3122 |  |
| 23 | 大庆喇3-5注入站工程 | 2011 | 一泵多井 | 38 | 1474 |  |
| 24 | 大庆聚杏4-5注入站一期 | 2013 | 一泵多井 | 36 | 3180 |  |
| 25 | 大庆南东3号三元注入站 | 2014 | 一泵多井 | 36 | 3000 |  |
| 26 | 大庆新东区4号注入站二期 | 2013 | 一泵多井 | 36 | 3722 |  |
| 27 | 大庆聚杏4-3注入站 | 2011 | 一泵多井 | 33 | 2580 |  |
| 28 | 大庆北Ⅲ-5-9号注入站 | 2011 | 一泵多井 | 27 | 5566 |  |
| 29 | 大庆萨北1801-2号注入站 | 2013 | 一泵多井 | 25 | 2939 |  |
| 30 | 大庆萨北1801-2号注入站 |  | 一泵多井 | 25 | - |  |
| 31 | 大庆南五西3号注入站 | 2014 | 单泵单井 | 66 | 4940 |  |
| 32 | 大庆三元南四东1号注入站 | 2013 | 单泵单井 | 64 | 4500 |  |
| 33 | 大庆杏北3-8三元注入站 | 2013 | 单泵单井 | 60 |  |  |
| 34 | 大庆杏北3-6三元注入站 | 2013 | 单泵单井 | 60 | 5735 |  |
| 35 | 大庆三元南四东4号注入站 | 2013 | 单泵单井 | 54 | 4957 |  |
| 36 | 大庆三元南四东5号注入站 | 2013 | 单泵单井 | 54 | 4680 |  |
| 37 | 大庆喇1-8注入站 | 2012 | 单泵单井 | 52 | 5175 |  |
| 38 | 大庆北Ⅲ-5-1号注入站 | 2010 | 单泵单井 | 48 | 4598 |  |
| 39 | 大庆喇4-14注入站扩建二期 | 2013 | 单泵单井 | 40 | 3834 |  |
| 40 | 大庆中区东部1号注入站 | 2013 | 单泵单井 | 41 | 5330 | 4500 |
| 41 | 大庆南2-11注入站二期工程 | 2012 | 单泵单井 | 39 | 6455 |  |
| 42 | 大庆杏北3-9三元注入站 | 2015 | 单泵单井 | 38 | 4825 |  |
| 43 | 大庆南五东3号注入站 | 2014 | 单泵单井 | 30 | 3292 |  |

2.8.2　聚合物配制站用地指标修订，主要根据大庆油田2009年后已建配制站的调查结果。根据目前实际生产和规划需要，按配制量划分为四个档次。经统计分析，面积指标取统计结果的有效最大值,对原指标进行了修订。站场用地测算见附表13。

附表13　配制站用地指标测算

| 序号 | 站场名称 | 设计时间（年） | 规模（t/a） | 占地面积(m2) | 建构筑物面积（m2） | 场地道路面积（m2） | 管廊面积（m2） | 建筑系数（%） | 土地利用系数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大庆北III-5配制站 | 2009 | 43200 | 25261 | 12267 | 4910 | 702 | 48.56 | 70.78 |
| 2 | 大庆萨中II配制站 | 2014 | 36000 | 38380 | 12022 | 6919 | 2221 | 31.32 | 55.14 |
| 3 | 大庆聚北一配制站 | 2011 | 24300 | 17167 | 7227 | 3066 | 1325 | 42.10 | 67.68 |
| 4 | 大庆聚中一配制站 | 2013 | 21600 | 24070 | 9518 | 1458 | 1023 | 39.54 | 49.85 |
| 5 | 大庆聚南一配制站 | 2015 | 12600 | 15450 | 8030 | 1187 | 1093 | 51.97 | 66.73 |
| 6 | 大庆杏北2号配制站扩建部分 | 2011 | 10000 | 9584 | 3416 | 2710 | 548 | 35.64 | 69.64 |
| 7 | 大庆杏十三-II配制站 | 2010 | 9540 | 14790 | 5481 | 1219 | 628 | 37.06 | 49.55 |
| 8 | 大庆喇1号配制站扩建部分 | 2010 | 7000 | 12330 | 4316 | 2732 | 720 | 35.00 | 63.00 |
| 9 | 大庆杏四聚配制站 | 2014 | 6480 | 12279 | 5419 | 4541 | 753 | 44.13 | 87.25 |

2.8.3　调配站用地指标，主要根据大庆油田2010年后已建的调配站的调查结果。因调配站因所使用的碱类型（强碱和弱碱）、原料进站方式、调配的低压液不同（低压一元和低压二元）的不同，占地面积有较大的出入。本指标修订时按照大庆油田目前常采用的“高压二元、低压一元”的流程，弱碱液由本站配制，强碱车载进站，在此条件下，经统计分析，面积指标取统计后的有效最大值。站场用地测算见附表14。

附表14　调配站用地指标测算

| 序号 | 站场名称 | 设计时间（年） | 规模（m3/d） | 占地面积(m2) | 建构筑物面积（m2） | 场地道路面积（m2） | 管廊面积（m2） | 建筑系数（%） | 土地利用系数（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大庆北II-7二元调配站 | 2014 | 高压二元17564 低压一元：8265 | 17779 | 7736 | 2963 | 1697 | 43.5 | 69.72 |  |
| 2 | 大庆聚中二二元调配站 | 2014 | 高压二元14822 低压一元8337 | 25100 （20000） | 9079 | 6186 | 1753 | 36.2 | 67.80 | 中心化验室及采暖炉共占地3234；场地富裕2000 |
| 3 | 大庆杏北3-5三元配注站 | 2013 | 高压二元12255 低压一元 | 20400 （16700） | 7193 | 3842 | 1392 | 35.2 | 60.91 | 注入泵房2000；调配罐1700 |
| 4 | 大庆新东区2号二元调配、注入站 | 2014 | 高压二元12114 低压一元6957 注入井40口 | 17580 (14940) | 4155 | 3493 | 1098 | 23.6 | 49.74 | 注入站占地2640 |
| 5 | 大庆南四东二元站 | 2013 | 高压二元8880 低压一元4120 | 14250 | 3003 | 5115 | 922 | 21.1 | 63.43 |  |
| 4 | 大庆三元新中202二元调配站 | 2014 | 高压二元8680 低压一元5320 | 15217 | 7420 | 3281 | 871 | 48.7 | 76 |  |
| 5 | 大庆北十三联二元调配站 | 2014 | 高压二元6960 低压一元3350 | 14256 | 4416 | 3254 | 1092 | 31 | 61.46 |  |
| 6 | 大庆杏北3-7三元配注站 | 2015 | 高压二元4424 低压二元4128 注入井：53口 | 21737 （15244） | 7516 | 4020 | 1513 | 34.5 | 60 |  |
| 7 | 大庆北III-6三元配注站 | 2012 | 高压二元3848 低压三元2391 注入站96 | 12957 （10957） | 5434 | 2574 | 2862 | 42 | 84 |  |

2.8.4 自2008年以来，大庆油田和海拉尔油田二氧化碳驱先导性试验相继建设了芳48、树101和贝14等3座二氧化碳注入站，因此本次修订指标增加该项内容。二氧化碳注入站用地指标主要根据大庆油田及海拉尔油田3座二氧化碳注入站的调查结果，经统计分析，按注气量规模划分为三个档次，综合取值确定其用地指标。站场用地测算见附表15。

附表15　二氧化碳注入站用地指标测算表

| 序号 | 站名 | 设计时间（年） | 设计规模（m3/d） | 用地面积（m2） | 建（构）筑物用地面积（m2） | 建筑系数（%） | 道路及广场用地面积（m2） | 管线（廊）用地面积（m2） | 土地利用系数(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大庆芳48注入站 | 2008 | 864 | 8542 | 1816.4 | 21.3 | 4090.6 | 120.5 | 70.1 | 包括装车场、罐区及车库 |
| 2 | 大庆树101注入站 | 2014 | 1018 | 8884 | 1752 | 19.7 | 2948.3 | 122.6 | 54.3 | 包括装车场及罐区，不含车库 |
| 3 | 大庆贝14注入站 | 2014 | 1720 | 10195.9 | 2301.7 | 22.6 | 5042.1 | 75.5 | 72.8 | 包括装车场及罐区，不含车库 |

2.8.5　自2010年以来，大庆油田和海拉尔油田二氧化碳驱先导性试验相继建设了芳48、树101和苏6等3座二氧化碳液化站，因此本次修订指标增加该项内容。CO2液化站用地指标主要根据大庆油田及海拉尔油田已经建设的3座二氧化碳液化站及即将建设的苏6扩建液化站的调查结果，经统计分析，按液化装置是否包含二氧化碳提纯工艺及液化规模划分为6个档次，综合取值确定其用地指标。

用地测算表中，芳48液化站及树101液化站是和注入站合建的，共用1座辅助生产厂房、装车场及罐区。用地指标是按液化站独立建站给定的，用地面积包括辅助生产厂房、装车场和罐区。（6×104t/a、9×104t/a这两个规模含二氧化碳提纯工艺的用地指标是根据12×104t/a含二氧化碳提纯工艺的用地指标并结合模拟设计得到的）。站场用地测算见附表16。

附表16　二氧化碳液化站用地指标测算表

| 序号 | 站名 | 设计时间（年） | 设计规模（t/a） | 用地面积（m2） | 建（构）筑物用地面积（m2） | 建筑系数（%） | 道路及广场用地面积（m2） | 管线（廊）用地面积（m2） | 土地利用系数(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大庆芳48液化站 | 2010 | 6×104 | 6955.1 | 2188 | 31.5 | 1039.1 | 175.7 | 48.9 | 生产装置未包含二氧化碳脱水单元，与芳48注入站合建，共用1座装车场及罐区。 |
| 2 | 大庆树101液化站 | 2012 | 9×104 | 4662 | 1250 | 17.2 | 977.6 | 155.5 | 51.1 | 生产装置未包含提纯工艺，与树101注入站合建，共用1座辅助生产厂房、装车场及罐区。 |
| 3 | 大庆苏6液化站 | 2014 | 12×104 | 10545.7 | 1556.3 | 14.8 | 4030 | 113.1 | 54.2 | 生产装置包含提纯工艺，但提纯工艺未包含尾气处理部分。包含装车场及罐区。 |
| 4 | 大庆苏6扩建液化站 | 2015 | 10×104 | 12587 | 3833.4 | 30.5 | 3522.7 | 132.5 | 59.5 | 生产装置包含提纯工艺，与苏6液化站合建，共用1座装车场。 |

## 2.9　采出水处理站

2.9.1～2.9.3　根据对大庆、长庆、塔里木、克拉玛依油田近年来新建污水处理站的调查，由于油田近几年来采出水水质特性发生变化，因大庆油田含聚污水聚合物含量增加，三元污水的出现，处理难度加大，处理工艺也有了变化，用地均发生了变化。

根据对普通、含聚及深度污水处理站用地数据的统计分析，现有部分指标不能满足需求。水驱含油污水处理站划分为四个档次；含聚污水处理站划分为三个档次，对原指标进行了修订；本次增加的三元污水处理站分为两个档次，分别对其用地面积进行控制。

根据调查结果，经统计分析，面积指标取统计结果的有效最大值。站场用地测算见附表17。

2.9.4　根据对大庆油田含油污水深度处理站的统计，原有指标中的规模不满足要求，本次修订在原基础上增加一档规模。

根据调查结果，经统计分析，面积指标取统计结果的有效最大值。站场用地测算见附表17。

附表17　含油污水处理站用地指标测算

| 序号 | 站场名称 | 设计时间（年） | 工艺流程 | 规模（m3/d） | 占地面积(m2) | 建构筑物面积（m2） | 场地道路面积（m2） | 管廊面积（m2） | 建筑系数（%） | 土地利用系数（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大庆南十六联含油污水深度处理站 | 2011 | 两级压力过滤 | 40000 | 17584 | 6606 | 6592 | 776 | 37.56 | 79.46 |  |
| 2 | 大庆中416深度污水处理站 | 2013 | 两级压力过滤 | 40000 | 21750 | 4576 | 3780 | 1077 | 21.03 | 43.37 |  |
| 3 | 大庆中十四含油污水深度处理站 | 2014 | 两级压力过滤 | 33000 | 14100 | 4648 | 1841 | 1592 | 32.96 | 57.31 |  |
| 4 | 大庆三元中511含油污水深度处理站 | 2008 | 两级压力过滤 | 30000 | 13802 | 6969 | 1763 | 1295 | 50.49 | 72.64 |  |
| 5 | 大庆中306含油污水深度处理站 | 2006 | 两级压力过滤 | 30000 | 15528 | 4684 | 2370 | 765 | 30.16 | 50.35 |  |
| 6 | 大庆北III-1含油污水深度处理站 | 2011 | 两级压力过滤 | 30000 | 21960 | 5532 | 2221 | 4106 | 25.19 | 54.00 |  |
| 7 | 大庆新中一含油污水及深度处理站 | 2013 | 两级压力过滤 | 25000 | 28060 | 10490 | 2204 | 2653 | 37.38 | 54.69 |  |
| 8 | 大庆北十三联新含油污水深度处理站 | 2013 | 两级压力过滤 | 25000 | 13889 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 9 | 大庆喇I-1含油污水深度处理站 | 2014 | 两级压力过滤 | 20000 | 13378 | 3711 | 2050 | 823 | 27.73 | 49.21 |  |
| 10 | 大庆北II-7深度污水站 | 2014 | 两级压力过滤 | 20000 | 13800 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 11 | 大庆聚南25含油污水深度处理站 | 2005 | 两级压力过滤 | 5000 | 8235 | 2335 | 899 | 914 | 28.35 | 50.37 |  |
| 12 | 大庆萨西含油污水深度处理站 | 2008 | 两级压力过滤 | 4500 | 6790 | 1672 | 1179 | 800 | 24.62 | 53.77 |  |
| 13 | 大庆南7-1联三元污水处理站 | 2009 |  | 30000 | 43143 | 12363 | 3044 | 1740 | 28.65 | 39.74 |  |
| 14 | 大庆北II-7三元含油污水站 | 2014 | 连续流处理或序批式沉降、二级压滤 | 30000 | 45073 | 13871 | 6246 | 3811 | 30.77 | 53.08 |  |
| 15 | 大庆聚中312三元污水处理站 | 2013 | 一级序批沉降---石英砂过滤 | 27000 | 45000 （42600） | 10687 | 3208 | 3573 | 23.74 | 38.81 |  |
| 16 | 大庆中417三元污水站 | 2013 | 序批式沉降→连续自动砂滤器 | 27000 | 54780 （51580） | 17252 | 5397 | 6430 | 31.49 | 53.08 |  |
| 17 | 大庆中514三元污水处理站 | 2015 | 序批式沉降→连续自动砂滤器 | 26000 | 43060 | 8648 | 3876 | 3135 | 20.08 | 36.36 |  |
| 18 | 大庆杏北三元-6污水站 | 2013 | 序批式沉降，二级过滤 | 22000 | 40545 (37255) | 12892 | 2584 | 2046 | 31.79 | 43.22 |  |
| 19 | 大庆聚北一三元污水处理站 | 2009 | 一级曝气沉降，二级过滤 | 20000 | 32750 | 13415 | 1758 | 7374 | 40.96 | 68.84 |  |
| 20 | 大庆三元新中202污水站 | 2014 | 序批式沉降→连续自动砂滤器 | 19000 | 35123 (32523) | 9739 | 5060 | 2793 | 27.72 | 50.08 |  |
| 21 | 大庆聚南1-2高浓度含聚污水处理站 | 2011 | 一级气浮沉降-二级混凝沉降--双滤料过滤 | 35000 | 39000 （35550） | 11819 | 4900 | 2727 | 30.3 | 50.00 |  |
| 22 | 大庆南7-2高浓度聚合物污水处理站 | 2011 | 高含聚污水站 | 30000 | 32679 （28600） | 13487 | 10335 | 4128 | 41.27 | 85.52 |  |
| 23 | 大庆聚北一三元污水处理站 | 2009 | 一级曝气沉沉降-二级过滤 | 20000 | 32750 | 18589 | 3182 | 3721 | 56.76 | 77.83 |  |
| 24 | 大庆中113高浓度聚合物驱污水站 | 2014 | 一级气浮沉降-二级混凝沉降--砂率器 | 15000 | 18824 （17824） | 6428 | 4821 | 1398 | 34.14 | 67.18 |  |
| 25 | 大庆杏十三-1含聚污水深度处理站 | 2008 | 微生物处理 | 15000 | 16550 | 6110 | 3058 | 1170 | 36.91 | 62.46 |  |
| 26 | 大庆聚喇170转油放水、含聚污水处理站 | 2014 | 高含聚污水站 | 13000 | 16472 | 7327 | 2836 | 1746 | 44.48 | 72.29 |  |
| 27 | 大庆聚杏十二含聚污水处理站 | 2012 | 二级沉降、一级压滤 | 12000 | 17878 （16678） | 7303 | 2789 | 2573 | 40.84 | 70.84 |  |
| 28 | 大庆喇600高浓度聚合物驱污水站二期 | 2012 |  | 10000 | 17940 （16840） | 6325 | 3024 | 2417 | 35.25 | 65.58 |  |
| 29 | 新疆轮一联老污水站改造 | 2012 | 缓冲沉降-压力除油-两级过滤 | 5000 | 8770 | 2915 | 900 | 990 | 33.2 | 54.80 |  |
| 30 | 新疆哈得4污水站 | 2006 | 缓冲沉降-压力除油-两级过滤 | 5000 | 7394 | 2005 | 462 | 934 | 27.11 | 46.00 |  |
| 31 | 长庆白二联采出水处理站 | 2007 | 除油+气浮+过滤 | 1500 | 4300 | 851 | 230 | 129 | 19.8 | 28.10 |  |
| 32 | 大庆含油污水达标排放站 | 2006 |  | 30000 | 37000 | 10066 | 10500 | 4250 | 27 | 67.00 |  |

2.9.5　稠油含油污水处理同常规污水处理相比，处理工艺复杂，处理站内除个别设施有安全距离要求外，大部分为火灾危险性类别相同的设施或建筑物，它们之间的距离主要是满足设备检修和工艺管道敷设的需要。

稠油含油污水处理站与同规模普通污水处理站相比，用地面积增加。站场用地测算见附表18。

附表18　稠油污水处理站用地指标测算

| 序号 | 站场名称 | 设计规模 （m3/d） | 站场用地面积(m2) | 建、构筑物用地面积(m2) | 道路广场用地面积(m2) | 管线及管廊用地面积(m2) | 建筑系数(%) | 土地利用系数(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 欢四联稠油污水深度处理工程 | 12000 | 27578 | 5737 | 4228 | 4146 | 20.8 | 51.2 |
| 2 | 冷家油田稠油污水深度处理站工程 | 15000 | 26097 | 5941 | 5468 | 4175 | 22.8 | 59.7 |
| 3 | 欢三联污水深度处理工程 | 20000 | 46607 | 10120 | 7820 | 6388 | 21.7 | 52.2 |
| 4 | 欢喜岭油田锦16块兴隆台油层二元驱地面工程 锦16块西部（锦采） 污水处理站单元 | 6800 | 14780 | 3971 | 1880 | 1350 | 26.9 | 48.7 |
| 5 | 欢喜岭油田锦16块兴隆台油层二元驱地面工程 锦16块西部（欢采） 污水站 | 4500 | 11934 | 3300 | 1350 | 950 | 27.6 | 46.9 |
| 6 | 曙四联污水深度处理扩建工程 | 20000 | 11830 | 4780 | 920 | 1180 | 40.4 | 58.2 |

2.9.6 根据对各油田外排污水站的统计，除大庆油田的1座站规模为30000ｍ3/ｄ外，其它油田处理站的规模均在5000ｍ3/ｄ以下，且同等处理规模的站占地面积差异太大，数据无法使用，本次不对该类站场占地修订。站场用地测算见附表19。

附表19　外排污水处理站用地指标测算

| 序 号 | 站场名称 | 设计规模（m3/d） | 站场用地面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大港油田南一外排污水处理站 | 3000 | 3000 |
| 2 | 冀东油田高尚堡联合站外排污水处理部分 | 4000 | 4500 |
| 3 | 羊三木污水处理站外排污水处理部分 | 5000 | 5850 |
| 4 | 冀东油田高尚堡联合站外排污水处理部分扩建工程 | 14000 | 7000 |

## 2.10　油田集气增压站

2.10.1　根据吉林油田增压集气站现状，增加了新的设计规模及用地。站场用地测算见附表20。

附表20　集气（增压）站用地指标测算

| 序号 | 站名 | 设计时间（年） | 设计规模（104m3/d） | 面积 （m2） | 建（构）筑物面（m2） | 建筑系数（%） | 道路及广场用地面积（m2） | 管（线）廊面积（m2） | 土地利用系数（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大庆五-1集气站 | 1999 | 2 | 219 | 101.25 | 46.2 |  | 20.7 | 55.7 |  |
| 2 | 大庆三-2集气站 | 1998 | 2 | 551 | 127.3 | 23.1 | 58 | 50 | 42.7 | 含加热设施 |
| 3 | 大庆三-1集气站 | 1996 | 5 | 4948 | 317.5 | 14.9 | 1482 | 350 | 51.9 | 广场面积大 |
| 4 | 大庆南十增压集气站 | 1997 | 5 | 2160 | 225 | 22.1 | 430 | 361 | 58.7 | 含加热设施 |
| 5 | 大庆新一集气站 | 1998 | 10 | 2986 | 596 | 20 | 416 | 338 | 45.2 | 有甘醇脱水设施 |
| 6 | 大庆北I-1增压站 | 1999 | 15 | 2318 | 602.7 | 26 | 359.2 | 80 | 45.0 |  |
| 7 | 大庆杏I-1增压集气站 | 1995 | 15 | 3618.5 | 727.3 | 20.1 | 598 | 303 | 45.0 |  |
| 8 | 新疆五3东增压脱水站 | 2001 | 15 | 8268 | 1745 | 21.1 | 1430 | 591 | 45.5 | 有脱水设施 |
| 9 | 吉林五家子集输站 | 1996 | 20 | 3168 | 630.3 | 19.9 | 240 | 180 | 33.2 |  |
| 10 | 长庆苏里格气田 上古中压集气站 神-2集气站 | 2014 | 200 | 6234.3 | 276 | 4.4 | 1769 | 3214 | 84.36 | 不含停车场 放空区 |
| 11 | 长庆苏里格气田 上古中压集气站 苏东41-1集气站 | 2010 | 100 | 4672.75 | 271 | 5.8 | 863 | 1897 | 64.87 | 不含停车场 放空区 |
| 12 | 长庆苏里格气田 上古中压集气站 苏东41-3集气站 | 2011 | 50 | 3784.5 | 271 | 7.2 | 721 | 1361 | 62.17 | 不含停车场 放空区 |
| 13 | 长庆靖边气田 下古高压集气站 南49集气站 | 2014 | 100 | 5522 | 282 | 5.1 | 1589 | 2638 | 81.66 | 不含停车场 放空区 |

## 2.11　油田气处理厂和原油稳定站

2.11.1　多数油田气处理厂是在集中处理站投产后，为进行油气深度处理而后增加的装置，一般是独立设厂。本用地指标是按独立设厂而取定的，如与集中处理站联合布置，其用地面积可适当减少，减少的内容主要是道路及辅助设施的用地。油田气处理厂内如设有脱硫及脱氮设施，其用地应适当增加。站场用地测算见附表21。

附表21　油田气处理厂用地指标测算

| 序号 | 站场名称 | 设计时间（年） | 设计规模 （104t/a） | 站场用地面积(m2) | 建、构筑物用地面积(m2) | 道路及广场用地面积(m2) | 管线及管廊用地积(m2) | 建筑系数(％) | 土地利用系数(％) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大庆北I-2天然气处理厂及系统配套工程 | 2010 | 90 | 46443 | 17802 | 8698m2（处理厂）；1635 m2（综合值班室） | 1680 | 38 | 71.3% |
| 2 | 大庆南八天然气处理厂及系统配套工程 | 2011 | 90 | 46613.3 m2 | 3546.2 | 7400处理厂） 1050m2（停车场） | 494 | 7.6 | 74.6% |
| 3 | 大庆北II-2天然气处理厂及系统配套工程 | 2012 | 140 | 39117 | 4383.37 | 道路：1709m2；场地铺装：9800 m2 | 521 | 11.2 | 75.0% |

2.11.2　原油稳定站（分馏法）用地指标，是根据大庆油田站场用地数据取定的，主要包括工艺装置区、储罐区、火炬及公用和辅助设施的占地，按原油处理量的规模划分为2个档次。站场用地测算见附表22。

附表22　原油稳定站用地指标测算

| 序号 | 站场名称 | 设计时间（年） | 设计规模 （104t/a） | 站场用地面积(m2) | 建、构筑物用地面积(m2) | 道路及广场用地面积(m2) | 管线及管廊用地面积(m2) | 建筑系数 (％) | 土地利用系数(％) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大庆萨北地区原稳装置调整改造工程 | 2011 | 320 | 20588 | 2778.5 | 4200 | 420 | 17.5 | 40 |
| 2 | 大庆萨南原稳装置调整改造工程 | 2013 | 350 | 7640 | 1572 | 2000 | 360 | 25.8 | 55.9 |

## 2.12　汽车装卸油装置

2.12.1　根据实地调研，目前，油田部分采油井场、接转站及集中处理站为了适应油田滚动开发，需要建设汽车装卸油场地，一般设四车位。

# 3　气田工程用地控制指标

## 3．1　进井场道路

3.1.1 气田进井场道路用地同油田进井场道路用地一样，因此，其用地指标的确定方法同油田进井场道路用地指标。

## 3．2　井 场

3.2.1，3.2.2 采气井场用地同采油井场用地一样，根据地貌条件分别考虑钻井作业井场和井下作业井场两种情况，因此其用地指标的确定方法同采油井场用地指标。

3.2.3 井场外边沟、护坡、防洪坝、挡土墙以及其它安全设施用地，根据当地实际，因地制宜，其用地面积按实际情况计算。考虑到页岩气、高含硫化氢的气井井场用地特殊性，并且实际气井数量还很少，没有规律性，按实际情况处理。

对于高含硫化氢气体、高压、高危险气井在安全范围内需要拆迁的用地按相关规定处理。

## 3．3　集气站

3.3.1 常温分离是指天然气在水合物形成温度以上进行气液分离的工艺过程。本指标统计按集气站独立建站考虑。

本次修订，统计发现常温分离集气站实际用地面积变化较大，如西南油气田公司川中气矿50×104m3/d的集气站实际用地面积大都集中在5000m2-6000m2，与原2009版集气站（50×104m3/d）用地指标基数2500m2相差较大，需进行相应修订。同时还发现集气站用地面积与工艺功能、处理量及集气支线数有较为密切的联系，故按工艺功能、处理规模及集气支线数确定用地指标。

常温分离集气站用地指标的取值以龙岗26井集气站（50×104m3/d）、合川109井集气站（100×104m3/d）用地面积为基准，给出了常温分离集气站的基本模式（汇管+分离1套；集气支线2条）的基础指标（4000m2、4400m2），当分离设备、集气支线数量变化，或增设加热设备、缓蚀剂等加注设备时，再分别考虑用地指标的调整值，最终确定用地指标。如某常温分离集气站规模为50×104m3/d，站内设有：卧式气液分离器3套，水套炉加热1套，防冻剂、缓蚀剂加注橇各2套，集气支线5条。则其用地指标=基础指标（4000）+分离设备增加指标[110×（3-1）]+加热设备增加指标（160×1）+加注设备增加指标(110×4)+集气支线增减指标[60×(5-2)]=4000+220+160+440+180=5000m2。

本指标未考虑凝析油罐区等单位工程设施的用地，若站内设有3.6所列的单位工程时，应按3.6中指标增加相应用地。

高含硫化氢天然气集气站与一般常温分离集气站的主要差别为：站外安全卫生防护距离大、去放空火炬的管道通常架空敷设等，其站内主要设施之间的防火距离等与一般集气站差别不大，故本常温分离集气站用地指标也适用于高含硫化氢天然气集气站的站内用地。

站场用地测算见附表23。

附表23　常温分离集气站用地指标测算

| 序号 | 站（厂）名称 | 用地面积(m2) | 建构筑物用地面积(m2) | 道路广场用地面积(m2) | 管线及管廊用地面积(m2) | 处理规模(104m3/d) | 井口数量(座) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄草峡草7、30井集气站 | 4200 | 700 | 900 | 150 | 8 | 2 |  |
| 2 | 合川001-7井 | 4827 | 1230 | 950 | 70 | 20 | 3 | DN150卧式清管发球阀1台。 |
| 3 | 潼南102井集气站 | 3938 | 1250 | 870 | 55 | 20 | 1 | DN600卧式气液分离器1台，20m3凝析油罐1台，50m3玻璃钢罐2台， |
| 4 | 潼南6井集气站 | 6636.7 | 2200 | 2200 | 140 | 20 | 1 | DN600卧式气液分离器2台DN1400放空分液罐1台 |
| 5 | 川东北芭蕉001-H1 | 5892 | 2100 | 1000 | 120 | 20 | 1 | 流程具备采气、保温、分离、计量、清管等功能；主要工艺设备：分离器、高孔计量装置、清管阀、污水罐、机泵等。 |
| 6 | 英买23集气站 | 4352 | 1400 | 2500 | 90 | 6 | 1 | 加热炉2台，DN1000分离器1台， |
| 7 | 苏-20井区苏-34集气站 | 3780 |  |  |  | 50 |  | 上报材料 |
| 8 | 榆-21集气站 | 3034 |  |  |  | 37 |  | 上报材料 |
| 9 | 龙岗26井集气站 | 6651 | 2251 | 1020 | 145 | 50 | 1 | 井口水套炉加热1套、井口防冻剂、缓蚀剂加注橇各2套，设卧式气液分离器3套，净化燃料气计量橇1套，设清管收球装置2套、发送装置1套，设汇管、放空分离器 |
| 10 | 广安114井集气站 | 5294 | 2090 | 1140 | 115 | 50 | 1 | DN800卧式气液分离器1台,DN600卧式气液分离器1台,DN1400放空分液罐1台,20m3凝析油罐1台，50m3气田水罐2台。 |
| 11 | 广安126井集气站 | 6269 | 2310 | 1402 | 180 | 50 | 1 | DN800卧式气液分离器1台DN1400放空分液罐1台；,SSL20/70水套加热炉1台20m3凝析油罐1台，50m3气田水罐1台。 DN600卧式气液分离器1台 |
| 12 | 合川109井集气站 | 5455 | 2200 | 1400 | 55 | 100 | 1 | DN800卧式气液分离器1台；DN600卧式气液分离器1台DN1400放空分液罐1台；DN200清管发球筒1台；20m3凝析油罐2台；50m3气田水罐1台。 |
| 13 | 塔中6集气站 | 3800 | 1100 | 500 | 42 | 100 | 1 | H2S:2100～2400mg/m3 |
| 14 | 龙岗28井集气站 | 4828 | 2145 | 612 | 89 | 110 | 1 | 井口水套炉加热1套、井口防冻剂、缓蚀剂加注橇各2套，设卧式气液分离器2套，净化燃料气计量橇1套，设清管收、发送装置各1套，设汇管、放空分离器 |
| 15 | 天东9井站 | 6589 | 1058 | 1050 | 26 | 150 | 4 | 分离、计量、脱水 另有脱水及消防用地6600+800=7400 |
| 16 | 大北试采集气站 | 6896 | 3400 | 900 | 56 | 150 | 1 | 设井口安全系统、井口真空炉加热1套、出站防冻剂、缓蚀剂加注橇各1套，设卧式生产气液分离器1套，卧式轮换计量分离器1套，燃料气计量橇1套，设清管发送装置1套，设闪蒸罐1台、油水罐2台、放空分液罐1台。（另有井场约4000） |
| 17 | 西集气站（无分离） | 2525 | 813 | 345 | 25 | 200 | 1 | CO2含量0.108~1.190%，平均0.662%。 |

3.3.2　低温分离是指通过在天然气中注醇，使得水合物形成温度降低，并通过低温分离，将天然气中的水或液烃分离出来的工艺过程。统计发现近5-10年无新建低温分离集气站，本次修订沿用2009版指标的基础上，参照常温集气站的用地指标表，增加集气分离功能模块调增指标值。

对四川气田中坝、卧龙河低温分离集气站（七、八十年代建成）、新疆马庄低温分离集气站（九十年代初建成）以及苏里格集气站（2002初建成）进行统计分析，较早建设的中坝、卧龙河集气站依托井场建设，凝析油储罐规模较大但均远离集气站（约200m）外单独选址建设凝析油储罐区；近年来建设的马庄和苏里格集气站均独立于井场单独选址建设，且凝析油储罐规模不大，未设置凝析油稳定装置。

本低温分离集气站主要以马庄和苏里格集气站为参照——即独立于井场单独选址建设、工艺装置区统一设置（未设置独立的高压分离区、凝析油稳定区）、凝析油储罐规模不大（小于等于50m3）。站场用地指标的取值以苏里格1号集气站为基准，该站内设置有工艺装置区(46m×18m)，甲醇罐区、注醇泵房、发配电及仪表控制室、深井泵房、消防器材间、门卫、厕所等设施。低温分离集气站的用地基础指标（表中第3列“用地面积”）包括2套分离设备、2条集气支线及其换热、加注基本设备，当分离设备、集气支线数量变化，再分别考虑用地指标的调整值，最终确定用地指标。如某低温分离集气站规模为30×104m3/d，站内设有：气液分离器3套，换热设备1套，注醇设备1套，集气支线5条。则其用地指标=基础指标（4200）+分离设备增加指标[110×（3-2）]+集气支线增减指标[60×（5-2）]=4200+220+180=4800m2。

本指标未考虑凝析油罐区等单位工程设施的用地，若站内设有3.6所列的单位工程时，应按3.6中指标增加相应用地。若低温分离集气站与井场合建，或设置独立的高压分离区、凝析油稳定区时，应根据实际情况增加用地。

站场用地测算见附表24。

附表24　低温分离集气站用地指标测算

| 序号 | 站（厂）名称 | 用地面积(m2) | 建构筑物用地面积(m2) | 道路广场用地面积(m2) | 管线及管廊用地面积(m2) | 处理规模(104m3/d) | 井口数量(座) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马庄气田I号集气站 | 4838 | 1628 | 900 | 58 | 60 |  |
| 2 | 马庄气田II号集气站 | 4288 | 1488 | 800 | 55 | 60 |  |
| 3 | 苏里格1＃集气站 | 6128 | 1109 | 845 | 36 | 110 | 12 |
| 4 | 苏里格2＃集气站 | 6702 | 1403 | 868 | 39 | 110 | 10 |

## 3.4　增压站

3.4.1　气田天然气增压站的特点是被压缩的天然气量和压力的变化范围较大。为了适应这一特点，气田内部集输系统的增压站内，多采用小功率的变功况撬装燃气压缩机组。本指标统计按增压站独立建站考虑。

本次修订，统计近几年新建的增压站的实际用地，发现处理量≤50×104m3/d的增压站原用地指标5500m2明显不足。

塔里木油田牙哈7低压集气站，30×104m3/d，4井口，6台压缩机。含集气站功能［集气站用地约4320=4200+60×（4-2）］，增压站实际用地11065=15385-4320，原指标值偏低1565=11065-［5500+1000×（6-2）］；

池39井增压站，在已建井站基础上扩建，生产规模为21×104m3/d，2台压缩机组（440kW），原指标值略偏高465=5500-5035；

池11井增压站，在已建井站基础上扩建，生产规模为21×104m3/d，2台压缩机组（440kW），原指标值偏低2395=7895-5500；

9号站增压工程，安装增压机组3台，功率1410kW，增压站实际用地7370，原指标值偏低870=7370-［5500+（3-2）×1000］；

五灵山增压站，增压机（3台）、分离器、高孔计量装置、收发球筒、污水罐等，增压站实际用地8320，原指标值偏低1820=8320-［5500+（3-2）×1000］；

温泉11井增压站，增压机（2台）、分离器、高孔计量装置、发球筒、污水罐等，增压站实际用地6235，原指标值偏低735（6235-5500）；

温泉4井增压站，增压机（1台）、脱水装置、分离器、高孔计量装置、清管阀、脱硫塔等，增压站实际用地5200，原指标值偏低700=5200-［5500-（2-1）×1000］。

因此本次修订将处理量≤50×104m3/d的增压站原用地指标5500m2调增1100=（1565-465+2395+870+1820+735+700）/7，新指标取6600m2。

根据苏-10井区增压站，生产规模为120×104m3/d，增压站实际用地11765，因此100×104m3/d生产规模≤150×104m3/d的新指标取11500m2。

本次修订增加了压缩机组变化的指标变化值，指标套用更加灵活、适用。

本增压站用地指标也适用于高含硫化氢天然气增压站的站内用地。

具体工程中，若站内设有3.6所列的单位工程时，应按3.6中指标增加相应用地。

站场用地测算见附表25。

附表25　气田增压站用地指标测算

| 序号 | 站（厂） 名称 | 用地面积(m2) | 建构筑物用地面积(m2) | 道路广场用地面积(m2) | 管线及管廊用地面积(m2) | 处理规模(104m3/d) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 池39井增压站 | 5035 | 1339 | 930 | 168 | 21 | 在已建井站基础上扩建，生产规模为21×104m3/d，2台压缩机组（440KW），丘陵地区 |
| 2 | 草5、31井集气总站 | 6045 | 2262 | 1550 | 265 | 20 | 含增压集气站，生产规模为20×104m3/d，3台压缩机组（440KW），丘陵地区，站内设置有台阶和护坡，无值班休息室 |
| 3 | 池11井增压站 | 7895 | 2669 | 1658 | 268 | 49 | 在已建井站基础上扩建，生产规模为49×104m3/d，2台压缩机组（440KW），丘陵地区 |
| 4 | 苏-14增压站 | 3880 | 1540 | 710 | 56 | 48 | 48×104m3/d |
| 5 | 9号站增压工程 | 7370 | 3520 | 1860 | 121 | 42 | 安装增压机组3台，功率1410KW；过滤分离器DN800mm2台。 |
| 6 | 五灵山增压站 | 8320 | 3300 | 2100 | 152 | 15 | 流程具备集输、分离、计量、增压功能；主要工艺设备：增压机（3台）、分离器、高孔计量装置、收发球筒、污水罐等。 |
| 7 | 温泉11井增压站 | 6235 | 2520 | 1900 | 110 | 20 | 流程具备集输、分离、计量、增压、集输功能；主要工艺设备：增压机（2台）、分离器、高孔计量装置、发球筒、污水罐等。 |
| 8 | 温泉4井增压站 | 5200 | 2450 | 1100 | 98 | 27 | 流程具备集输、分离、计量、增压功能；主要工艺设备：增压机（1台）、脱水装置、分离器、高孔计量装置、清管阀、脱硫塔等。 |
| 9 | 牙哈7低压集气站 | 11285 | 4560 | 2200 | 240 | 30 | 30×104m3/d，4井口，6台压缩机。含集气站功能 另有集气站用地约4100=4000+50×（4-2） |
| 10 | 平落坝增压站 | 8548 | 3396 | 1835 | 281 | 60 | 生产规模为60×104m3/d，4台压缩机组（630、470KW各２台），丘陵地区，站内设置台阶。含污水罐区、消防水池、给水池（共约1500m2）等。 |
| 11 | 道佐（平落19井）增压站 | 9500 | 3700 | 2154 | 301 | 64 | 安装低压气增压机组2台，气举气增压机组2台，气液分离器和过滤分离器各2台。 |
| 12 | 广安增压站 | 8479 | 3560 | 1520 | 220 | 70 | 安装增压机组3台，功率1000KW；过滤分离器DN800mm2台。 |
| 13 | 五百梯气田增压工程 | 11213 | 4770 | 3012 | 410 | 84 | 84×104m3/d，4台630kW整体式燃气往复式压缩机 |
| 14 | 苏-10井区增压站 | 11765 | 5240 | 3273 | 534 | 120 | 生产规模为120×104m3/d，不包括隔油池（520m2）、蒸发池（14550m2）、火炬等，另有集气装置区（1500m2）。 |

## 3.5　脱水（硫）站

3.5.1　根据《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004,天然气脱水站——在油气田分散设置对天然气进行脱水的站场；天然气脱硫站——在油气田分散设置对天然气进行脱硫的站场。本指标统计按脱水站独立建站考虑。统计发现，脱水站处理规模均＞100×104m3/d，2009版处理量50×104m3/d的用地指标依据的建站资料太久远，且指标明显偏小，故本次修订取消该档指标。

站场用地指标中，处理量≤100×104m3/d的取值以高峰场凉风脱水站，100×104m3/d＜处理量≤200×104m3/d的取值以磨溪气田嘉二脱水站、天东9井（脱水）站为基准；200×104m3/d＜处理量≤400×104m3/d以威远202井区页岩气脱水站为基准。

本脱水站用地指标也适用于高含硫化氢天然气脱水站的站内用地。

具体工程中，若站内设有3.6所列的单位工程时，应按3.6中指标增加相应用地。

站场用地测算见附表26。

附表26　天然气脱水站用地指标测算

| 序号 | 站（厂）名称 | 用地面积(m2) | 建构筑物用地面积(m2) | 道路广场用地面积(m2) | 管线及管廊用地面积(m2) | 处理规模(104m3/d) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高峰场凉风脱水站 | 6308 | 1698 | 940 | 15 | 100 |  |
| 2 | 平落坝脱水站 | 4389 | 1201 | 654 | 21 | 100 |  |
| 3 | 城深2站 | 9600 | 2780 | 2100 | 89 | 30 | 三甘醇脱水，含职工宿舍 |
| 4 | 磨溪气田嘉二脱水站 | 6800 | 2625 | 2100 | 15 | 200 |  |
| 5 | 天东9井站 | 6500 | 1728 | 1050 | 26 | 150 |  |
| 6 | 巫溪脱水站 | 16133 | 4780 | 4495 | 100 | 200 | 不具代表性：仅方案阶段,站内返排液收集池很大（约4000m2），绿化650m2 |
| 7 | 威远202井区页岩气脱水站 | 11020 | 3294 | 1781 | 530 | 100+280 | 页岩气,站外另有值班休息室1123 |
| 8 | 罗家2井集气站 | 10600 | 2040 | 3500 | 21 | 380 | 高含硫，含脱水 |
| 9 | 川东北B集气站 | 30704 | 14343 | 5340 | 2800 | 300×3 | 不具代表性：6口井井场占地很大，3套联合布置 |

3.5.2　小型天然气脱硫站在气田内部分散设置，用于简单净化处理，一般与集气站或气田集输末站合建（本指标仅统计脱硫站部分），近年来该类站场建成数量不多，可查阅工程资料有限。

此类脱硫站通常硫处理量不大，多采用干法脱硫撬而没有硫黄副产品，故本指标按不设置硫黄储运场地来确定。

本次修订增加了一档（处理量10×104m3/d-20×104m3/d），取值依据龙004-X1井试采地面集输工程，该工程为MDEA脱硫，规模为20×104m3/d，总用地11573m2（扣除井场、集气站、火炬（含放空分离罐）等后，脱硫站净用地5850m2），故取定指标值6000m2。

具体工程中，若站内设有3.6所列的单位工程时，应按3.6中指标增加相应用地。

站场用地测算见附表27。

附表27　天然气脱硫站用地指标测算

| 序号 | 站（厂）名称 | 用地面积(m2) | 建构筑物用地面积(m2) | 道路广场用地面积(m2) | 管线及管廊用地面积(m2) | 处理规模(104m3/d) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塘河干法脱硫站 | 3600 | 1268 | 1120 | 50 | 5 | 气质含H2S1.5g/m3 |
| 2 | 龙004-X1井试采地面集输工程 | 5850 | 2082 | 1107 | 45 | 20 | H2S:0.88%，CO2:0.47% 另有集气站（2248）、站外道路改造及火炬（含放空分离罐）3525 |

## 3.6　单位工程用地指标

当气田集气站、增压站、脱水（硫）站内，需设置自备电源、供热设施、放空及火炬系统和凝析油、化学试剂储罐、生产消防供水、气田水装置、事故应急池等设施时，应按本节规定的单位工程用地指标增加用地面积。

站场用地测算见附表28、29。

附表28　天然气放空火炬站外架空管廊用地指标测算

| 序号 | 站场名称 | 站外架空管廊长（m） | 站外架空管廊宽（m） | 占地面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 川东北气田A井场 | 110 | 4.5 | 495 |  |
| 2 | 川东北气田B集气站 | 96 | 5 | 480 |  |
| 3 | 川东北气田C井场 | 65 | 4 | 260 |  |
| 4 | 川东北气田F井场 | 55 | 4 | 220 |  |
| 5 | 川东北气田G1集气站 | 105 | 5 | 525 |  |
| 6 | 川东北气田G2井场 | 96 | 4 | 384 |  |
| 7 | 川东北气田李家沟阀室 | 110 | 4.5 | 495 |  |
| 8 | 迪那处理厂 | 161 | 35 | 5536 | 火炬1，含维修道路 |
| 9 |  | 102 | 25 | 2550 | 火炬2，含维修道路 |
| 10 | 长北处理厂 | 190 | 25 | 4750 | 含维修道路 |

注：川东北气田天然气厂，火炬、火炬管廊带与厂区合建，长约200m，总用地21723m2。

附表29　污水蒸发池用地指标测算

| 序号 | 蒸发净表面积（m2） | 池底长 （m） | 池底宽 （m） | 围栏长 （m） | 池底宽 （m） | 蒸发占地面积 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000 | 45 | 45 | 73 | 77 | 5621 |
| 2 | 5000 | 71.5 | 70 | 99.5 | 102 | 10149 |
| 3 | 10000 | 100 | 100 | 128 | 132 | 16896 |
| 4 | 20000 | 143 | 140 | 171 | 172 | 29412 |
| 5 | 50000 | 225 | 223 | 253 | 255 | 64515 |

注：①蒸发池多修建于沙漠荒漠地区，池壁放坡坡比1:2-1:3；

②单侧加宽（池壁内放坡h=2m-2.5m，池顶宽，池顶外放坡h=0.5m，顶顶至围栏宽度）:6m+2m+2m+4m=14m，即长宽得加宽28m；短边再加4m车行道（清淤）——综上，围栏占地：围栏长×围栏宽=（池底长+28）×（池底宽+28+4）。

## 3.7　天然气净化（处理）厂

3.7.1　根据《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004对天然气净化厂的定义，此类工厂一般生产工艺复杂，生产装置较多，规模较大。天然气净化厂项目的组成见表3.7.1-1。

表3.7.1-1　天然气净化厂项目的组成一览表

| 序号 | 功能分区 | 项目组成内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺装置区 | 脱硫、脱水、硫黄回收、尾气处理装置 |  |
| 2 | 公用系统 | 供热、供电、供水、氮气、排污 |  |
| 3 | 辅助设施 | 硫黄成型、储存和装卸，维修 |  |
| 4 | 其它设施 | 道路、管廊、消防车库、生产管理、卫生急救、 环境保护、通信设施 | 包括厂前区、 消防站 |

天然气净化厂用地的多少，主要取决于生产规模和原料天然气气质条件（硫化氢和二氧化碳含量的高低）。相同生产规模的净化厂，因原料天然气气质条件（硫化氢、二氧化碳含量）不同，工艺方法、公用系统能力等均不相同，因而工厂用地有较大的差异。本用地指标参照我国常见天然气中硫化氢、二氧化碳含量的变化范围，按原料天然气中含硫化氢和脱二氧化碳的多少将天然气净化厂分为三类，并据此编制净化厂用地指标。

一类：原料气中硫化氢含量大于等于4%且小于8%，或脱二氧化碳量大于等于8%且小于15%；

二类：原料气中硫化氢含量大于等于1%且小于4%，或脱二氧化碳量大于等于2%且小于8%；

三类：原料气中硫化氢含量小于1%，或脱二氧化碳量小于2%。

推荐的天然气净化厂用地指标见表3.7.1-2。

表3.7.1-1　推荐的天然气净化厂用地指标

| 规模（104m3/d×套） | 一类天然气净化厂用地指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 用地面积（m2/座） | 规模每增减1套，用地增减值 |
| 100×2 | 100000(95000) | 25000 |
| 200×2 | 120000 | 28000 |
| 300×2 | 138000（135767） | 33000 |
| 400×2 | 155000（155100） | 40000 |

注：①表中黑体部分为有实例测算的指标,其余暂无实例,为推算指标。

②括号内数据为已建厂统计、计算数据：

100×2是参照大竹厂（100×1）用地70000m2，加上一套用地约25000m2得95000m2；

300×2是参照罗家寨厂（300×3）用地168747m2，减去一套用地约33000m2得135767m2；

400×2是参照卧龙河总厂（400×1）用地115100m2，加上一套用地约40000m2得155100m2。

③增减1套，用地增减值是根据厂内单套脱水装置、脱硫装置、硫黄回收装置、尾气处理装置等主体装置用地，该套装置与相邻装置之间的安全距离，以及硫黄成型、硫黄仓库、用水、用电等公用配套设施用地综合确定的。如大竹厂，其厂内单套脱水装置、脱硫装置、硫黄回收装置、尾气处理装置等主体装置用地，该套装置与相邻装置之间的安全距离占地约19700m2，再考虑硫黄成型、硫黄仓库、用水、用电等公用配套设施用地，经综合分析确定为25000m2。以下类同。

表3.7.1-2　推荐的天然气净化厂用地指标（续表）

| 规模（104m3/d×套） | 二类天然气净化厂用地指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 用地面积（m2/座） | 规模每增减1套，用地增减值 |
| 100×2 | 95000（91750） | 23000 |
| 200×2 | 115000 | 25000 |
| 300×2 | 134000（131219） | 28000 |
| 400×2 | 142000（141870） | 33000 |

注：①表中黑体部分为有实例测算的指标,其余暂无实例,为推算指标。

②括号内数据为已建厂统计、计算数据：

100×2是参照磨溪厂（80×1）用地62500m2，本身规模不到100w，考虑1.1的系数再加上一套用地（62500×1.1-23000=91750m2）；该厂投产时间早（八十年代），由于规范的升版，安全距离要求增大，故本推荐值适当放大。

300×2是参照磨溪二厂（300×4，橇装）用地187219m2，再减去2套用地（187219-28000×2=131219m2。

400×2是长庆净化二总厂（400×2）用地141870m2。

表3.7.1-3　推荐的天然气净化厂用地指标（续表）

| 规模（104m3/d×套） | 三类天然气净化厂用地指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 用地面积（m2/座） | 规模每增减1套，用地增减值 |
| 100×2 | 86000 | 22000 |
| 200×2 | 100000（99300） | 24000 |
| 300×2 | 110000（72460） | 25000 |
| 400×2 | 118000（97500） | 28000 |
| 500×2 | 126000（126198） | 33000 |

注：①表中黑体部分为有实例测算的指标,其余暂无实例,为推算指标。

②括号内数据为已建厂统计、计算数据：

200×2是参照长庆第一净化厂（200×5）用地171300m2，减去3套的用地（171300-24000×3=99300m2）。

300×2是参照忠县厂（300×2）用地72460m2。该厂建设程序上，先征地后具体设计，造成用地十分紧张，挡土墙工程量大,管线布置很困难，所以本推荐值适当放大（同时应大于同类型的200×2（100000m2））。

400×2是参照长寿厂（400×1）用地69500m2，加上一套用地约28000m2得97500m2。该厂投产时间早（九十年代初），所以本推荐值适当放大（同时应大于同类型的300×2（110000m2）。

500×2是参照和田河厂（500×1）用地118198m2，加上一套用地约33000m2得151198m2。发现与前面的指标（118000）相差太大。经仔细分析，发现是该厂与其他净化厂主要的区别是：前者有增压（用地约25000m2），后者无（151198-25000=126198m2）。

原料气中硫化氢含量大于等于8%的高含硫天然气净化厂，目前国内建成仅中国石化普光净化厂、中国石油川东北净化厂2座，根据安全、环保要求，不仅厂区用地面积较大，而且需在厂外设置数百米的隔离带，故总用地规模很大。因建成实例有限，且开发运营模式具特殊性，本指标暂未规定此类净化厂的用地指标。具体工程中，可根据工程实际情况，经节地评价合理确定工程用地。

因天然气净化厂增压设施用地较大，本次修订将其作为主要可选项，进一步完善了天然气净化厂的用地指标体系。

500×2栏主指标增加25000m2；

400×2栏主指标增加23000m2；

300×2栏主指标增加20000m2；

200×2栏主指标增加17000m2；

100×2栏主指标增加15000m2。

站场用地测算见附表30、31、32。

附表30　天然气净化厂用地指标测算（一）

| 序号 | 站（厂）名称 | 站（厂）用地面积（m2） | 建构筑物用地面积（m2） | 道路广场用地面积（m2） | 管线及管廊用地面积（m2） | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大竹净化厂 | 68969 | 17253 | 18040 | 10100 | 一类 | 1×200×104m3/d |
| 2 | 万州净化厂 | 64561 | 15044 | 14087 | 98201 | 一类 | 1×200×104m3/d |
| 3 | 罗家寨净化厂 | 168747 | 51389 | 41152 | 22720 | 高酸性 | 3×300×104m3/d, 施工暂停 |
| 4 | 卧龙河总厂 | 115100 | 24170 | 23920 | 10260 | 一类 | 400×104m3/d |

注：未包括火炬区用地。

附表31　天然气净化厂用地指标测算（二）

| 序号 | 站（厂）名称 | 站（厂）用地面积（m2） | 建构筑物用地面积（m2） | 道路广场用地面积（m2） | 管线及管廊用地面积（m2） | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磨溪净化厂 | 62500 | 14130 | 16650 | 9070 | 二类 | 80×104m3/d |
| 2 | 磨溪净化二厂 | 187219 | 91000 | 88000 | 2700 | 二类 | 4×300×104m3/d（撬装化） 3×600×104m3/d |
| 3 | 长庆第二净化厂 | 141870 | 37025 | 33700 | 15274 | 二类 | 2×400×104m3/d |

附表32　天然气净化厂用地指标测算（三）

| 序号 | 站（厂）名称 | 站（厂）用地面积 （m2） | 建构筑物用地面积（m2） | 道路广场用地面积（m2） | 管线及管廊用地面积（m2） | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长庆第一净化厂 | 171300 | 53600 | 38480 | 19300 | 三类 | 5×200×104m3/d |
| 2 | 忠县净化厂 | 72460 | 24820 | 10880 | 8500 | 三类 | 2×300×104m3/d;用地很紧张,挡土墙工程量大,管线布置很困难 |
| 3 | 长寿净化厂 | 69500 | 20800 | 12000 | 9600 | 三类 | 400×104m3/d |
| 4 | 和田河天然气处理厂 | 118198 | 37410 | 35240 | 5751 | 三类 | 500×104m3/d |

3.7.2　随着近几年天然气勘探开发的快速发展，在新疆和陕北获得气质条件较好（不含或少含硫）的天然气，根据《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004的定义，对天然气进行脱水、凝液回收和产品分馏的工厂称为天然气处理厂。

目前天然气处理厂主要有克拉2气田中央处理厂、苏里格天然气处理厂、榆林天然气处理厂、子洲天然气处理厂和长北气田中央处理厂、和田河天然气处理厂等。

表3.7.2　推荐的天然气处理厂用地指标

| 序号 | 规模（104m3/d×套） | 用地面积（m2） | 规模每增减1套，用地增减值（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300×2 | 69000（68952） | 16400（16390） |
| 2 | 500×2 | 100000（99675） | 23400(23409.25) |

注：①表中黑体部分为有实例测算的指标,其余暂无实例,为推算指标。

②括号内数据为已建厂统计、计算数据：

300×2是参照榆林厂（300×2）用地63350m2和子洲厂（225×2）用地74554m2，二者平均值为68952m2。

单套增加值：榆林厂与克拉美丽、苏里格厂的差值的平均值16390m2。

500单套增加值：长北厂与大北的单套差值33475m2（123075-89600）、长北厂与克拉2厂的单套差值13343.5m2［142974-89600）/4］的平均值23409.25m2。

500×2是参照大北厂（500×3）用地123075-23400×（3-1）=99675m2。

因天然气处理厂增压设施用地较大，本次修订将其作为主要可选项，进一步完善了天然气处理厂的用地指标体系。

500×2栏主指标增加25000m2；

300×2栏主指标增加20000m2；

采标的几座天然气处理厂（如长北、大北、克拉2等）均未设置液化石油气球罐区，如具体工程中设置有液化石油气球罐，鉴于该罐区的安全距离较大（尤其是单罐容积＞1000m3的），应根据实际情况增加用地。

站场用地测算见附表33。

附表33　天然气处理厂用地指标测算

| 序号 | 站（厂）名称 | 站（厂）用地面积（m2） | 建构筑物用地面积（m2） | 道路广场用地面积（m2） | 管线及管廊用地面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安岳油气处理厂 | 43338 | 18142 | 10822 | 1468 | 150×104m3/d |
| 2 | 子洲天然气处理厂 | 74554 | 12562 | 14001 | 1604 | 2×225×104m3/d |
| 3 | 克拉美丽天然气处理站 | 51200 | 13011 | 10089 | 1500 | 300×104m3/d |
| 4 | 榆林天然气处理厂 | 63350 | 11161 | 11982 | 1870 | 2×300×104m3/d |
| 5 | 苏里格天然气处理厂 | 83980 | 49783 | 50027 | 1405 | 3×300×104m3/d |
| 6 | 长北气田中央处理厂 | 89600 | 21706 | 19380 | 15401 | 2×500×104m3/d |
| 7 | 大北天然气处理厂 | 123075 | 28147 | 25966 | 6841 | 3×500×104m3/d |
| 8 | 克拉2气田中央处理厂 | 142974 | 36992.12 | 29981 | 20071 | 6×500×104m3/d |
| 9 | 克深天然气处理厂 | 130974 | 29908 | 29895 | 8881 | 4×1000×104m3/d |

## 3.8　凝析气集中处理站

3.8.1　凝析气集中处理站的天然气脱水区域属于易燃、易爆危险品生产场所，轻烃回收装置中回收的液化石油气的火灾危险性类别属于甲A类，由于其比空气重的特点，其与周围设施的安全距离要求较大。

此类站场已建数量较少，仅收集统计了三座站场的用地数据，其用地指标按处理量设一个档次。站场用地测算见附表34。

## 3.9　凝析油铁路装车站

3.9.1　凝析油铁路装车站的功能主要是将站内储存的凝析油、液化石油气，通过火车装车外运。火车装车栈桥及其周围的环行消防道路，占地面积较大。

此类站场已建数量较少，仅收集统计了1座站场的用地数据，其用地指标按周转量设一个档次。站场用地测算见附表34。

附表34　凝析气田集中处理站、铁路装车站用地指标测算

| 序号 | 站场 名称 | 设计 规模(104m3/d) | 站场用地面积(m2) | 建、构筑物用地面积(m2) | 道路广场用地面积(m2) | 管线及管廊用地面积(m2) | 铁路用地面积(m2) | 建筑系数(%) | 土地利用系数(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙哈凝析气田地面建设工程集中处理站 | 320 | 49325 | 17834 | 8163 | 7240 |  | 36.2 | 67.4 |
| 2 | 丘东天然气处理厂 | 300 | 59415 | 16642 | 8318 | 2290 |  | 28.0 | 45.9 |
| 3 | 吉拉克凝析气田地面建设工程集中处理站 | 210 | 49563 | 19543 | 9274 | 7373 |  | 39.4 | 73.0 |
| 4 | 牙哈凝析气田地面建设工程铁路装车站 |  | 79507 | 16323 | 16259 | 10048 | 4639 | 20.5 | 59.4 |

# 4　长距离输油气管道工程用地控制指标

## 4．1　原油管道站场

4.1.1　输油首站统计了阿独线、库鄯线、漠大线等三条管线的站场用地。用地指标采用试设计法进行测算并与实际站场用地相结合，经对比分析后取定。站场用地测算见附表35。

4.1.2　中间泵站、热泵站统计了库鄯线、阿独线、漠大线等三条管线的站场用地。用地指标采用试设计法进行测算并与实际站场用地数据相结合，进行对比分析后取定。站场用地测算见附表35。

4.1.3　中间分输站、加热站统计了库鄯线、阿独线两条管线的站场用地。用地指标采用试设计法进行测算并与实际站场用地数据相结合，进行对比分析后取定。站场用地测算见附表35。

附表35　原油管道站场用地指标测算

| 序号 | 站 名 | 用地面积（m2） | 建构筑物占地(m2) | 道路广场占地(m2) | 管线管廊占地(m2) | 建筑系数(%) | 土地利用系数(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原油管道首站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 阿拉山口泵站（10×104m3，阿独线Φ813） | 70847 | 18305 | 11775 | 6000 | 26 | 51 |
| 2 | 库尔勒首站（含倒班公寓及塔指管道公司，30×104m3，库鄯线Φ620） | 240862 | 74982 | 59900 | 19270 | 31 | 64 |
| 3 | 漠河首站（60×104m3、管径Φ813、压力8MPa） | 219263 | 64059 | 33750 | 26311 | 7.3 | 56.6 |
| 二 | 原油管道中间站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 托托中间站（阿独线Φ813） | 20100 | 4940 | 3736 | 2800 | 25 | 57 |
| 2 | 马兰中间泵站（库鄯线Φ620） | 18804 | 6160 | 3120 | 2000 | 33 | 60 |
| 3 | 觉罗塔格减压站（库鄯线Φ620） | 7810 | 1930 | 800 | 800 | 25 | 45 |
| 4 | 加格达奇泵站（漠大线管径Φ813） | 17415 | 6265 | 2710 | 1700 | 27.8 | 61.3 |
| 5 | 讷河泵站（漠大线管径Φ813） | 23905 | 7126 | 6700 | 2300 | 27.7 | 67.5 |
| 6 | 塔河泵站（漠大线管径Φ813） | 27485 | 8337 | 7501 | 2700 | 23.6 | 67.4 |
| 三 | 原油管道末站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 独山子末站（阿独线Φ813） | 11892 | 3304 | 2900 | 2200 | 28 | 71 |
| 2 | 鄯善末站（铁路外运，40×104m3，库鄯线Φ620） | 259704 | 78700 | 61500 | 20800 | 30 | 62 |
| 四 | 阀室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8#监控阀室（漠大线管径Φ813） | 1008 | 245 | - | 50 | 23.8 | 29.2 |
| 2 | 11#监控阀室（漠大线管径Φ813） | 1013 | 275 | - | 50 | 26.7 | 32 |
| 3 | 13#单向阀室（漠大线管径Φ813） | 830 | 222 | - | 40 | 26.5 | 31.6 |
| 4 | XZ1#单向阀室（漠大线管径Φ813） | 350 | 100 | - | 18 | 28.6 | 33.7 |
| 5 | XZ2#监控阀室（漠大线管径Φ813） | 682 | 156 | - | 35 | 22.9 | 28 |
| 6 | XZ3#单向阀室（漠大线管径Φ813） | 350 | 100 | - | 18 | 28.6 | 33.7 |
| 7 | XZ4#单向阀室（漠大线管径Φ813） | 350 | 100 | - | 18 | 28.6 | 33.7 |
| 8 | XZ5#监控阀室（漠大线管径Φ813） | 682 | 156 | - | 35 | 22.9 | 28 |

4.1.4、4.1.5、4.1.7　清管站、阀室及维抢修队用地指标，采用试设计法进行测算并与实际站场用地数据相结合，同时也参考了成品油实际站场用地数据，进行对比分析后取定，同时对没有外电依托的阀室给出了调整值。同时负责两条或多条管道的维抢修队的用地指标，可适当加大。

维抢修中心一般为区域性的维抢修机构，规模与其服务半径范围内所有长输管道的管径、压力、介质、里程数、站场数量等因素有关，用地面积应根据其具备的功能、机具及设备配置等因素综合确定。

4.1.6　输油末站按管径划分为四大类。每一类考虑供用户的不同方式：装船、装火车和管输三种方式。

实际统计了阿独线、库鄯线两条管线的站场用地。用地指标采用试设计法进行测算并与实际站场用地相结合，经对比分析后取定。站场用地测算见附表35。

## 4．2　成品油管道站场

4.2.1　输油首站统计了兰成渝、兰郑长两条管线的站场用地。用地指标采用试设计法进行测算并与实际站场用地相结合，经对比分析后取定。站场用地测算见附表36。

附表36　成品油管道首站用地指标测算

| 序号 | 站 名 | 用地面积（m2） | 建构筑物占地(m2) | 道路广场占地(m2) | 管线管廊占地(m2) | 建筑系数(%) | 土地利用系数(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰州首站（16×104m3，兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9） | 98790 | 15331 | 12162 | 11800 | 16 | 40 |
| 2 | 兰州首站（不含原有辅助设施，18×104m3，兰郑长Φ508、Φ457、Φ406） | 55831 | 15000 | 2000 | 6000 | 27 | 41 |

4.2.2　中间泵站、分输泵站统计了兰成渝、兰郑长两条管线的站场用地。根据统计结果，用地指标取定值为经对比分析后取定，同时对分输路数的增减给出了调整值。站场用地测算见附表37。

附表37　成品油管道中间泵站、分输泵站用地指标测算

| 序号 | 站 名 | 用地面积（m2） | 建（构）筑物面（m2） | 道路及广场用地面积（m2） | 管（线）廊面积（m2） | 建筑系数 （%） | 土地利用系数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临洮分输泵站（兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9） | 19217 | 2836 | 3245 | 2100 | 15 | 43 |
| 2 | 内江分输泵站（兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9） | 11280 | 2680 | 1600 | 1200 | 25 | 49 |
| 3 | 风陵渡分输泵站（兰郑长Φ508、Φ457、Φ406） | 13080 | 3550 | 1700 | 1440 | 27 | 51 |
| 4 | 长塘分输泵站（兰郑长Φ508、Φ457、Φ406） | 7526 | 2050 | 1300 | 540 | 27 | 52 |

4.2.3　分输站统计了兰成渝、兰郑长两条管线的站场用地。根据统计结果，用地面积取定值为经对比分析后取定，同时对分输路数的增减给出了调整值。站场用地测算见附表38。

附表38　成品油管道分输站用地指标测算

| 序号 | 站 名 | 用地面积（m2） | 建（构）筑物面（m2） | 道路及广场用地面积（m2） | 管（线）廊面积（m2） | 建筑系数 （%） | 土地利用系数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广元分输站（兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9） | 6950 | 1539 | 1426 | 700 | 22 | 53 |
| 2 | 德阳分输站（兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9） | 6300 | 903 | 1550 | 650 | 14 | 49 |
| 3 | 彭州分输站（兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9） | 6059 | 896 | 1500 | 620 | 15 | 50 |
| 4 | 简阳分输站（兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9） | 6820 | 879 | 1662 | 700 | 13 | 48 |
| 5 | 资阳分输站（兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9） | 6059 | 879 | 1521 | 650 | 15 | 50 |
| 6 | 隆昌分输站（兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9） | 4485 | 875 | 1252 | 450 | 20 | 57 |
| 7 | 永川分输站（兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9） | 5274 | 875 | 760 | 550 | 17 | 41 |
| 8 | 凤翔分输站（兰郑长Φ508、Φ457、Φ406） | 7526 | 2050 | 1300 | 540 | 27 | 52 |
| 9 | 渭南分输站（兰郑长Φ508、Φ457、Φ406） | 7526 | 2050 | 1300 | 540 | 27 | 52 |
| 10 | 三门峡分输站（兰郑长Φ508、Φ457、Φ406） | 7526 | 2050 | 1300 | 540 | 27 | 52 |

4.2.4　清管站统计了兰成渝管线的站场用地。根据统计结果，用地面积取定值为经对比分析后取定。站场用地测算见附表39。

附表39　成品油管道清管站用地指标测算

| 序号 | 站 名 | 用地面积 （m2） | 建（构）筑物面（m2） | 道路及广场用地面积（m2） | 管（线）廊面积（m2） | 建筑系数 （%） | 土地利用系数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固城清管站（兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9） | 1280 | 400 | 300 | 130 | 31 | 65 |
| 2 | 阳坝清管站（兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9） | 1280 | 400 | 300 | 130 | 31 | 65 |
| 3 | 江油清管站（兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9） | 1960 | 500 | 550 | 200 | 26 | 64 |

4.2.5　阀室统计了兰成渝管线的站场用地。根据统计结果，用地面积取定值为经对比分析后取定，同时对没有外电依托的阀室给出了调整值。站场用地测算见附表40。

附表40　成品油管道阀室用地指标测算

| 序号 | 站 名 | 用地面积（m2） | 建（构）筑物面（m2） | 道路及广场用地面积（m2） | 管（线）廊面积（m2） | 建筑系数（%） | 土地利用系数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 何家湾阀室（兰成俞Φ508、Φ457、Φ323.9） | 760 | 200 | 120 | 50 | 26 | 49 |
| 2 | 营盘梁阀室（兰成俞Φ508、Φ457、Φ323.9） | 410 | 140 | 60 | 50 | 34 | 49 |
| 3 | 三宫殿阀室（兰成俞Φ508、Φ457、Φ323.9） | 560 | 160 | 60 | 50 | 29 | 48 |
| 4 | 安乐河阀室（兰成俞Φ508、Φ457、Φ323.9） | 450 | 190 | 50 | 50 | 42 | 64 |
| 5 | 广坪阀室（兰成俞Φ508、Φ457、Φ323.9） | 420 | 190 | 50 | 50 | 45 | 69 |

4.2.6　末站统计了兰成渝、兰郑长两条管线的站场用地。用地指标采用试设计法进行测算并与实际站场用地相结合，经对比分析后取定。站场用地测算见附表41。

附表41　成品油管道末站用地指标测算

| 序号 | 站 名 | 用地面积 （m2） | 建（构）筑物面（m2） | 道路及广场用地面积（m2） | 管（线）廊面积（m2） | 建筑系数 （%） | 土地利用系数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆末站（9×104m3，兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9） | 62178 | 12500 | 8800 | 6500 | 20 | 45 |
| 2 | 长沙末站（11×104m3，兰郑长Φ508、Φ457、Φ406） | 85800 | 18600 | 17300 | 7200 | 22 | 50 |

4.2.7　维抢修队统计了兰成渝管线的站场用地。根据统计结果，用地面积取定值为经对比分析后取定。

同时负责两条或多条管道的维抢修队用地指标，可适当加大。站场用地测算见附表42。

附表42　成品油管道维抢修队用地指标测算

| 序号 | 站 名 | 用地面积 （m2） | 建（构）筑物面（m2） | 道路及广场用地面积（m2） | 管（线）廊面积（m2） | 建筑系数 （%） | 土地利用系数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成县维抢修队（兰成俞Φ508、Φ457、Φ323.9） | 9170 | 1500 | 3100 |  | 16 | 50 |
| 2 | 成都维抢修队（兰成俞Φ508、Φ457、Φ323.9） | 7000 | 1350 | 2840 |  | 19 | 60 |

维抢修中心一般为区域性的维抢修机构，规模与其服务半径范围内所有长输管道的管径、压力、介质、里程数、站场数量等因素有关，用地面积应根据其具备的功能、机具及设备配置等因素综合确定。

## 4．3　天然气管道站场

4.3.1　不加压输气首站用地指标的取定主要以已建工程为依据，由于不加压首站的典型案例较少，只统计了忠武线、福建LNG管线的站场用地，实际站场土地利用系数均达到较高水平。用地指标根据管径大小划分为六个档次。站场用地测算见附表43。

附表43　输气管道首站用地指标测算

| 序号 | 站 名 | 围墙轴线内用地面积（m2） | 建（构）筑物面（m2） | 道路及广场用地面积（m2） | 管（线）廊面积（m2） | 建筑系数 （%） | 土地利用系数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 忠县首站（忠武线Φ711） | 11560 | 4400 | 2800 | 1100 | 38 | 72 |
| 2 | 秀屿首站（福建LNGΦ813、Φ610、Φ508、Φ355.6） | 15550 | 3490 | 6946 | 900 | 22 | 73 |

4.3.2　加压输气首站和中间压气站采用同一指标。实际统计了西气东输、中缅、西二线、西三线各站场用地，各压气站功能不同、所处地理位置的地形条件不同，其占地面积均有变化。实际站场土地利用系数均达到了较高水平。

用地指标根据管径大小划分为六个档次。根据统计结果，用地面积取定值为根据统计结果作为参考合理确定。站场用地测算见附表44。

附表44　输气管道加压首站、中间压气站用地指标测算

| 序号 | 站 名 | 围墙轴线内用地面积（m2） | 建（构）筑物面（m2） | 道路及广场用地面积（m2） | 管（线）廊面积（m2） | 建筑系数 （%） | 土地利用系数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮南首站（含集输末站、加压，西气东输Φ1016） | 30598 | 9642 | 6155 | 3672 | 32 | 64 |
| 2 | 四道班压气站（西气东输Φ1016） | 26770 | 10030 | 3800 | 3210 | 37 | 64 |
| 3 | 柳园压气站（西气东输Φ1016） | 23292 | 9300 | 4300 | 2800 | 40 | 70 |
| 4 | 酒泉压气站（西气东输Φ1016） | 23480 | 9325 | 4360 | 2820 | 40 | 70 |
| 5 | 金昌压气站（西气东输Φ1016） | 22443 | 9082 | 4493 | 2694 | 40 | 72 |
| 6 | 古浪压气站（西气东输Φ1016） | 21400 | 9880 | 3576 | 2568 | 46 | 75 |
| 7 | 盐池压气站（西气东输Φ1016） | 22426 | 9358 | 4165 | 2691 | 42 | 72 |
| 8 | 霍尔果斯首站（西二线Φ1219、3+1燃驱） | 53610 | 20040 | 10965 | 5361 | 37 | 68 |
| 9 | 精河分输压气站（西二线Φ1219、2+1燃驱） | 60544 | 20530 | 11845 | 6054 | 34 | 63 |
| 10 | 玛纳斯分输压气站（西二线Φ1219、2+1燃驱） | 57582 | 16903 | 8371 | 5758 | 29 | 54 |
| 11 | 乌鲁木齐分输压气站（西二线Φ1219、3+1电驱） | 68209 | 22103 | 8388 | 6821 | 32 | 55 |
| 12 | 红柳联络压气站（西二线Φ1219、2+1燃驱） | 60441 | 17308 | 13000 | 6044 | 29 | 60 |
| 13 | 潼关压气站（西二线Φ1219、2+1电驱） | 55215 | 20000 | 7200 | 7500 | 36 | 63 |
| 14 | 鲁山分输压气站（西二线Φ1219、2+1电驱） | 54017 | 21500 | 6200 | 7500 | 40 | 65 |
| 15 | 乌苏压气站（西三线Φ1219、2+1电驱、公用设施依托） | 42545 | 30073 | 26608 | 9000 | 35 | 76 |
| 16 | 连木沁压气站（西三线Φ1219、1+1燃驱、公用设施依托） | 27738 | 31865 | 24650 | 10000 | 33 | 68 |
| 17 | 了墩压气站（西三线Φ1219、1+1燃驱、公用设施依托） | 37786 | 44659 | 26260 | 11000 | 41 | 74 |
| 18 | 烟墩压气站（西三线Φ1219、1+1燃驱、公用设施依托） | 40920 | 36111 | 21074 | 10500 | 34 | 65 |
| 19 | 瓜州压气站（西三线Φ1219、2+1电驱、公用设施依托） | 43587 | 23390 | 39806 | 10500 | 23 | 71 |
| 20 | 嘉峪关压气站（西三线Φ1219、2+1电驱、公用设施依托） | 40098 | 17700 | 42486 | 10000 | 19 | 74 |
| 21 | 张掖压气站（西三线Φ1219、2+1电驱、公用设施依托） | 36195 | 22790 | 39659 | 10000 | 23 | 73 |
| 22 | 永昌压气站（西三线Φ1219、2+1电驱、公用设施依托） | 45635 | 23290 | 42320 | 11000 | 22 | 71 |
| 23 | 古浪压气站（西三线Φ1219、2+1电驱、公用设施依托） | 45084 | 24328 | 36915 | 9500 | 26 | 75 |

4.3.3　输气末站和分输站采用同一指标，主要以已建工程为依据，共统计了西气东输、冀宁线、陕京二线、福建LNG、中缅、西二线各站场用地，实际站场土地利用系数较高。

用地指标根据管径大小划分为六个档次。根据统计结果，用地面积取定值为根据统计结果作为参考合理确定，同时对分输路数的增减给出了调整值。站场用地测算见附表45。

附表45　输气管道末站、分输站用地指标测算

| 序号 | 站 名 | 围墙轴线内用地面积（m2） | 建（构）筑物面（m2） | 道路及广场用地面积（m2） | 管（线）廊面积（m2） | 建筑系数（%） | 土地利用系数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薛店分输站（西气东输Φ1016） | 4172 | 1732 | 1044 | 500 | 42 | 79 |
| 2 | 无锡分输站（西气东输Φ1016） | 6343 | 2198 | 1100 | 300 | 35 | 57 |
| 3 | 甪直分输站（西气东输Φ1016） | 4704 | 2208 | 350 | 565 | 47 | 66 |
| 4 | 扬州分输站（冀宁联络线Φ1016、Φ711） | 5120 | 1968 | 1120 | 600 | 38 | 72 |
| 5 | 邳州分输站（冀宁联络线Φ1016、Φ711） | 7209 | 2600 | 1900 | 850 | 36 | 74 |
| 6 | 滕州分输站（冀宁联络线Φ1016、Φ711） | 7521 | 2460 | 1530 | 850 | 33 | 64 |
| 7 | 衡水分输站（冀宁联络线Φ1016、Φ711） | 7560 | 2080 | 1460 | 1000 | 28 | 60 |
| 8 | 岚县分输站（陕京二线Φ1016） | 7500 | 2000 | 1400 | 800 | 27 | 56 |
| 9 | 正定分输站（陕京二线Φ1016） | 6400 | 1900 | 1300 | 700 | 30 | 61 |
| 10 | 福州末站（福建LNGΦ813、Φ610、Φ508、Φ355.6） | 9105 | 3037 | 1764 | 850 | 33 | 62 |
| 11 | 漳州末站（福建LNGΦ813、Φ610、Φ508、Φ355.6） | 8204 | 2479 | 1606 | 600 | 30 | 57 |
| 12 | 晋江电厂末站（福建LNGΦ813、Φ610、Φ508、Φ355.6） | 7056 | 2224 | 1289 | 600 | 32 | 58 |
| 13 | 厦门电厂末站（福建LNGΦ813、Φ610、Φ508、Φ355.6） | 7160 | 2286 | 1305 | 600 | 32 | 59 |
| 14 | 宏路分输站（福建LNGΦ813、Φ610、Φ508、Φ355.6） | 7395 | 2020 | 1506 | 700 | 27 | 57 |
| 15 | 莆田分输站（福建LNGΦ813、Φ610、Φ508、Φ355.6） | 6720 | 2350 | 1274 | 600 | 35 | 63 |
| 16 | 惠安分输站（福建LNGΦ813、Φ610、Φ508、Φ355.6） | 7886 | 2482 | 1592 | 700 | 31 | 63 |
| 17 | 泉州分输站（福建LNGΦ813、Φ610、Φ508、Φ355.6） | 7539 | 1980 | 1444 | 690 | 26 | 55 |
| 18 | 翔安分输站（福建LNGΦ813、Φ610、Φ508、Φ355.6） | 7396 | 2423 | 1653 | 600 | 33 | 63 |
| 19 | 奎屯分输站（西二线Φ1219、1路分输） | 7395 | 2000 | 1400 | 740 | 27 | 56 |
| 20 | 吐鲁番分输站（西二线Φ1219、1路分输） | 7884 | 2312 | 2200 | 788 | 29 | 67 |
| 21 | 哈密分输站（西二线Φ1219、1路分输） | 7396 | 2000 | 1500 | 740 | 27 | 57 |
| 22 | 华阴分输站（西二线Φ1219、2路分输） | 8684 | 2500 | 1600 | 868 | 29 | 57 |
| 23 | 三门峡分输站（西二线Φ1219、2路分输） | 8886 | 2700 | 2100 | 889 | 30 | 64 |
| 24 | 洛阳分输站（西二线Φ1219、3路分输） | 12320 | 4400 | 2600 | 1232 | 36 | 67 |
| 25 | 平顶山分输站（西二线Φ1219、3路分输） | 12840 | 4950 | 1900 | 1284 | 39 | 63 |
| 26 | 南阳分输站（西二线Φ1219、4路分输） | 15146 | 5000 | 2750 | 1515 | 33 | 61 |
| 27 | 随州分输站（西二线Φ1219、2路分输） | 9056 | 2800 | 1800 | 906 | 31 | 61 |
| 28 | 孝感分输站（西二线Φ1219、3路分输） | 10454 | 3500 | 2100 | 1045 | 33 | 64 |
| 29 | 黄冈分输站（西二线Φ1219、2路分输） | 8089 | 2800 | 1400 | 809 | 35 | 62 |
| 30 | 九江分输站（西二线Φ1219、2路分输） | 8719 | 2700 | 1900 | 872 | 31 | 63 |
| 31 | 吉安分输清管站（西二线Φ1219、2路分输+清管） | 15184 | 5100 | 2500 | 1518 | 34 | 60 |
| 32 | 赣州分输清管站（西二线Φ1219、2路分输+清管） | 15330 | 5000 | 2700 | 1533 | 33 | 60 |
| 33 | 韶关分输清管站（西二线Φ1219、3路分输+清管） | 16660 | 5100 | 2700 | 1666 | 31 | 57 |

4.3.4　清管站用地指标的取定主要以已建工程为依据，由于单独建设的清管站典型案例较少，只统计了西气东输、忠武线、陕京二线管线的站场用地，实际站场土地利用系数均较高。

用地指标根据管径大小划分为六个档次。根据统计结果，用地面积取定值为根据统计结果作为参考合理确定。站场用地测算见附表46。

附表46　输气管道清管站用地指标测算

| 序号 | 站 名 | 围墙轴线内用地面积（m2） | 建（构）筑物面（m2） | 道路及广场用地面积（m2） | 管（线）廊面积（m2） | 建筑系数 （%） | 土地利用系数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳城清管站（西气东输Φ1016） | 3905 | 1970 | 465 | 150 | 50 | 66 |
| 2 | 兴县清管站（陕京二线Φ1016） | 5070 | 2200 | 700 | 500 | 43 | 67 |
| 3 | 恩施清管站（忠武线Φ711） | 7367 | 2400 | 2600 | 720 | 32 | 78 |
| 4 | 榔坪清管站（忠武线Φ711） | 3964 | 1200 | 540 | 350 | 30 | 53 |
| 5 | 荆州计量站（忠武线Φ711） | 4425 | 1561 | 1199 | 410 | 35 | 72 |
| 6 | 鄂州计量站（忠武线Φ711） | 4158 | 2445 | 980 | 400 | 59 | 92 |

4.3.5　阀室用地指标的取定主要以已建工程为依据，共统计了西气东输、忠武线、冀宁线、中缅、西二线各阀室用地。

用地指标根据管径大小划分为六个档次。根据统计结果，用地面积取定值为根据统计结果作为参考合理确定，同时对没有外电依托的阀室给出了调整值。站场用地测算见附表47。

附表47　输气管道阀室用地指标测算

| 序号 | 站 名 | 围墙轴线内用地面积（m2） | 建（构）筑物面（m2） | 道路及广场用地面积（m2） | 管（线）廊面积（m2） | 建筑系数（%） | 土地利用系数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀室（西气东输Φ1016） | 800 | 200 | 200 | 50 | 25 | 56 |
| 2 | 阀室（忠武线Φ711） | 700 | 170 | 200 | 50 | 24 | 60 |
| 3 | 阀室（冀宁联络线Φ1016、Φ711） | 700 | 170 | 200 | 50 | 24 | 60 |
| 4 | 2号监控阀室（西二线Φ1219） | 1654 | 420 | 440 | 165 | 25 | 62 |
| 5 | 3号监控阀室（西二线Φ1219） | 2055 | 420 | 554 | 300 | 20 | 62 |
| 6 | 8号监控阀室（西二线Φ1219） | 1612 | 450 | 405 | 161 | 28 | 63 |
| 7 | 28号监控阀室（西二线Φ1219） | 1302 | 330 | 295 | 130 | 25 | 58 |
| 8 | 37号监控阀室（西二线Φ1219） | 1302 | 330 | 295 | 130 | 25 | 58 |
| 9 | 53号监控阀室（西二线Φ1219） | 1302 | 386 | 180 | 130 | 30 | 53 |
| 10 | 58号监控阀室（西二线Φ1219） | 1512 | 300 | 426 | 151 | 20 | 58 |
| 11 | 1号监视阀室（西二线Φ1219） | 572 | 140 | 146 | 57 | 24 | 60 |
| 12 | 4号监视阀室（西二线Φ1219） | 621 | 208 | 84 | 62 | 33 | 57 |
| 13 | 5号监视阀室（西二线Φ1219） | 624 | 196 | 85 | 62 | 31 | 55 |

4.3.6　维抢修队用地指标的取定主要以已建工程为依据，共统计了西气东输、忠武线、陕京二线、冀宁线、中缅各维抢修机构用地，实际站场土地利用系数均较高。

用地指标根据管径大小划分为六个档次。根据统计结果，用地面积取定值为根据统计结果作为参考合理确定。

同时负责两条或多条管道的维抢修队用地指标，可适当加大。站场用地测算见附表48。

附表48　输气管道维抢修队用地指标测算

| 序号 | 站 名 | 围墙轴线内用地面积（m2） | 建（构）筑物面（m2） | 道路及广场用地面积（m2） | 管（线）廊面积（m2） | 建筑系数 （%） | 土地利用系数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉门维抢修队（西气东输Φ1016） | 9070 | 2000 | 3900 |  | 22 | 65 |
| 2 | 山丹维抢修队（西气东输Φ1016） | 8300 | 2000 | 3000 |  | 24 | 60 |
| 3 | 中卫维抢修队（西气东输Φ1016） | 9700 | 2600 | 3300 |  | 27 | 61 |
| 4 | 郑州维抢修队（西气东输Φ1016） | 11800 | 3500 | 4600 |  | 30 | 69 |
| 5 | 神木抢修点（陕京二线Φ1016） | 11130 | 3830 | 4200 |  | 34 | 72 |
| 6 | 淮安维抢修队（冀宁联络线Φ1016、Φ711） | 6800 | 2600 | 2480 |  | 38 | 75 |
| 7 | 恩施维抢修队（忠武线Φ711） | 9330 | 2500 | 3200 |  | 27 | 61 |
| 8 | 武汉维抢修中心（忠武线Φ711） | 9430 | 3300 | 3000 |  | 35 | 67 |

维抢修中心一般为区域性的维抢修机构，规模与其服务半径范围内所有长输管道的管径、压力、介质、里程数、站场数量等因素有关，用地面积应根据其具备的功能、机具及设备配置等因素综合确定。

# 5　用地控制指标计算范围

## 5．1　站场用地指标

5.1.1　本条明确规定了站场用地指标值系指站场围墙（围栏）外围线以内的用地面积。

站场围墙（围栏）以外护坡、挡土墙、截水沟以及边角地等的设置是根据建设场地自然条件及周围环境确定的，建设条件不同，占地面积相差较大。为了准确规定站场围墙（围栏）以外站场用地，本次修订取消了地形地貌调整系数，规定站场围墙（围栏）以外护坡、挡土墙、截水沟以及边角地等的面积根据工程具体情况确定。

## 5．2　联合站场用地指标

5.2.1　为节约站场用地和方便管理，石油天然气站场可采用多个站场组成联合站场建设。本指标规定联合站场用地指标不应大于相关组成站场单项用地指标之和。