广东省地质灾害防治“十二五”规划

目  录

总则………………………………………………………………1

一、地质灾害现状与工作进展…………………………………1

（一）地质灾害现状…………………………………………1

（二）工作进展与主要成效…………………………………2

（三）存在主要问题…………………………………………4

二、规划的指导思想、原则和目标任务 ………………………6

（一）指导思想………………………………………………6

（二）规划原则………………………………………………6

（三）目标任务………………………………………………7

三、地质灾害易发区与重点防治区划分 ………………………8

（一）地质灾害易发区………………………………………8

（二）地质灾害重点防治区 ………………………………10

四、地质灾害防治工作部署……………………………………15

（一）总体部署 ……………………………………………15

（二）防治分区工作部署 …………………………………16

五、地质灾害重点防治工程……………………………………17

（一）基础调查工程 ………………………………………17

（二）地质灾害监测预警与防治示范工程 ………………18

（三）地质灾害应急平台建设工程 ………………………19

（四）地质灾害隐患点搬迁与治理工程…………………19

（五）地质灾害防治综合能力建设工程…………………20

六、地质灾害防治工作经费与效益分析………………………22

（一）地质灾害防治工作经费 ……………………………22

（二）效益分析 ……………………………………………22

七、保障措施……………………………………………………23

附表：

1.广东省2010年底地质灾害隐患点情况表表

2.广东省地质环境监测单位汇总表

3.广东省地质灾害群测群防“十有县”汇总表

4.广东省“十一五”期间已完成地质灾害防治规划统计表

5.广东省“十一五”期间防灾减灾成果统计表

6.广东省地质灾害易发区划分表

7.广东省地质灾害防治“十二五”规划重点项目表

附图：

1.广东省地质灾害易发程度分区图

2.广东省地质灾害防治区划图

3.广东省“十二五”地质灾害防治规划重点工作布局图

# 总则

为进一步加强全省地质灾害防治工作，提高地质灾害防治管理水平，提升地质灾害预防与应急能力，最大限度地避免地质灾害导致人员伤亡和财产损失，促进经济社会全面协调可持续发展，建设幸福广东提供保障，编制本规划。

本规划是广东省加强地质灾害防灾减灾工作的指导性文件，是加快建立地质灾害调查评价体系、监测预警体系、防治体系、应急体系和地质灾害防治管理工作的重要依据。

规划的对象是国务院《地质灾害防治条例》规定的地质灾害类型，包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。

本规划适用于广东省所辖行政区，规划范围为陆地面积17.98万平方千米。

本规划基准年为2010年，以“十二五”（2011～2015年）期间为规划期，展望到2020年。

# 一、地质灾害现状与工作进展

- （一）地质灾害现状

广东省是我国地质灾害多发省份之一。“十一五”期间，据统计，全省共发生较大规模的突发性地质灾害1360起，死亡289人（含失踪42人），直接经济损失12.38亿元。截至2010年底，全省共有地质灾害隐患点13883处（其中威胁100人以上地质灾害隐患点706处，威胁1000人以上地质灾害隐患点57处，详见附表1），威胁总人口48.1万人，潜在经济损失约84.8亿元。“十一五”期间，地质灾害具有以下主要特点：一是粤东、粤西和粤北丘陵山区岩石风化土层厚度大，山体滑坡、崩塌和泥石流等地质灾害发生率较高，造成人员伤亡和财产损失；二是极端天气增多，在局部强降雨的作用下，引发大规模群发性山体崩塌、滑坡和泥石流等地质灾害，人员伤亡和财产损失较严重；三是因工程建设等人为活动导致山体崩塌、滑坡和地面塌陷的地质灾害呈上升趋势，并造成一定人员伤亡和较大的经济损失；四是山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害具有隐蔽性，突发性强，危害严重，防范难度更加凸显，防灾任务更加艰巨。

- （二）工作进展与主要成效

1、地质灾害防治管理体系进一步完善。省委、省人大、省政府及地方各级党委、政府高度重视地质灾害防治工作，省、市、县（市、区）各级政府和各级国土资源主管部门分别成立了地质灾害防治工作领导机构，建立完善了汛期应急指挥体系。各级国土资源主管部门设立了地质灾害防治工作管理机构，配备相应人员，进一步提升了地质灾害防治管理能力。“十一五”期间，新设肇庆、惠州、潮州、揭阳等市级地质环境监测站，截至2010年底，除省地质环境监测总站外，全省共有13个地级市和10个县建立了地质环境监测站（附表2）。

2、地质灾害群测群防和监测预警预报工作不断推进。“十一五”期间，县(市、区)、镇（乡）、村三级地质灾害群测群防体系基本形成，全省共有10221个群测群防点，平均每年参与人员超过1万人，建成地质灾害群测群防“十有县”42个（附表3）；初步建成了地质灾害应急平台5大系统19项功能，省地质环境监测总站与省气象台、省水文局建立了数据共享平台，梅州市、韶关市、广州市、佛山市开展了市级地质灾害气象预警预报。省级和市级地质灾害气象预警预报信息通过多种形式及时发布，据统计，“十一五”期间，累计发布3级以上省级地质灾害预警信息282次，为迅速采取应急响应措施，避免人员伤亡发挥了重要作用。各地积极组织开展突发地质灾害应急预案演练，地质灾害群测群防体系基本做到纵向到底，横向到边。

3、地质灾害防治工作制度不断完善。进一步明确了各级政府地质灾害防治工作责任制，落实了各级政府的具体目标和任务，部门联动机制进一步加强。各级国土资源主管部门签订了地质灾害防治工作责任书，地质灾害防治工作纳入了国土资源重点督导的内容，地质灾害防灾预案、年度地质灾害防治方案、地质灾害速报、险情巡查、汛期值班、地质灾害危险性评估、矿山地质环境保护与治理恢复方案等制度不断完善，初步建立了成功预报地质灾害奖励机制。组建了省级地质灾害应急专家组。

4、地质灾害基础调查不断加强。“十一五”期间，全面完成了全省105个丘陵山区县（市、区）地质灾害调查与区划工作，划分了地质灾害易发区，建立了地质灾害隐患点的管理台帐，落实了监测预警人员。21个地级以上市和59个县（市、区）完成了地质灾害防治规划编制工作（附表4）。

5、地质灾害防治投入保障机制初步建立。从2006年起，建立了省级地质灾害防治专项资金，2008年增加到每年5000万元，各地逐步加大了地质灾害防治工作投入力度。据统计，“十一五”期间，全省共投入地质灾害防治资金约45亿元，消除地质灾害隐患点8423处，减少受地质灾害威胁人员7万多人。

6、地质灾害防灾减灾成效显著。据统计，“十一五”期间，成功预报地质灾害126起,成功避险16180人，避免直接经济损失约1.03亿元（附表5），防灾减灾效果明显。

- （三）存在的主要问题

1、地质灾害隐患点多，防治工作任务重、压力大。据统计，目前，全省共有地质灾害隐患点13883处，受威胁人口48.1万人，主要分布在粤东、粤北和粤西丘陵山区。每年汛期的强降雨，又增加一批新的地质灾害隐患点，地质灾害防治工作面临的形势依然十分严峻,防范难度加大,防灾任务艰巨。

2、机构设置和人员配置倒挂，技术力量薄弱。目前，全省基层国土资源主管部门地质灾害防治工作技术力量薄弱，省、市、县地质环境监测机构不健全，技术支撑体系不完善，难以适应新形势下地质灾害防治工作的需要。

(四)趋势分析

1、极端强降雨引发地质灾害呈上升趋势。根据气象部门对未来气候趋势的分析，“十二五”期间，我省极端强降雨天气增多，局部地区引发群发性山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害将呈上升趋势，地质灾害防灾压力增大。

2、建设工程活动形成的地质灾害隐患点增多。“十二五”期间，广东省全面实施珠江三角洲改革发展规划纲要，加快推进“双转移”战略，工程建设活动频繁，对地质环境影响将进一步加剧。城镇建筑、交通、水利等工程削坡回填、依山开挖建房和地下工程施工等活动，将导致山体崩塌、滑坡、地面塌陷、地面沉降等地质灾害隐患点增多。

3、地质灾害隐患点搬迁与治理工程任务繁重。由于地质灾害隐患点主要集中在经济欠发达的丘陵山区，经济落后、资金严重不足，搬迁与治理工程进度受到限制，而且每年将增加一批新的地质灾害隐患点。如2010年全省新增隐患点1236处，其中威胁100人以上的地质灾害隐患点就增加163处。因此，地质灾害隐患点搬迁与治理工程任务繁重，在短时间内还将威胁人民群众的生命财产安全。

预测“十二五”期间，粤东、粤西、粤北丘陵山区是山体崩塌、滑坡、泥石流等突发地质灾害易发区，珠江三角洲和雷州半岛平原台地区是地面沉降、地裂缝地质灾害易发区，地质灾害防治工作面临的形势依然十分严峻。

# 二、指导思想、原则和目标任务

- （一）指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，以保障人民群众生命财产安全为根本，以最大限度地减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失为目标，以建立健全地质灾害调查评价体系、监测预警体系、防治体系和应急体系为核心，强化全社会地质灾害防范意识和能力，统筹规划，突出重点，整体推进，全面提升我省地质灾害防治工作新水平，为促进广东经济社会全面协调可持续发展，建设幸福广东，实现人与自然和谐相处提供有力的保障。

- （二）规划原则

1、属地管理，分级负责。明确地方各级政府为地质灾害防治责任主体，做到政府组织领导、部门分工协作、全社会共同参与。

2、预防为主，防治结合。专群结合，群测群防，依靠广大基层群众，以监测预警工作为基础，科学运用调查评价、监测预警、搬迁避让和工程治理等多种手段，有效规避灾害风险。

3、因地制宜，分类指导。综合考虑不同地区地质灾害特点和社会、经济发展水平采取不同的对策措施和手段。

4、统筹规划、突出重点。在加强地质灾害防治的同时，按照轻重缓急，突出丘陵山区、县城、乡镇等人员集中地区重大地质灾害隐患点的综合防治。

- （三）目标任务

1、工作目标

“十二五”期间，在国家有关法律法规的指导下，逐步完善我省地质灾害防治法规体系和适合经济社会平稳较快发展的地质灾害防治管理体系；加快建立地质灾害易发区调查评价体系、监测预警体系、防治体系、应急体系。加强救援队伍建设，提高物资保障水平。完成全省重点县（市、区）地质灾害详细调查和重要城市地质灾害风险评价工作；完成全省地质灾害群测群防“十有县”建设；初步建成省、市、县三级地质灾害应急平台体系；建立地质灾害治理工程“三同时”监督管理制度，依法加强监管，有效防范人为活动引发地质灾害；加快重大地质灾害隐患点搬迁与治理工程进度，珠江三角洲地区每年搬迁与治理威胁100人以上地质灾害隐患点不低于上年度末在册数15％，其他地区每年不低于10％；建立完善广东省地质灾害应急管理和地质灾害应急技术指导机构以及基层地质灾害应急抢险队伍；研究制定《广东省地质灾害防治条例》和符合广东实际的地质灾害治理工程技术规范规程。

到2020年，全面建成地质灾害调查评价体系、监测预警体系、防治体系和应急体系，建成省、市、县三级地质灾害应急平台体系，基本消除特大型地质灾害隐患点的威胁，地质灾害造成的人员伤亡和财产损失明显减少。

2、主要任务

（1）完成69个重点县（市、区）地质灾害详细调查。

（2）完成5个地级以上市所在地城市地质灾害风险区划工作。

（3）完成全省地质灾害群测群防“十有县”建设工作。

（4）开展地质灾害精细化预警预报，积极推进山区县（市）地质灾害预警预报工作。

（5）积极推进地质灾害防治示范县、地质灾害监测示范区和地质灾害防治示范区建设。

（6）完成省级地质灾害应急平台建设，基本完成市级地质灾害应急平台建设。

（7）建立完善地质灾害应急管理和地质灾害应急技术指导机构及应急专家队伍。

（8）调研起草《广东省地质灾害防治条例》等。

（9）开展地质灾害监测、预警、治理技术攻关研究。

# 三、地质灾害易发区与重点防治区划分

- （一）地质灾害易发区

根据地形地貌、岩土体、地质构造、水文地质条件和人为工程扰动等因素，把全省地质灾害划分为18个高易发区、17个中易发区、24个低易发区、6个不易发区（附表6）。

1、地质灾害高易发区。主要分布于粤北、粤东、粤西丘陵山区和岩溶盆地区及珠三角平原区。总面积50137.74平方千米，占全省陆域总面积的27.89%。其中山体崩塌、滑坡、泥石流高易发区主要分布在粤北韶关的乐昌、仁化、南雄、翁源的中低山区，清远连州-连南、连山-阳山-英德，连平-新丰-佛冈一带；粤东梅县、蕉岭-丰顺-潮安，普宁-惠来-陆丰，蕉岭-紫金-连平-梅县一带；粤西的封开、德庆、高要-郁南、云安西江沿岸，郁南、罗定-阳春-信宜、高州、化州，新兴车岗-阳春卫国，英德、清新-广宁、怀集、四会一带。地面塌陷高易发区主要分布在粤北连阳岩溶山地、盆地，粤东龙门王坪～路溪岩溶盆地，粤西怀集岩溶盆地、云浮岩溶盆地，天堂～阳春岩溶盆地，恩平～那扶岩溶盆地、珠江三角洲的广花盆地、高明富湾、深圳龙岗一带。地面沉降地质灾害高易发区主要分布在珠江三角洲南沙-中山-新会-珠海一带。

2、地质灾害中易发区。主要分布在粤北乐昌，乳源、仁化、南雄-清远、阳山、清新一带，粤东梅县-大埔，连平、和平、东源、龙川、紫金-新丰、从化、龙门、博罗，丰顺、龙岗-揭东、埔田，陆河-惠东-海丰，朝阳谷饶-田心，陆丰-海丰-汕尾一带；粤西怀集桥头-封开渔涝，云安高村-罗定泗沦，廉江-化州-高州-茂名市区，高州-阳春-电白-阳西，新兴-恩平-阳春、阳东一带；清新、佛冈-从化、花都、萝岗，四会-三水、高明-鹤山、新会，顺德-番禺-东莞，惠阳、博罗-东莞-深圳一带以及南澳岛及近海岛屿区。总面积54461.33平方千米，占全省陆域总面积的30.29%。

3、地质灾害低易发区。主要分布在粤北南雄-始兴-仁化，连州西岸-连山永和，连州-阳山-乳源-曲江，始兴罗坝-曲江沙溪，英德四牛、黄岗-佛冈龙南，翁源江尾-六里一带；粤东的平远-龙川-梅县，平远差干-坝头，兴宁龙北-新圩，大埔-梅县-五华，潮汕平原，海丰公平-陆丰大安一带；粤西连南、连山-怀集、封开、德庆，封开-郁南、云安、罗定，云安、新兴-高要-开平、鹤山、台山，信宜-高州-阳春，廉江石角-高桥，阳春-阳西-阳东，雷州半岛一带；清新、四会、佛山-广州、从化、增城-东莞，紫金-惠阳、惠东-龙岗，南沙黄阁-南沙街道、中山-珠海，斗门五山-乾务一带和南澳岛及近海岛屿区。总面积73731.97平方千米，占全省陆域总面积的41.01%。

粤东兴宁盆地、紫金县柏埔-博罗县杨村，高要市白诸-金利、罗定生江-苏龙等红层盆地为地质灾害不易发区，总面积1468.95平方千米，占全省陆域总面积的0.82%。

- （二）地质灾害重点防治区

根据地质环境条件、地质灾害险情现状和保护对象进行确定，以地质灾害易发区内人口密集居住区（城市、集镇、村庄）、重要基础设施（交通干线、通讯工程、水利工程、电力工程）、重要经济区（支柱产业开发区、大中型工矿区）、风景名胜区（自然景点、文化遗存、地质遗迹）、重要农业区（基本农田保护区、特色农业区）等区域为重点保护对象，结合当地经济与社会发展规划等因素综合分析，将全省划分为49个地质灾害防治区，其中重点防治区16个、次重点防治区20个、一般防治区13个。重点防治区按主要防治灾害类型和地域分布划分为五个片区，面积50797.12平方千米，占全省陆地国土总面积的28.0%，具体包括：

1、粤北中低山山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷地质灾害重点防治区。包括4个亚区：乐昌-乳源-仁化-曲江-韶关市区山体滑坡、崩塌、泥石流地质灾害重点防治区，连州中北部崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害重点防治区，连山-连南-阳山崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害重点防治区和英德-佛冈崩塌、滑坡地质灾害重点防治区，总面积10815.08平方千米。区内主要交通线路有京珠高速公路、京广铁路、武广高铁、G106、G107国道等。该区主要由中低山和岩溶盆地组成，山势高峻，地形切割强烈，岩石风化节理裂隙发育，局部地段风化层较厚，工程地质条件复杂，易发生地质灾害。历史上以清城、连南为强降雨中心，以防范山体崩塌、滑坡、泥石流突发性地质灾害为重点。主要工作是：（1）加强北江沿岸，京珠高速公路、京广铁路沿线山体崩塌、滑坡以及北江上游南雄一带、英德大洞、清远鱼坝等地区泥石流地质灾害防范工作；（2）建立乐昌市地质灾害防治示范县、韶关大宝山多金属矿泥石流地质灾害防治示范区、广东凡口铅锌矿区地面塌陷防治示范区；（3）建立山体滑坡、崩塌地质灾害易发区的重要地质灾害隐患点监测、预警预报及应急反应机制；（4）按照轻重缓急的原则，分期分批对地质灾害隐患点勘查治理；（5）开展矿山采空区专项地质环境调查工作，为治理采空区地面塌陷提供基础资料；（6）加强科普宣传，普及地质灾害防治知识，不断提高广大人民群众的防范意识和自救互救水平。

2、粤东低山丘陵山体崩塌、滑坡、地面塌陷重点防治区。包括5个亚区：东源、和平、龙川-兴宁、梅县、平远、蕉岭山体崩塌、滑坡地质灾害重点防治区，大埔、丰顺-饶平、潮安山体崩塌、滑坡地质灾害重点防治区，东源-龙门-博罗山体崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害重点防治区，五华-紫金山体崩塌、滑坡重点防治区，丰顺-揭西、陆河、陆丰-普宁山体崩塌、滑坡、泥石流地质灾害重点防治区，总面积18748.56平方千米。该区花岗岩和变质岩风化残积土层分布广，厚度大，侵蚀、剥蚀、切割作用强烈，局部水土流失严重，汛期发生山体崩塌、滑坡地质灾害频率高。应重点预防五华、梅县、大埔、龙川、紫金、和平县等地山体崩塌、滑坡地质灾害以及居民切坡建房形成不稳定高陡斜坡的山体崩塌、滑坡地质灾害隐患。该区地质灾害防治以山体崩塌、滑坡地质灾害为重点，具体为：（1）重点防治东源久社～紫金黄塘、紫金乌石～苏区、五华华阳～棉洋、和平浰源～龙川枫树坝、平远石正～五华岐岭一带山体崩塌和滑坡地质灾害，尤其是危及人民群众生命财产安全的大型山体滑坡；（2）建立平远县、大埔县地质灾害防治示范县；（3）对山体崩塌、滑坡地质灾害易发区的重要地质灾害隐患点（包括地质灾害点）建立群专结合监测网络，并与地质灾害预警预报相结合，形成地质灾害应急反应机制；（4）对区内重要交通干线、居民集中点附近的重要地质灾害隐患点制定汛期巡回检查制度，并对监测人员定期进行必要的地质灾害防治知识培训；（5）按照轻重缓急的原则，分期分批对地质灾害隐患点勘查治理；（6）开展采空区专项地质环境调查工作，为治理采空区地面沉陷提供基础资料。

3、粤西低山丘陵山体崩塌、滑坡、泥石流重点防治区。包括3个亚区：封开、德庆、高要-郁南、云安西江沿岸山体崩塌和滑坡地质灾害重点防治区，怀集-广宁-四会山体崩塌和滑坡地质灾害重点防治区，郁南、罗定-信宜、高州、化州山体崩塌、滑坡、泥石流地质灾害重点防治区，总面积10015.36平方千米。该区岩石节理裂隙发育，风化作用强烈，覆盖层厚薄不一，山区河流切割较强烈，易发生地质灾害。汛期可能形成罗定～信宜市暴雨中心，重点预防罗定、信宜、化州、郁南、云安、高州、德庆县（市）东北部等地可能引发山体崩塌、滑坡、泥石流地质灾害。特别注意西江河段两岸、贵广铁路施工可能引发山体崩塌、滑坡和地面塌陷地质灾害；同时加强云浮硫铁矿、茂名高岭土等大型采矿场山体崩塌和滑坡地质灾害的监测预警工作。该区地质灾害防治以山体崩塌和滑坡为重点，具体为：（1）重点防治西江沿岸、云浮腰古～镇安、信宜白石～钱排以及高州新城泗水一带山体崩塌、滑坡、泥石流地质灾害；（2）建立高州市、信宜市、云安县地质灾害防治示范县和肇庆四会市山体滑坡地质灾害监测示范区；（3）对山体崩塌和滑坡地质灾害易发区的重要地质灾害隐患点建立群专结合监测网络，并与地质灾害预警预报相结合，形成地质灾害应急反应机制。

4、岩溶盆地地面塌陷重点防治区。包括2个亚区：广州市花都区、白云区广花盆地地面塌陷重点防治区，云安-新兴-阳春地面塌陷重点防治区，总面积1788.38平方千米。主要预防措施：（1）建立广州市广花盆地地面塌陷监测示范区；（2）建立地下水位、地面变形监测网，进行预测预报；（3）开展控制地下水开采量预防岩溶塌陷地质灾害的监控示范。

5、珠江三角洲地面沉降、山体崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害重点防治区。包括2个亚区：惠州、惠阳-东莞-深圳山体崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害重点防治区和广州-佛山-江门-中山-珠海地面沉降地质灾害重点防治区，总面积9429.74平方千米。包括丘陵台地分布区、隐伏岩溶区和河口冲积平原区三种地貌类型，区内经济和城市化均处于较高水平和快速发展势头，重要基础设施和大型建设工程多，人类工程活动诱发的地面沉降、地面塌陷、山体崩塌和滑坡等地质灾害发育。因此，该区以防治软土地基不均匀沉陷为重点。主要防治措施：（1）加强工程建设项目程序管理，严格执行地质灾害危险性评估制度；（2）开展软土引起的地面沉降专题研究；（3）建立珠江三角洲地面沉降监测示范区、深圳市城市建设（地下工程建设）引发地质灾害防治示范区；（4）逐步开展山体崩塌、滑坡地质灾害隐患调查，对存在地质灾害隐患点分期分批实施搬迁避险和工程治理。

# 四、地质灾害防治工作部署

- （一）总体部署

根据广东省地质环境条件和地质灾害分布的特点，结合广东省国民经济社会发展规划，把地质灾害防治工作重点部署在人口密集区、重要工程项目建设区和丘陵山区地质灾害高易发区，首先对重大地质灾害隐患点和重点防治区，分期分批进行治理。

“十二五”期间地质灾害防治工作总体思路：在地质灾害防治管理上，体现政府主导、主管部门协调、指导与监督，相关部门各负其责的决策协调机制；在地质灾害防治时空布局上，把每年汛期作为地质灾害防治工作的重点，把重点建设工程所处的地质环境条件脆弱区和人口密集区的地质灾害隐患点，以及丘陵山区地质灾害高易发区作为预防重点；在地质灾害预警预报上，健全群专结合的监测预警与应急反应机制，全面提高地质灾害综合监测预警能力、抵御能力和减灾能力；在地质灾害防灾减灾意识上，加强地质灾害科普宣传，形成全社会广泛参与的应对行动机制。

- （二）防治分区工作部署

1、珠江三角洲经济发达地区。包括广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞等市，除广州从化市、增城市外，在3～5年内基本消除重大地质灾害隐患点。主要抓好落实地质灾害防治规划，制定地质灾害治理年度计划，分期分批实施，实现每年重大地质灾害隐患点治理与搬迁不低于上年度末在册数15%的目标，建立珠江三角洲地面沉降监测系统，在不同地区建立一批地质灾害隐患点治理、群测群防建设、监测预警预报的示范工程。

2、珠江三角洲其他地区及沿海各市。包括广州从化市、增城市，汕头市、惠州市、汕尾市、江门市、湛江市。重点提升地质灾害防治能力，加强群测群防工作，对地质灾害隐患点采取工程治理和群测群防并重，加快实施地质灾害防治工程，加强工程建设可能引发地质灾害的“三同时”监督检查，减少因工程建设等人为活动引发的地质灾害。初步建立雷州半岛地面沉降监测系统。

3、粤东、粤北和粤西丘陵山区。包括韶关市、河源市、梅州市、阳江市、茂名市、肇市庆、清远市、潮州市、揭阳市、云浮等市，是地质灾害防治的重点、难点地区，地质灾害高易发区面积大，地质灾害隐患点多，经济欠发达，综合经济实力薄弱，地质灾害防治工作难度大。该区地质灾害防治工作总体以预防为主，大力推进地质灾害群测群防“十有县”和“五到位”建设，结合山洪地质灾害防治规划的实施，加快全省丘陵山区小流域地质灾害非工程措施建设，提高地质灾害预警应对响应能力，加强地质灾害应急演练，提高地质灾害易发区广大群众防灾避险和自救能力。

# 五、地质灾害防治重点工程

- （一）地质灾害调查评价工程

1、地质灾害详细调查。“十二五”期间完成全省69个重点县（市）地质灾害详细调查工作，完善地质灾害隐患点台帐和数据库与地质灾害群测群防网络。

2、城市地质灾害风险评价。完成广州、深圳、珠海、佛山、东莞、云浮市1∶1万～1∶5万城市地质灾害风险区划调查评价，根据经济社会发展、人口分布、城市建设等因素，结合经济社会发展规划，开展地质灾害易发性、易损性与风险评价工作，为城市规划布局和地下空间以及土地合理利用提供防灾减灾依据。

- （二）地质灾害监测预警工程

1、地质灾害群测群防建设。“十二五”期末，完成全省地质灾害群测群防“十有县”建设，建立和完善县、乡（镇）、村三级群测群防网络，建设重大地质灾害隐患点监测示范区；深化地质灾害气象预警，创新预警信息发布方式和途径，实现地质灾害预警系统与地质灾害应急平台的无缝链接。

2、宣传培训与预案演练。按照“平战结合”的原则，采用培训班、宣讲团以及各类媒体等多种形式，宣传普及地质灾害防治基本知识，不断增强全民科学防灾避灾意识。地质灾害多发山区市、县（市、区）至少每年开展一次突发地质灾害应急预案演练，全面普及和提高地质灾害预防与应急处置能力。

3、地质灾害专业监测。建立完善重大地质灾害隐患点专业骨干监测网络，建实建强省级地质环境监测机构，完善市、县地质环境监测机构，建立地质灾害数据处理中心，实现远程视频监控、监测模块管理、监测数据自动采集、监测信息的远程传输、系统通讯、自动处理、智能研判和自动报警等功能。“十二五”期间，选择韶关、河源、梅州、茂名市一个县（市），每县（市）选择2～3个重要地质灾害隐患点开展地质灾害专业监测示范。

4、地质灾害防治示范工程。

（1）乐昌市、和平县、平远县、大埔县、阳春市、信宜市、高州市、云安县地质灾害防治示范县建设；

（2）珠江三角洲地面沉降、广州市广花盆地地面塌陷、湛江市地面沉降、肇庆四会市滑坡监测示范区建设；

（3）韶关大宝山多金属矿泥石流、凡口铅锌矿区地面塌陷防治示范区建设；

- （三）地质灾害应急平台建设工程

“十二五”期间，全面完成省级地质灾害应急平台建设，建立以地级以上市和示范县地质灾害应急平台为节点，与省政府、省气象局及省水文局、市国土资源局等相关应急平台互联互通的全省地质灾害应急平台体系，实现与省、市政府应急平台、国土资源部地质灾害应急平台的互联互通。

- （四）重大地质灾害隐患点搬迁与治理工程

1、珠江三角洲地区。加大地质灾害治理工程投入力度，按照政府投入和受益者或开发商共同出资的多元投入机制进行治理，分期分批实施地质灾害隐患点搬迁与治理工程。“十二五”期间，地质灾害隐患点搬迁与治理不低于上年度末在册数的15%。

2、珠江三角洲以外地区。结合小城镇和新农村建设，对工程治理难度大、经费大于避险搬迁投入的重大地质灾害隐患点，实施有计划避险搬迁。对治理经费小于避险搬迁投入和避险搬迁难度大的重大地质灾害隐患点，按照轻重缓急，分期分批实施勘查治理。根据地质灾害隐患点形成的责任主体和受益对象，明确治理责任主体。“十二五”期间，地质灾害隐患点搬迁与治理不低于上年度末在册数的10%。

- （五）地质灾害防治综合能力建设工程

1、地质灾害防治应急队伍建设

（1）建立完善地质灾害应急管理和应急技术指导机构，完善全省地质灾害应急专家库，有效发挥专家参与预警、指挥、调查、应急、研判与评估等决策咨询工作的作用。

（2）建立基层地质灾害应急抢险队伍，完善由村委会主任负责组织，以地质灾害群测群防监测责任人、监测人、村干部和民兵为骨干组成的地质灾害应急抢险小分队，与就近地勘队伍建立地质灾害应急联动机制，建立地勘单位参与地质灾害应急抢险和处置工作的应急抢险队伍。

2、地质灾害防治技术研究。积极推广新理论、新技术、新方法，加强部门合作与交流，吸收国内外先进的地质灾害防治理论和技术方法，研究全省典型小流域地质灾害发生发展的早期识别技术，建立地质灾害危险性和风险性评价的指标体系、分析理论与区划方法；研究开发符合我省地质灾害防治实际的方法和技术装备；开展极端气候条件下不同地质环境条件和人类工程活动强度地质灾害监测预警与地质灾害气象预警预报技术研究；研究制定地质灾害治理勘查、设计、施工、监理、验收等具有广东特色的规范规程，实现我省地质灾害防治工作的规范化和标准化，全面提升我省地质灾害调查、评价、监测、预警预报及治理工作新水平。

3、地质灾害预警应急装备建设。配置地质灾害应急指挥交通工具，提高地质灾害巡查和应急处置效率。

（1）应急调查监测装备：包括普通电话调度设备、IP电话调度系统、多路传真系统、卫星通信系统等应急通信装备，配备应急调查车、移动监测车、手持激光测距仪、三维激光扫描系统、电子罗盘、便携式计算机、手持GPS、数码摄像机、数码照相机等装备。

（2）应急保障装备：包括移动式应急会商车、通信保障车、发电照明设备、生活保障设备等装备。

（3）单兵防护装备：包括配置应急人员统一标识的春夏季服装、户外包、安全帽、急救包、应急口粮等。

# 六、地质灾害防治工作经费与效益分析

- （一）地质灾害防治工作经费

建立多元化多渠道的地质灾害防治经费投入机制，因自然因素造成的地质灾害，在划分事权和财权的基础上，分别列入各级地方政府的财政预算，县（市、区）人民政府应根据本辖区地质灾害防治工作的实际，安排地质灾害巡查、监测、调查和防治经费。地质灾害基础调查、风险区划、监测、预报预警等公益性防灾减灾工作，纳入省级地质灾害防治专项资金补助支持的范围。因工程建设等人为活动引发的地质灾害，按照“谁引发、谁治理”的原则，由诱发者承担治理责任。自然因素形成的地质灾害隐患点，由各级地方人民政府统筹安排资金，并负责组织实施搬迁与治理工程，积极争取国家财政对重大级以上地质灾害隐患搬迁与治理工程的支持。

- （二）效益分析

1、经济效益。《规划》的实施，可以最大限度地减轻自然因素或避免人为因素引发地质灾害所造成的人员伤亡和经济损失，逐步消除直接威胁人民群众生命财产的地质灾害隐患点，保障48.4万人生命财产安全和有效保护大量耕地及基本农田，基本实现山区人民群众居无险地的目标。

2、社会效益。《规划》的实施，既推动全省地质灾害防治工作的健康发展，又保障了人民群众生命财产安全，维护正常的生活生产秩序，是一项广大人民群众支持和拥护的民心工程，对维护社会稳定、建设幸福广东，实现全省人民富裕安康起到重要的保障作用。

3、生态环境效益。《规划》的实施，将提高全省地质环境保护与管理水平，自然生态环境与景观得到有效保护与改善，自然资源得到可持续利用，不断增强广东省经济社会发展的活力。地质灾害防治的环境效益主要体现在减少生态环境破坏，保护丘陵山区宝贵的土地资源、森林植被、水质和自然生态景观，改善人居环境等。

# 七、保障措施

（一）加强责任机制，建立健全地质灾害防灾减灾管理机制。各级人民政府要把地质灾害防治工作列入重要议事日程，纳入政府绩效考核，考核结果作为领导班子和领导干部综合考核评价的重要内容。地方政府主要负责人对本地区地质灾害防治工作负总责，层层签订责任书，完善逐级负责制。各级国土资源、公安、民政、建设、交通、水利、规划、铁路、气象等部门各负其责，确保防治责任和措施落到实处。

（二）加强组织实施，发挥地质灾害防治规划的引导作用。充分发挥地质灾害防治规划在地质灾害防治管理工作中的指导和调控作用，在省级地质灾害防治规划的基础上，认真调查研究，加强与相关规划的衔接，抓紧修编本地区地质灾害防治规划，明确防治目标、工作重点、有关部门职责、防范措施和方法。将地质灾害防治由被动、应急、分散变成主动、计划、全面的工作，最大限度地减少灾害损失，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会可持续发展。

（三）加强能力建设，提升地质灾害综合应急处置能力。进一步推进地质灾害防治“五条线”建设，建立完善省、市、县（市、区）地质灾害应急管理、地质灾害应急技术指导和地质环境监测机构，完善地质灾害应急专家库，建立健全应急抢险队伍，组建地质灾害防治行业协会，落实应急装备和救灾物资，保证交通、通讯畅通，进一步加强地质灾害防治工作管理信息化、传输网络化、预测预警科学化和信息服务社会化的进程，建立和完善地质灾害预报预警信息反馈机制及网络体系，完善地质灾害群测群防、应急值守、灾情速报、应急处置、专家会商、综合研判体系，全面提高地质灾害应急处置能力。

（四）落实防治资金，保证地质灾害防治工作需要。地质灾害防治工作是一项功在当代，利在千秋的民生工程。按照财权与事权相一致的原则，各级地方政府统筹负责地质灾害防治经费，确保潜在的地质灾害隐患点得到及时监测、勘查和治理。研究建立多元化、多渠道的投资机制，充分调动社会各界及广大人民群众防治地质灾害的积极性，鼓励社会捐助，保证地质灾害防治工作的需要。

（五）加强监督管理，完善地质灾害防治法制建设。建立完善与国家法律、法规配套，符合我省实际的地方性地质灾害防治工作法规体系，加快推进地质灾害治理工程技术规范和国家标准，组织研究制定广东省地质灾害调查、治理工程的技术标准，依法强化地质灾害防治工作管理，加强执法监督检查，使我省地质灾害防治工作进一步规范化、制度化和法治化。

（六）加强科学研究，全面提高地质灾害防治科技水平。充分发挥省内外科研单位与大专院校的技术力量，针对我省地质灾害防治重大问题，重点研究开发地质灾害监测预警预报的技术方法与装备及地质灾害治理技术，深入研究降雨型地质灾害发生发展机理和地质灾害预报预警方法，加快解决地质灾害简易监测的有效手段和方法，全面提高我省地质灾害防治科技水平。

（七）加强综合治理，创新地质灾害防治工作思路。在认真总结经验教训的基础上，根据各地实际，结合地方经济社会发展，不断创新地质灾害防治工作新思路，把地质灾害防治工作与新农村建设、土地开发利用、地质环境保护和矿山地质环境恢复治理等工作相结合，统筹考虑地质灾害治理为建设社会主义新农村和城市开发建设服务以及与扶贫搬迁和环境治理相结合，采取必要的鼓励性政策和措施，对搬迁重建所需用地实行置换处理，并通过原地复垦整理做到占补平衡，加快推进地质灾害治理工程。

（八）完善奖惩机制，提高地质灾害全民参与度。根据国务院《地质灾害防治条例》和《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》等有关规定，在《广东省成功预报地质灾害奖励暂行办法》的基础上，进一步完善地质灾害预防奖励机制，对在地质灾害防治工作中做出突出贡献的单位和个人给予应有的奖励；对违反规定，导致发生地质灾害造成重大损失的，依法追究有关人员的责任。

（九）加强宣传教育，全面提高广大干部群众的防灾意识。加大地质灾害防治宣传培训力度，把地质灾害宣传的重点放在县城、学校和农村，使广大干部群众更多了解山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，懂得防避地质灾害的基本知识，增强地质灾害的防灾救灾意识，提高应急处置能力。

- 附表1  广东省2010年底地质灾害隐患点统计情况表

| 序号 | 地区 | 地质灾害隐患点总数 |  |  | 威胁100～500人 地质灾害隐患点 |  |  | 威胁500～1000人 地质灾害隐患点 |  |  | 威胁1000人以上 地质灾害隐患点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总数（个） | 威胁人数（人） | 潜在经济损失（万元） | 总数(个) | 威胁人数(人) | 潜在经济损失（万元） | 总数(个) | 威胁人数(人) | 潜在经济损失(万元) | 总数(个) | 威胁人数(人) | 潜在经济损失（万元） |
| 1 | 广州市 | 726 | 17085 | 67375 | 23 | 3849 | 15482.8 | 3 | 2027 | 5500 |  |  |  |
| 2 | 深圳市 | 859 | 12885 | 42950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 珠海市 | 155 | 2336 | 15720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 汕头市 | 87 | 10966 | 10900 | 2 | 465 | 835.8 |  |  |  | 1 | 1998 | 3016.2 |
| 5 | 佛山市 | 328 | 4222 | 11605.2 | 4 | 724 | 695 | 1 | 750 | 500 |  |  |  |
| 6 | 韶关市 | 865 | 40768 | 66133.45 | 55 | 11390 | 13726.26 | 3 | 2666 | 2492 | 6 | 12063 | 82109.04 |
| 7 | 河源市 | 487 | 43395 | 36287.1 | 49 | 9098 | 13614.59 | 2 | 1468 | 1130 | 12 | 22248 | 22897.3 |
| 8 | 梅州市 | 6041 | 90908 | 171958.23 | 99 | 17953 | 25574.19 | 3 | 1966 | 8600 | 5 | 17487 | 50688.2 |
| 9 | 惠州市 | 74 | 19014 | 42818 | 11 | 2515 | 4570.4 | 1 | 500 | 700 | 4 | 15781 | 32920.43 |
| 10 | 汕尾市 | 141 | 8449 | 14929 | 25 | 4199 | 11677 | 2 | 1233 | 510 | 1 | 1100 | 500 |
| 11 | 东莞市 | 321 | 7000 | 53000 | 5 | 1150 | 2150 | 1 | 800 | 100 |  |  |  |
| 12 | 中山市 | 126 | 1198 | 3009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 江门市 | 55 | 2391 | 12430 | 8 | 1674 | 8822 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 阳江市 | 94 | 17567 | 41674.7 | 13 | 3277 | 10026 | 2 | 1350 | 1300 | 1 | 7812 | 22000 |
| 15 | 湛江市 | 249 | 12521 | 16568 | 5 | 868 | 970 |  |  |  | 1 | 1100 | 1100 |
| 16 | 茂名市 | 822 | 32648 | 35300.35 | 52 | 10288 | 9235.05 | 6 | 4250 | 1260 | 3 | 5460 | 620.75 |
| 17 | 肇庆市 | 613 | 35251 | 91119 | 58 | 9426 | 15537.822 | 8 | 5541 | 9508.8 | 9 | 11491 | 13941.2 |
| 18 | 清远市 | 1097 | 35846 | 37745.85 | 74 | 10350 | 23621 | 4 | 2487 | 4640 | 3 | 8829 | 3985 |
| 19 | 潮州市 | 201 | 31735 | 34754.9 | 52 | 9523 | 11522.7 | 1 | 580 | 2020.3 | 4 | 5706 | 6752.4 |
| 20 | 揭阳市 | 373 | 38711 | 26279 | 48 | 9865 | 9980.1 | 4 | 3099 | 1598 | 4 | 11824 | 8084 |
| 21 | 云浮市 | 169 | 16188 | 15649 | 24 | 3098 | 8473.4 | 1 | 847 | 1000 | 3 | 8339 | 2300 |
| 22 | 合计 | 13883 | 481084 | 848205.78 | 607 | 109712 | 186514.112 | 42 | 29564 | 40859.1 | 57 | 131238 | 250914.52 |

- 附表2  广东省现有地质环境监测机构情况表

| 单位名称 | 隶属关系 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 广州市地质环境监测中心 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 地级市地质环境监测机构 |
| 深圳市地质环境监测站 | 深圳市地质局 |  |
| 佛山市地质环境监测站 | 佛山市地质局 |  |
| 韶关市矿产资源与地质环境监测中心 | 韶关市国土资源局 |  |
| 河源市地质环境监测站 | 河源市国土资源局 |  |
| 梅州市地质环境监测站 | 梅州市国土资源局 |  |
| 阳江市地质环境监测站 | 阳江市国土资源局 |  |
| 湛江市地质环境监测站 | 广东省水文工程地质一大队 |  |
| 茂名市地质环境监测站 |  |  |
| 肇庆市地质环境监测站 | 肇庆市国土资源局 |  |
| 潮州市地质环境监测站 | 潮州市国土资源局 |  |
| 揭阳市地质环境监测站 | 揭阳市国土资源局 |  |
| 云浮市地质环境监测站 | 云浮市国土资源局 |  |
| 和平县地质环境监测站 | 河源市和平县国土资源局 | 县（市、区）地质环境监测机构 |
| 梅州市国土资源局直属分局地质环境监测站 | 梅州市梅江国土资源分局 |  |
| 梅县地质环境监测站 | 梅州市梅县国土资源局 |  |
| 蕉岭县地质灾害应急中心 | 梅州市蕉岭县国土资源局 |  |
| 大埔县地质环境监测站 | 梅州市大埔县国土资源局 |  |
| 丰顺县地质环境监测站 | 梅州市丰顺县国土资源局 |  |
| 五华县地质环境监测站 | 梅州市五华县国土资源局 |  |
| 平远县地质环境监测站 | 梅州市平远县国土资源局 |  |
| 兴宁市地质环境监测站 | 梅州市兴宁市国土资源局 |  |
| 郁南县地质环境监测站 | 云浮市郁南县国土资源局 |  |

- 附表3  广东省地质灾害群测群防“十有县”建设情况表

| 序号 | “十有县”县（市、区）名称 | 所在地区 | 建立时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南沙区 | 广州市 | 2009年 |
| 2 | 禅城区 | 佛山市 |  |
| 3 | 高明区 |  |  |
| 4 | 惠州市惠城区 | 惠州市 |  |
| 5 | 云浮市新兴县 | 云浮市 |  |
| 6 | 萝岗区 | 广州市 | 2010年 |
| 7 | 罗湖区 |  |  |
| 8 | 福田区 | 深圳市 |  |
| 9 | 南山区 |  |  |
| 10 | 盐田区 |  |  |
| 11 | 龙岗区 |  |  |
| 12 | 宝安区 |  |  |
| 13 | 斗门区 | 珠海市 |  |
| 14 | 香洲区 |  |  |
| 15 | 金湾区 |  |  |
| 16 | 金平区 | 汕头市 |  |
| 17 | 龙湖区 |  |  |
| 18 | 南海区 | 佛山市 |  |
| 19 | 乐昌市 | 韶关市 |  |
| 20 | 仁化县 |  |  |
| 21 | 连平县 | 河源市 |  |
| 22 | 和平县 |  |  |
| 23 | 平远县 | 梅州市 |  |
| 24 | 丰顺县 |  |  |
| 25 | 惠阳区 | 惠州市 |  |
| 26 | 大亚湾经济开发区 |  |  |
| 27 | 陆河县 | 汕尾市 |  |
| 28 | 海丰县 |  |  |
| 29 | 台山市 | 江门市 |  |
| 30 | 鹤山市 |  |  |
| 31 | 阳西县 | 阳江市 |  |
| 32 | 雷州市 | 湛江市 |  |
| 33 | 坡头区 |  |  |
| 34 | 四会市 | 肇庆市 |  |
| 35 | 怀集县 |  |  |
| 36 | 佛冈县 | 清远市 |  |
| 37 | 清新县 |  |  |
| 38 | 饶平县 | 潮州市 |  |
| 39 | 潮安县 |  |  |
| 40 | 揭东县 | 揭阳市 |  |
| 41 | 揭西县 |  |  |
| 42 | 云安县 | 云浮市 |  |

- 附表4  广东省“十一五”期间地质灾害防治规划编制情况表

| 地级市 | 完成地质灾害防治规划的县（市、区） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 广州市 | 南沙区、白云区、荔湾区、花都区、从化市、罗岗区 | “十一五”期间已全部完成地级以上市地质灾害防治规划 |
| 深圳市 | 罗湖区、福田区、南山区、盐田区、龙岗区、宝安区 |  |
| 珠海区 | 斗门区、香洲区、金湾区 |  |
| 汕头市 | 金平区、龙湖区 |  |
| 佛山市 | 禅城区、高明区、南海区 |  |
| 韶关市 | 仁化县、南雄市、始兴县、翁源县、新丰县、曲江县、乳源县，乐昌市、浈江区、武江区 |  |
| 河源市 | 和平县、连平县 |  |
| 梅州市 | 梅县、蕉岭县、大埔县、丰顺县、五华县、兴宁市、平远县、梅江区 |  |
| 惠州市 | 惠阳区、大亚湾经济开发区 |  |
| 汕尾市 | 陆河县、海丰县 |  |
| 东莞市 |  |  |
| 中山市 |  |  |
| 江门市 | 台山市、鹤山市 |  |
| 阳江市 | 阳西县 |  |
| 湛江市 | 雷州市、坡头区 |  |
| 肇庆市 | 四会市、怀集县 |  |
| 清远市 | 佛岗县、清新县 |  |
| 潮州市 | 潮安县、饶平县 |  |
| 揭阳市 | 揭东县、揭西县 |  |
| 云浮市 | 新兴县、云安县 |  |

- 附表5  广东省“十一五”期间成功预报地质灾害统计情况表

| 年度 | 成功预报地质灾害数(起) | 成功避险人数 （人) | 减少经济损失 (万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006年 | 10 | 7903 | 2327.7 |
| 2007年 | 55 | 2140 | 1565.8 |
| 2008年 | 29 | 3170 | 4149.3 |
| 2009年 | 5 | 2283 | 34.38 |
| 2010年 | 27 | 784 | 2246.5 |
| 合计 | 126 | 16180 | 10323.08 |

- 附表6  广东省地质灾害易发区划分情况表

| 分区名称 | 分区代号 | 面积 （平方千米） | 亚区代号 | 面积 （平方千米） | 亚区名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质灾害高易发区 | A | 50137.74 | A1 | 2314.36 | 乐昌九峰-仁化长江-南雄苍石 |
|  |  |  | A2 | 5387.67 | 连州-连南、连山-阳山-英德 |
|  |  |  | A3 | 3824.12 | 翁源-连平-新丰-佛冈 |
|  |  |  | A4 | 12103.28 | 蕉岭-紫金-连平-梅县 |
|  |  |  | A5 | 3399.96 | 梅县-蕉岭-丰顺-潮安 |
|  |  |  | A6 | 323.12 | 怀集冷坑-封开金装 |
|  |  |  | A7 | 4259.54 | 英德、清新-广宁、怀集、四会 |
|  |  |  | A8 | 1073.27 | 龙门地派-路溪 |
|  |  |  | A9 | 1271.44 | 封开、德庆、高要-郁南、云安西江沿岸 |
|  |  |  | A10 | 1151.01 | 广花盆地 |
|  |  |  | A11 | 1335.97 | 普宁-惠来-陆丰 |
|  |  |  | A12 | 7025.70 | 粤西郁南罗定-阳春-信宜、高州、化州 |
|  |  |  | A13 | 131.35 | 云城区高峰街道-云安茶洞 |
|  |  |  | A14 | 766.98 | 阳春盆地 |
|  |  |  | A15 | 800.85 | 新兴车岗-阳春卫国 |
|  |  |  | A16 | 893.94 | 恩平牛江-横陂 |
|  |  |  | A17 | 2630.94 | 珠三角南沙-中山-新会-珠海 |
|  |  |  | A18 | 1444.23 | 惠阳-东莞-深圳 |
| 地质灾害中易发区 | B | 54461.33 | B1 | 11722.40 | 乐昌，乳源、仁化南雄-清远阳山、清新 |
|  |  |  | B2 | 2139.68 | 梅县-大埔 |
|  |  |  | B3 | 1170.35 | 怀集桥头-封开渔涝 |
|  |  |  | B4 | 3002.12 | 清新、佛冈-从化、花都、萝岗 |
|  |  |  | B5 | 12229.88 | 连平、和平、东源、龙川、紫金-新丰、从化、龙门、博罗 |
|  |  |  | B6 | 1105.46 | 丰顺龙岗-揭东埔田 |
|  |  |  | B7 | 1776.30 | 云安高村-罗定泗沦 |
|  |  |  | B8 | 1826.61 | 四会-三水、高明-鹤山、新会 |
|  |  |  | B9 | 1577.57 | 顺德-番禺-东莞 |
|  |  |  | B10 | 3749.30 | 惠阳、博罗-东莞-深圳 |
|  |  |  | B11 | 3780.30 | 陆河-惠东-海丰 |
|  |  |  | B12 | 449.48 | 朝阳谷饶-田心 |
|  |  |  | B13 | 1686.06 | 廉江-化州-高州-茂名市区 |
|  |  |  | B14 | 2672.90 | 高州-阳春-电白-阳西 |
|  |  |  | B15 | 3404.30 | 新兴-恩平-阳春、阳东 |
|  |  |  | B16 | 740.33 | 陆丰-海丰-汕尾 |
|  |  |  | B17 | 1428.29 | 南澳岛及近海岛屿区 |

续附表6

| 分区名称 | 分区代号 | 面积 （平方千米） | 亚区代号 | 面积 （平方千米） | 亚区名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质灾害低易发区 | C | 73731.97 | C1 | 3068.84 | 粤北南雄-始兴-仁化 |
|  |  |  | C2 | 551.51 | 连州西岸-连山永和 |
|  |  |  | C3 | 3153.78 | 连州-阳山-乳源-曲江 |
|  |  |  | C4 | 974.17 | 始兴罗坝-曲江沙溪 |
|  |  |  | C5 | 2020.60 | 平远-龙川-梅县 |
|  |  |  | C6 | 574.19 | 平远差干-坝头 |
|  |  |  | C7 | 8100.89 | 连南、连山-怀集、封开、德庆 |
|  |  |  | C8 | 1175.46 | 英德四牛、黄岗-佛冈龙南 |
|  |  |  | C9 | 370.76 | 翁源江尾-六里 |
|  |  |  | C10 | 261.95 | 兴宁龙北-新圩 |
|  |  |  | C11 | 2727.72 | 大埔-梅县-五华 |
|  |  |  | C12 | 1444.06 | 封开-郁南、云安、罗定 |
|  |  |  | C13 | 8290.67 | 清新、四会佛山-广州、从化、增城-东莞 |
|  |  |  | C14 | 3337.52 | 紫金-惠阳、惠东-龙岗 |
|  |  |  | C15 | 7283.52 | 粤东潮汕平原 |
|  |  |  | C16 | 795.61 | 海丰公平-陆丰大安 |
|  |  |  | C17 | 8812.62 | 云安、新兴-高要-开平、鹤山、台山 |
|  |  |  | C18 | 146.38 | 南沙黄阁-南沙街道 |
|  |  |  | C19 | 1208.01 | 中山-珠海 |
|  |  |  | C20 | 1102.40 | 斗门五山-乾务 |
|  |  |  | C21 | 179.40 | 信宜-高州-阳春 |
|  |  |  | C22 | 1429.08 | 廉江石角-高桥 |
|  |  |  | C23 | 2249.40 | 阳春-阳西-阳东 |
|  |  |  | C24 | 14473.43 | 雷州半岛 |
| 地质灾害非易发区 | D | 1468.95 | D1 | 63.52 | 兴宁盆地 |
|  |  |  | D2 | 400.81 | 紫金柏埔-博罗杨村 |
|  |  |  | D3 | 139.47 | 怀集桥头-封开渔涝 |
|  |  |  | D4 | 462.16 | 高要白诸-金俐 |
|  |  |  | D5 | 101.41 | 罗定生江-苏龙 |
|  |  |  | D6 | 301.58 | 陆丰潭西-海丰联安 |

附表7  广东省地质灾害防治“十二五”规划重点项目情况表

| 序号 | 项 目 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计11项 |  |  |  |  |
| 一、地质灾害调查评价工程 |  |  |  |  |
| 1 | 地质灾害详细调查、排查及勘查 | 新开 | 从化市、增城市、花都区、高明区、三水区、乐昌市、南雄市、曲江区、仁化县、乳源县、始兴县、新丰县、翁源县、东源县、和平县、连平县、龙川县、源城区、紫金县、蕉岭县、梅江区、大埔县、丰顺县、平远县、梅 县、五华县、兴宁县、博罗县、惠东县、惠阳区、龙门县、海丰县、陆河县、恩平市、鹤山市、开平市、阳西县、阳东县、阳春市、电白县、化州市、高州市、信宜市、德庆县、鼎湖区、封开县、高要市、广宁县、怀集县、端州区、四会市、佛冈县、连南县、连山县、连州市、清城区、清新县、阳山县、英德市、饶平县、潮安县、普宁市、揭西县、揭东县、云安县、郁南县、新兴县、云城区、罗定市等重点山区县（市）地质灾害详细调查工作。年度地质灾害排查，重要地质灾害点勘查。 | 2011～2015 |
| 2 | 城市地质灾害风险评价 | 新开 | 广州、深圳、珠海、佛山、东莞等地级以上市政府所在地城市地质灾害风险区划调查评价。 | 2011～2015 |
| 二、地质灾害监测预警建设工程 |  |  |  |  |
| 3 | 地质灾害群测群防“十有县”建设 | 新开 | 完善50个山区县（市）、乡（镇）、村三级群测群防网络和全省地质灾害群测群防信息系统；开展重要地质灾害隐患点智能分析预警；重大地质灾害隐患点监测数据自动采集、自动处理和智能研判等。 | 2011～2015 |
| 4 | 地质灾害防治示范工程建设 | 新开 | 建立乐昌市、和平县、平远县、阳春市、信宜市、高州市、云安县地质灾害防治示范县；珠江三角洲地面沉降、广州广花盆地地面塌陷、韶关大宝山多金属矿泥石流、凡口铅锌矿塌陷。 | 2011～2015 |
| 5 | 地质灾害专业监测 | 新开 | 在梅州、韶关、河源和茂名各选一个县（市）开展地质灾害专业监测示范。 | 2011～2015 |
| 三、应急平台体系建设工程 |  |  |  |  |
| 6 | 省级应急平台建设 | 新开 | 完成省级地质灾害应急平台建设，实现省、市政府应急平台、国土资源系统地质灾害应急平台以及相关应急平台的互联互通、数据共享。 | 2011～2015 |
| 四、重大地质灾害隐患点搬迁与治理工程 |  |  |  |  |
| 7 | 珠江三角洲地区地质灾害搬迁与治理工程 | 新开 | “十二五”期间每年完成地质灾害隐患点搬迁与治理率不低于15%。 | 2011～2015 |
| 8 | 珠江三角洲以外地区地质灾害搬迁与治理工程 | 新开 | 实行分期、分批实施威胁100人以上地质灾害隐患点勘查治理和避险搬迁工程。 “十二五”期间每年完成地质灾害隐患点搬迁与治理率不低于10%。 | 2011～2015 |
| 五、地质灾害综合能力建设工程 |  |  |  |  |
| 9 | 地质灾害防治应急队伍建设 | 新开 | 组建地质灾害应急中心和基层应急抢险队伍；完善地质灾害应急处置专家库，成立突发地质灾害专业专家组，建立专家参与预警、指挥、应急、研判与评估等决策咨询工作机制。 | 2011～2015 |
| 10 | 地质灾害防治技术研究 | 新开 | 研究开发地质灾害预防技术方法和技术装备，开展地质灾害治理工程技术研究，提升灾害信息采集与快速处理能力及抗灾应急能力。 | 2011～2015 |
| 11 | 地质灾害预警应急装备 | 续建 | 应急抢险指挥交通工具等。 | 2011～2015 |